Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	9

NAAM:		Trein ingreep

VERSIENUMMER:	1.2

DATUM:		03 februari 1995

gewijzigd 16 maart 2003: 	-	Omzetting naar FLASH;

gewijzigd 18 april 		-	omzeting naar RWS-C versie 8.15

BESCHRIJVING:	Met behulp van de functies is het mogelijk om overzichtelijk een treiningreep te maken.

Er word een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten richtingen:

-	toevoerrichtingen naar het spoor welke moeten worden afgekapt/geblokkeerd (in het voorbeeld SG02, SG06 en SG68);

-	conflictrichtingen van geregelde afrijrichting(en) voorbij het spoor welke moeten worden afgekapt of in rood voor groen moeten worden gehouden (in het voorbeeld SG71);

-	conflictrichtingen van de ongeregelde afrijrichting(en) voorbij het spoor welke moeten worden afgekapt of in rood voor groen moeten worden gehouden (in het voorbeeld SG04);

-	afrijrichtingen van het spoor welke bijzonder gerealiseerd moet worden en/of moeten worden vastgehouden in VAG/MVG (in het  voorbeeld SG62).

INCLUDE:		Bij gebruik van de functies in de CRAPCOD.C:

Direct na de gebruikelijke include files van de CRAPCOD.C toevoegen

#include "Trein.inc"

FUNCTIES:		1.	maak_TREIN (Parm1, Parm2, Parm3)

Parm1: 		hulpfunctie NS a contact

Parm2:		hulpfunctie NS b contact

Parm3:		hulpfunctie is waar gedurende de trein ingreep (NS)

deze word ook gebruikt voor het afkappen tijdens groen en het rood houden tijdens rood van toevoerrichtingen naar het spoor

Bij deze functie wordt een hulpwaarde HF_Trein (Parm3) opgezet. Deze hulpwaarde is waar bij zowel het afwezig zijn van het A-signaal als het aanwezig zijn van het B-signaal. Deze hulpwaarde wordt in alle verdere functies gebruikt om aan te geven dat er een spoorprogramma actief is. Het A en B signaal wordt dus in de verdere functies niet meer expliciet gebruikt.

Voor wat betreft de betekenis van de A en B signalen volgt hieronder een citaat  uit een artikel afkomstig van de verkeerskundige werkdagen, deel I uit 1989:

“NS kent met de huidige relaisgestuurde ahob-beveiligingen 3 soorten besturingssignalen, waarvan het A en B signaal worden gebruikt voor de koppeling met de VRI:

A-signaal: 	Bij een treininmelding valt dit signaal af en het komt weer op als er zich geen enkele trein meer meldt. Dit signaal staat dus altijd op zolang er geen trein in het systeem zit. Alleen het afvallen van het A-signaal kan worden gebruikt om de verkeerslichten in de vooraankondiging te beïnvloeden.

B-signaal:	Bij het activeren van de overwegbeveiliging komt dit signaal op. Het signaal valt weer af als de overweglichten doven. Het opkomen van het B-signaal wordt gebruikt om het spoorwegprogramma te starten. Het afvallen wordt gebruikt voor de beëindiging van het spoorwegprogramma.”

2.	voorbij_SPOOR_PPB (Parm1, Parm2, Parm3)

Parm1:		signaalgroepnummer van de afrijrichting van het spoor

Parm2:		hulpfunctie is waar gedurende de trein ingreep (NS)

Deze parm is gelijk aan parm3 van functie 1.

Parm3: 		hulpfunctie t.b.v. PPB_OP van de afrijrichting van het spoor

3.	voorbij_SPOOR_VMG (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4)

Parm1:		signaalgroepnummer van de toevoerrichting van het spoor

Parm2:		hulpfunctie is waar gedurende de trein ingreep (NS)

Deze parm is gelijk aan parm3 van functie 1.

Parm3:		hulpfunctie t.b.v. VMG_OP van de afrijrichting van het spoor

Parm4: 		tijd van de (NS) nalooptijd van toevoerrichting naar de  afrijrichting

4.	voor_SPOOR_RVG (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4)

Parm1:		signaalgroepnummer van de toevoerrichting van het spoor

Parm2: 		hulpfunctie is waar gedurende de trein ingreep (NS)

Deze parm is gelijk aan parm3 van functie 1.

Parm3: 		hulpfunctie t.b.v. RVG_OP van de conflictrichting(en) van de

toevoerrichting van het spoor

Parm4:		tijd van de (NS) ontruimingstijd van toevoerrichting (zonder

volglicht)

5.	na_SPOOR_AFK_RVG(Parm1, Parm2, Parm3, Parm4, Parm5)

Parm1:		signaalgroepnummer van de conflictrichting van de toevoer

richting van het spoor

Parm2: 		hulpfunctie is waar gedurende de trein ingreep (NS)

Deze parm is gelijk aan parm3 van functie 1.

Parm3:	 	hulpfunctie t.b.v. AFK/RVG_OP van de conflictrichting

van de toevoerrichting van het spoor

Parm4: 		tijd van de ontruimingstijd2 van toevoerrichting

(zonder volglicht)

Parm5: 		tijd van de (NS) ontruimingstijd van toevoerrichting

(zonder volglicht)

VALKUILEN:		De hierboven onder "INCLUDE" genoemde file, moet samen met de files

CRAPDEF.H, CRAPTAB.C en CRAPCOD.C, aan de fabrikant beschikbaar worden gesteld bij een implementatie van de regelaar in een verkeersregeltoestel.

De unieke namen van de te gebruiken hulpfuncties en tijden dienen te worden gedefinieerd in de CRAPDEF.H

De gedefinieerde tijden een waarde geven in de CRAPTAB.C

Het NS_A Signaal dient altijd op te staan, anders krijgen de met de trein conflicterende signaalgroepen geen realisatie.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Std_09_trein.doc	beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H		broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C		broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C		broncode voorbeeldregelaar

Trein.inc		broncode van de standaard

Std_09_Trein.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur

en de naam van de regelaar als volgt vast:

"c:\crw\wsra\Std_09_Trein

hierin staat

- 09 voor het nummer van de standaard en

- Trein voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_09_Trein (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:		Voor de werking van de regeling bij geen treiningreep dient het A-signaal op te staan en het B-signaal niet op te staan. Om een treiningreep te simuleren dient of het A-signaal te worden afgezet of het B-signaal te worden opgezet.

BRONKODE:		Zie bijlage 1

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2

BIJLAGE 1: BRONKODE TREININGREEP

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               TREIN.INC

*

* datum:              3 februari 1995

* gewijzigd dd.:      18 april 2005

*                     - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             1.2

*/

/* prototypes en define's t.b.v. TREIN.INC */

void maak_TREIN (Int16, Int16, Int16);

void voorbij_SPOOR_PPB (Int16, Int16, Int16);

void voorbij_SPOOR_VMG (Int16, Int16, Int16, Int16);

void voor_SPOOR_RVG (Int16, Int16, Int16, Int16);

void na_SPOOR_AFK_RVG (Int16, Int16, Int16, Int16, Int16);

/* 1.	maak_TREIN (Parm1, Parm2, Parm3) */

/* -------------------------------------- */

/*  Signaalgroepen betreffende toevoerrichting(en) naar het      *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar rood worden gestuurd en   *

*  rood blijven gedurende de spoorwegingreep.                   *

*  Dit wordt gedaan m.b.v. de AFK_OP en de BL_OP.               *

*  htr stuurt de AFK_OP/BL_OP van de toevoerrichting(en).       *

*                                                               *

*  htr is tevens de hulpfunctie welke in de andere procedures   *

*  wordt gebruikt om te zien of er een trein is.                */

void maak_TREIN (Int16 ha, Int16 hb, Int16 htr)

{

if ( !HF(ha) || HF(hb) )

set_HF(htr);

else

reset_HF(htr);

}

/* 2.	voorbij_SPOOR_PPB(Parm1, Parm2, Parm3) */

/* -------------------------------------------- */

/*  Signaalgroep(en) betreffende afrijrichting(en) voorbij het  *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar groen om het spoorvak    *

*  zo snel mogelijk te kunnen ontruimen.                       *

*  Dit gebeurd m.b.v. de PPB_OP (Bijzondere Realisatie), maar  *

*  alleen indien de SG NIET groen is.  hppb stuurt de PPB_OP   *

*  en de MA_OP van de afrijrichting(en).                       *

*                                                              *

*  Conflictrichting(en) van de afrijrichting(en) worden d.m.v. *

*  de AFK_OP en de RVG_OP rood gemaakt c.q. gehouden om de BR  *

*  mogelijk te maken. hppb stuurt ook deze AFK_OP/RVG_OP       */

void voorbij_SPOOR_PPB (Int16 sgn, Int16 htr, Int16 hppb)

{

if (begin_HF(htr)) {

if (!G(sgn))  set_HF(hppb);

}

if (begin_G(sgn)) reset_HF(hppb);

}

/* 3.	voorbij_SPOOR_VMG (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4)  */

/* ------------------------------------------------------ */

/*  Signaalgroep(en) betreffende afrijrichting(en) voorbij het   *

*  spoor moeten als: de afrijrichting groen is EN de trein komt *

*  langer groen worden gehouden (langer nalopen).               *

*  De normale nalooptijd is voor de N.S. niet lang genoeg.      *

*  De N.S. berekent deze "NS-nalooptijd" met een zeer lage      *

*  (lees veilige) rijsnelheid.                                  *

*  Deze "NS-nalooptijd" dient ALTIJD te worden ge(her)start op  *

*  einde groen van de voedende richting.                        *

*  Indien de betreffende afrijrichting net groen is geweest     *

*  en de NS-nalooptijd nog loopt en er een TREIN komt, moet     *

*  deze afrijrichting niet alleen direct naar groen, maar moet  *

*  deze groen blijven totdat de NS-nalooptijd afloopt!!         *

*                                                               *

*  Om deze lange naloop te maken wordt(en) deze signaal-        *

*  groep(en) in MVG gehouden d.m.v. de VMG_OP                   *

*  hvmg stuurt deze VMG_OP                                      */

void voorbij_SPOOR_VMG (Int16 sgn, Int16 htr, Int16 hvmg, Int16 tvmg)

{

if (einde_G(sgn)) herstart_TIJD(tvmg);

if ( HF(htr) && TIJD(tvmg) )

set_HF(hvmg);

else reset_HF(hvmg);

}

/* 4.	voor_SPOOR_RVG (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4) */

/* -------------------------------------------------- */

/*  Conflicterende signaalgroep(en) (voorbij het spoor) van       *

*  toevoerrichting(en) (voor het spoor, zonder volglicht voorbij *

*  het spoor) moeten als:                                        *

*  - de toevoerrichting groen is EN de trein komt                *

*  langer in rood worden gehouden (langer ontruimen).            *

*  De normale ontruimingstijd is voor de N.S. niet lang genoeg.  *

*  De N.S. berekent deze "NS-ontruimingstijd" met een zeer       *

*  lage (lees veilige) ontruimingssnelheid.                      *

*  Om deze lange ontruiming te maken wordt(en) deze signaal-     *

*  groep(en) in RVG gehouden d.m.v. de RVG_OP                    *

*  hrvg stuurt deze RVG_OP                                       */

void voor_SPOOR_RVG (Int16 sgn, Int16 htr, Int16 hrvg, Int16 tnsontr)

{

if (einde_G(sgn)) herstart_TIJD(tnsontr);

if ( begin_HF(htr) && G(sgn) ) set_HF(hrvg);

if ( einde_HF(htr) || einde_TIJD(tnsontr) ) reset_HF(hrvg);

}

/* 5.	na_SPOOR_AFK_RVG(Parm1, Parm2, Parm3, Parm4, Parm5) */

/* ---------------------------------------------------------- */

/*  Deze "NS-ontruimingstijd"  van HIERBOVEN dient ALTIJD te     *

*  worden geherstart op einde groen van de toevoerrichting.     *

*  Indien:                                                      *

*  1 de betreffende toevoerrichting net groen is geweest en     *

*  2 de betreffende conflicterende signaalgroep al groen is en  *

*  3 de NS-ontruimingstijd nog loopt en                         *

*  4 er een TREIN komt.                                         *

*  Deze conflicterende signaalgroep moet dan niet alleen direct *

*  naar rood worden gestuurd, maar moet rood blijven totdat of: *

*  1 de NS-ontruimingstijd afloopt of                (tnsontr)  *

*  2 de extra op te geven ontruimingstijd afloopt of (tontr)    *

*  3 de trein weg is                                 (einde htr)*

*                                                               *

*  Om deze lange ontruiming te maken wordt(en) deze signaal-    *

*  groep(en) in afgekapt d.m.v. AFK_OP of RVG gehouden d.m.v.   *

*  de RVG_OP  hrvg stuurt deze AFK_OP/RVG_OP                    */

void na_SPOOR_AFK_RVG (Int16 sgn, Int16 htr, Int16 hrvg, Int16 tontr, Int16 tnsontr)

{

if ( begin_R(sgn) && HF(hrvg) ||

R(sgn) && begin_HF(hrvg)  ) start_TIJD(tontr);

if ( R(sgn)                  &&

HF(hrvg)                &&

(einde_TIJD(tontr)   ||

einde_TIJD(tnsontr) ||

einde_HF(htr)        )  )

reset_HF(hrvg);

if ( begin_HF(htr) && TIJD(tnsontr) )  set_HF(hrvg);

}

BIJLAGE 2: VOORBEELDREGELING TREININGREEP

De relevante delen van de code zijn vet cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling treiningreep

*

* datum:              3 februari 1995

* gewijzigd dd.:      16 maart 2003

* 			   - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                      - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             1.2

*/

/*  declaratie arraynummers voor blokken  */

#define BK1         0

#define BK2         1

#define BK3         2

#define NUMBK       3

/*  declaratie arraynummers voor signaalgroepen  */

#define SG02        0

#define SG04        1

#define SG06        2

#define SG62        3

#define SG68        4

#define SG71        5

#define NUMSG       6

/*  declaratie arraynummers voor detectoren  */

#define SG02_1      0

#define SG02_2      1

#define SG02_3      2  /* NS-A signaal */

#define SG02_4      3  /* NS-B signaal */

#define SG04_1      4

#define SG04_2      5

#define SG06_1      6

#define SG06_2      7

#define SG62_1      8

#define SG68_1      9

#define SG71_1     10

#define SG71_2     11

#define NUMD       12

/*  declaratie arraynummers voor tijden */

#define T_SG02_FB                     0

#define T_SG06_FB                     1

#define T_SG04_FB                     2

#define T_SG62_FB                     3

#define T_SG68_FB                     4

#define T_SG71_FB                     5

#define T_NALOOP_02_62                6

#define T_NALOOP_06_62                7

#define T_NS_ONTR_68_04               8

#define T_NS_ONTR_68                  9

#define T_NS_NALOOP_02_62            10

#define T_NS_NALOOP_06_62            11

#define NUMT                         12

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define HF_AFK_RVG_TREIN              0

#define HF_PPB_TREIN_62               1

#define HF_NS_ONTR_02_62              2

#define HF_NS_ONTR_06_62              3

#define HF_NS_RVG_TBV_68              4

#define HF_NS_VMG_02_62               5

#define HF_NS_VMG_06_62               6

#define HF_NS_A                       7

#define HF_NS_B                       8

#define HF_TREIN                      9

#define NUMHF                        10

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL                         0

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH                        0

/*  declaratie arraynummers voor tellers */

#define TL_NALOOP_02_62               0 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define TL_NALOOP_06_62               1 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define TL_NS_ONTR_68_04              2 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define TL_NS_ONTR_68                 3 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define TL_NS_NALOOP_02_62            4 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define TL_NS_NALOOP_06_62            5 /* t.b.v. DEBUGGEN */

#define NUMTL                         6

#define NUMEP                         0

#define NUMOV                        12

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling treiningreep

*

* datum:              3 februari 1995

* gewijzigd dd.:      16 maart 2003

* 			   - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                      - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "crsg.h"

#include "crbk.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* =============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* =============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK1,     SG68,   PRIM,

BK2,     SG06,   PRIM,

BK2,     SG62,   PRIM,

BK3,     SG04,   PRIM,

BK3,     SG71,   PRIM,

STOP};

struct WB  WB_tabel[] = { BK1,   STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG06,                3.0,      4.0,

SG04,     SG68,                3.0,      4.0,

SG06,     SG02,                3.0,      4.0,

SG06,     SG68,                3.0,      4.0,

SG62,     SG71,                4.0,      5.0,

SG68,     SG04,                3.0,      4.0,

SG68,     SG06,                3.0,      4.0,

SG71,     SG62,                1.0,      2.0,

STOP};

/*     FICTief CONFLICT matrix                                  */

struct FICT_CONFLICT  FICT_CONFLICT_tabel[] = {

/*     sg:            fictief conflicterende sg:                */

/*     SGn,           SGj,                                      */

SG02,          SG71,

SG06,          SG71,

STOP};

struct SG_BS_H5t            SG_BS_H5t_tabel[]  = {STOP};

/*     extra op te geven SG'en j volgens BS_H5 formule ac       */

struct SG_BS_H5ac  SG_BS_H5ac_tabel[] = {

/*     sg:         sg k volgens BS_H5 formule ac:               */

/*     SGn,        SGk,                                         */

SG02,          SG71,

SG06,          SG71,

STOP};

struct SG_BS_H66            SG_BS_H66_tabel[]  = {STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN        SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

SG02,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG04,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG06,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG62,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG68,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG71,   4.0,      5.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN        MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

SG02,   20.0,     NG,        NG,        NG,

SG04,   20.0,     NG,        NG,        NG,

SG06,   20.0,     NG,        NG,        NG,

SG62,   20.0,     NG,        NG,        NG,

SG68,   20.0,     NG,        NG,        NG,

SG71,   20.0,     NG,        NG,        NG,

STOP};

struct E_MG_TIJDEN           E_MG_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      1.0,        NG,

SG04,      1.0,        NG,

SG06,      1.0,        NG,

SG62,      1.0,        NG,

SG68,      1.0,        NG,

SG71,      1.0,        NG,

STOP};

struct E_H_TIJDEN            E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p,

SG02_2,  DP,          SG02,   AVR + H1e,

SG02_3,  DP,          SG02,   GEEN,

SG02_4,  DP,          SG02,   GEEN,

SG04_1,  DP,          SG04,   AVR + BS_H5p,

SG04_2,  DP,          SG04,   AVR + H1e,

SG06_1,  DP,          SG06,   AVR + BS_H5p,

SG06_2,  DP,          SG06,   AVR + H1e,

SG62_1,  DP,          SG62,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG68_1,  DP,          SG68,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG71_1,  DP,          SG71,   AVR + BS_H5p,

SG71_2,  DP,          SG71,   AVR + H1e,

STOP};

struct SG_RGA             SG_RGA_tabel[]  =       {STOP};

struct FIETS_VOETG_R      FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3            SG_MAH3_tabel[] =       {STOP};

struct SG_PPAH            SG_PPAH_tabel[] =       {STOP};

struct SG_WSRH            SG_WSRH_tabel[] =       {STOP};

/*

* =============================================================

* tijden, klokken en schakelaars

* =============================================================

*/

/*     TIJDEN tabel                                             */

struct TIJDEN           TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():          instelling:                             */

T_SG02_FB,                  240.0,

T_SG04_FB,                  240.0,

T_SG06_FB,                  240.0,

T_SG62_FB,                  240.0,

T_SG68_FB,                  240.0,

T_SG71_FB,                  240.0,

T_NALOOP_02_62,               4.0,

T_NALOOP_06_62,               6.0,

T_NS_ONTR_68,                22.0,

T_NS_ONTR_68_04,              5.0,

T_NS_NALOOP_02_62,           20.0,

T_NS_NALOOP_06_62,           30.0,

STOP};

struct KLOKKEN            KLOKKEN_tabel[]    = {STOP};

struct SCHAKELAAR         SCHAKELAAR_tabel[] = {STOP};

struct EPARMS             EPARMS_tabel[]     = {STOP};

struct BK_OPTIE           BO_OP_tabel[]      = {STOP};

/*  Signaalgroepen betreffende afrijrichtingen voorbij het       *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar groen om het spoorvak     *

*  zo snel mogelijk te kunnen ontruimen. (SG62)                 *

*  Dit moet altijd (ook als er geen verkeer gedetecteerd is)    *

*  gebeuren. Dit wordt gedaan m.b.v. de PPB_OP.                 *

*  Hiervoor is een aanvraag (A) nodig die gegenereerd wordt in  *

*  de MA_OP                                                     */

/*     SG gebonden optie: MA_OP(SGn)                            */

Bool MA_funct_62(void) { return (ROG(SG02) && A(SG02) || RVG(SG02) ||

ROG(SG06) && A(SG06) || RVG(SG06) ||

HF(HF_PPB_TREIN_62)); }

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG62,              MA_funct_62,

STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPP_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           MVG_OP_tabel[] = {STOP};

/*     SG gebonden optie: TR_OP(SGn)                            */

Bool TR_funct_02(void) { return ROG(SG71) && A(SG71) || RVG(SG71) || G(SG71) && !MVG(SG71); }

Bool TR_funct_06(void) { return ROG(SG71) && A(SG71) || RVG(SG71) || G(SG71) && !MVG(SG71); }

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              TR_funct_02,

SG06,              TR_funct_06,

STOP};

/*     SG gebonden optie: VAA_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG04,              WAAR,

SG06,              WAAR,

SG62,              WAAR,

SG68,              WAAR,

SG71,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden optie: PPV_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG04,              WAAR,

SG06,              WAAR,

SG62,              WAAR,

SG68,              WAAR,

SG71,              WAAR,

STOP};

/*  Signaalgroepen betreffende afrijrichtingen voorbij het      *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar groen worden gestuurd om *

*  het spoorvak zo snel mogelijk te kunnen ontruimen. (SG62)   *

*  Dit gebeurd m.b.v. de PPB_OP  (zie ook MA_OP)               */

/*     SG gebonden optie: PPB_OP(SGn)                           */

## Bool PPB_funct_62(void){ return HF(HF_PPB_TREIN_62); }

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG62,              PPB_funct_62,

STOP};

struct SG_BK_OPTIE                 PPA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE                 VNM_OP_tabel[] = {STOP};

/*  Signaalgroepen betreffende toevoerrichtingen naar het             *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar rood worden gestuurd en        *

*  rood blijven gedurende de spoorwegingreep.                        *

*  Dit wordt gedaan m.b.v. de AFK_OP en de BL_OP. (sg02/06/68)       *

*                                                                    *

*  Conflicterende signaalgroepen van de afrijrichtingen van het      *

*  spoor (SG71 = conflict van SG62) moeten indien groen zo snel      *

*  mogelijk naar rood worden gestuurd om de Bijzondere               *

*  Realisatie van de afrijrichting (SG62) mogelijk te maken.         *

*  Dit gebeurt m.b.v. de AFK_OP (SG71)                               *

*                                                                    *

*  De "NS-ontruimingstijd" van de RVG_OP dient ALTIJD te             *

*  worden geherstart op einde groen van de toevoerrichting.          *

*  Indien:                                                           *

*  1 de betreffende toevoerrichting (SG68) net groen is geweest en   *

*  2 de betreffende conflicterende signaalgroep (SG04) al groen is en*

*  3 de NS-ontruimingstijd nog loopt en                              *

*  4 er een TREIN komt.                                              *

*  Deze conflicterende signaalgroep moet niet alleen direct naar     *

*  rood worden gestuurd, maar moet rood blijven totdat of:           *

*  1 de NS-ontruimingstijd afloopt of                                *

*  2 de extra op te geven ontruimingstijd afloopt of                 *

*  3 de trein weg is                                                 *

*                                                                    *

*  Om deze lange ontruiming te maken wordt(en) deze signaal-         *

*  groep(en) afgekapt d.m.v. de AFK_OP of RVG gehouden d.m.v.        *

*  de RVG_OP (SG04)                                                  *

*                                                                    */

/*     SG gebonden optie: AFK_OP(SGn)                            */

Bool AFK_funct_02(void) { return HF(HF_TREIN); }

Bool AFK_funct_04(void) { return HF(HF_AFK_RVG_TREIN); }

Bool AFK_funct_06(void) { return HF(HF_TREIN); }

Bool AFK_funct_68(void) { return HF(HF_TREIN); }

Bool AFK_funct_71(void) { return HF(HF_PPB_TREIN_62); }

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              AFK_funct_02,

SG04,              AFK_funct_04,

SG06,              AFK_funct_06,

SG68,              AFK_funct_68,

SG71,              AFK_funct_71,

STOP};

/*  Signaalgroepen betreffende toevoerrichtingen naar het        *

*  spoor moeten zo snel mogelijk naar rood worden gestuurd en   *

*  rood blijven gedurende de spoorwegingreep.                   *

*  Dit wordt gedaan m.b.v. de AFK_OP en de BL_OP. (SG02/06/68)  */

/*     SG gebonden optie: BL_OP(SGn)                            */

Bool BL_funct_02 (void) { return HF(HF_TREIN); }

Bool BL_funct_06 (void) { return HF(HF_TREIN); }

Bool BL_funct_68 (void) { return HF(HF_TREIN); }

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              BL_funct_02,

SG06,              BL_funct_06,

SG68,              BL_funct_68,

STOP};

/*  Conflicterende signaalgroepen (voorbij het spoor) (SG04)          *

*  van toevoerrichting(en) (voor het spoor, zonder volglicht         *

*  voorbij het spoor) (SG68) moeten als:                             *

*  - de toevoerrichting groen is EN de trein komt                    *

*  langer in rood worden gehouden (langer ontruimen).                *

*  De normale ontruimingstijd is voor de N.S. niet lang genoeg.      *

*  De N.S. berekent deze "NS-ontruimingstijd" met een zeer           *

*  lage (lees veilige) ontruimingssnelheid.                          *

*  Om deze lange ontruiming te maken wordt SG04 in RVG gehouden      *

*  d.m.v. de RVG_OP (HF_NS_RVG_TBV_68)                               *

*  Voor SG06 (ook een conflict van 68) is dit niet nodig omdat       *

*  SG06 een toevoerrichting is (AFK/BL) en niet RVG kan worden.      *

*                                                                    *

*  De "NS-ontruimingstijd" van hierboven dient ALTIJD te             *

*  worden geherstart op einde groen van de toevoerrichting.          *

*  Indien:                                                           *

*  1 de betreffende toevoerrichting (SG68) net groen is geweest en   *

*  2 de betreffende conflicterende signaalgroep (SG04) al groen is en*

*  3 de NS-ontruimingstijd nog loopt en                              *

*  4 er een TREIN komt.                                              *

*  Deze conflicterende signaalgroep moet niet alleen direct          *

*  naar rood worden gestuurd maar moet rood blijven totdat of:       *

*  1 de NS-ontruimingstijd afloopt of                                *

*  2 de extra op te geven ontruimingstijd afloopt of                 *

*  3 de trein weg is                                                 *

*  Om deze lange ontruiming te maken wordt(en) deze signaal-         *

*  groep(en) afgekapt d.m.v. de AFK_OP of RVG gehouden d.m.v.        *

*  de RVG_OP (SG04) (HF_AFK_RVG_TREIN)                               *

*                                                                    *

*  Conflicterende signaalgroepen van de afrijrichtingen van het      *

*  spoor (SG71 = conflict van SG62) moeten, indien bijna groen en    *

*  voor de afrijrichting aan de beurt is, rood blijven om de         *

*  Bijzondere Realisatie van de afrijrichting (SG62) mogelijk te     *

*  maken. Dit gebeurt m.b.v. de RVG_OP (SG71) (HF_PPB_TREIN_62)      */

/*     SG gebonden optie: RVG_OP(SGn)                           */

Bool RVG_funct_04(void) { return (HF(HF_NS_RVG_TBV_68) ||

HF(HF_AFK_RVG_TREIN)); }

Bool RVG_funct_71(void) { return  HF(HF_PPB_TREIN_62); }

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG04,              RVG_funct_04,

SG71,              RVG_funct_71,

STOP};

/*     SG gebonden optie: VAG_OP(SGn)                           */

Bool VAG_funct_62(void) {

if G(SG02) herstart_TIJD(T_NALOOP_02_62);

if G(SG06) herstart_TIJD(T_NALOOP_06_62);

return (ROG(SG02) && A(SG02) || RVG(SG02) ||

G(SG02) && !MVG(SG02) || TIJD(T_NALOOP_02_62) ||

ROG(SG06) && A(SG06) || RVG(SG06) ||

G(SG06) && !MVG(SG06) || TIJD(T_NALOOP_06_62)); }

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG62,              VAG_funct_62,

STOP};

/*  Signaalgroep(en) betreffende afrijrichting(en) voorbij het   *

*  spoor moeten als: de afrijrichting groen is EN de trein komt *

*  langer groen worden gehouden (langer nalopen).               *

*  De normale nalooptijd is voor de N.S. niet lang genoeg.      *

*  De N.S. berekent deze "NS-nalooptijd" met een zeer lage      *

*  (lees veilige) rijsnelheid.                                  *

*  Om deze lange naloop te maken wordt SG04 in VMG gehouden     *

*  d.m.v. de VMG_OP (HF_NS_VMG_02_62) en (HF_NS_VMG_06_62)      */

/*     SG gebonden optie: VMG_OP(SGn)                           */

Bool VMG_funct_62(void) { return ( HF(HF_NS_VMG_02_62) ||

HF(HF_NS_VMG_06_62)  ); }

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG62,              VMG_funct_62,

STOP};

struct KOPPEL        KOPPEL_tabel[] = {STOP};

/*     REGELINGtabel                                            */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling treiningreep

*

* datum:              3 februari 1995

* gewijzigd dd.:      16 maart 2003

* 			   - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                     - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "fasebew.inc"

#include "trein.inc"

/*

* =============================================================

* overige voorwaarden

* =============================================================

*/

void init_bij_inschakelen (void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde (void)

{

fasebewaking(T_SG02_FB);

}

void overige_voorwaarden (void)

{

fasebewaking(T_SG02_FB);

/****************************************************************************

***                           TREININGREEP                               ***

****************************************************************************/

if D(SG02_3) set_HF(HF_NS_A); /* NS-Asignaal  */

else reset_HF(HF_NS_A);

if D(SG02_4) set_HF(HF_NS_B); /* NS-Bsignaal  */

else reset_HF(HF_NS_B);

/* tbv setten/resetten variabele TREIN / c.q. afkappen en blokkeren van *****/

/* toevoerrichting(en) ******************************************************/

maak_TREIN (HF_NS_A, HF_NS_B, HF_TREIN);

/* tbv bijzondere realisatie en meeaanvraag afrijrichtingen (SG62) en *******/

/* afkappen en rood voor groen houden van conflicten van de afrijrichtingen */

/* (SG71) *******************************************************************/

voorbij_SPOOR_PPB (SG62, HF_TREIN, HF_PPB_TREIN_62);

/* tbv NS naloop bij treiningreep *******************************************/

voorbij_SPOOR_VMG (SG02, HF_TREIN, HF_NS_VMG_02_62, T_NS_NALOOP_02_62);

voorbij_SPOOR_VMG (SG06, HF_TREIN, HF_NS_VMG_06_62, T_NS_NALOOP_06_62);

/* tbv in RVG houden van conflictrichtingen (voorbij het spoor) van toevoer- */

/* richting(en) (voor het spoor, zonder volglicht voorbij het spoor) (SG68)  */

voor_SPOOR_RVG (SG68, HF_TREIN, HF_NS_RVG_TBV_68, T_NS_ONTR_68);

/* tbv afkappen en blokkeren ************************************************/

na_SPOOR_AFK_RVG (SG04, HF_TREIN, HF_AFK_RVG_TREIN, T_NS_ONTR_68_04, T_NS_ONTR_68);

/* tbv debuggen waarde tijd *************************************************/

#ifdef pc_omgeving

maak_TL(TL_NALOOP_02_62,waarde_TIJD(T_NALOOP_02_62));

maak_TL(TL_NS_NALOOP_02_62,waarde_TIJD(T_NS_NALOOP_02_62));

maak_TL(TL_NALOOP_06_62,waarde_TIJD(T_NALOOP_06_62));

maak_TL(TL_NS_NALOOP_06_62,waarde_TIJD(T_NS_NALOOP_06_62));

maak_TL(TL_NS_ONTR_68,waarde_TIJD(T_NS_ONTR_68));

maak_TL(TL_NS_ONTR_68_04,waarde_TIJD(T_NS_ONTR_68_04));

#endif

}