Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar Applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	1

NAAM:	Kiezen maximumgroentijden.

VERSIENUMMER:	4.1

DATUM:	27 januari 1994

gewijzigd 9 april 2003 aanpassing aan FLASH:

- omzetten koopavondklok en -dag naar twee extra klokken met

- instelbare bijbehorende dagkeuze

- parameter die actieve set maximum groentijden weergeeft

gewijzigd 12 januari 2004

- valkuil gebruik in combinatie met adaptief toegevoegd

- aanpassing aan versie 1.07.14

BESCHRIJVING:	De functie kiest op basis van twee spitsklokken en twee extra klokken met bijbehorende daginstelling de relevante MG_TIJD'en. De actieve set maximumgroentijden wordt in een teller vastgelegd. De functie wordt opgenomen in ‘voorwaarden_per_seconde()’.

Er wordt als volgt gekozen:

-	MG_TIJD2	in de ochtendspits (MAANDAG t/m VRIJDAG)

-	MG_TIJD3	in de avondspits (MAANDAG t/m VRIJDAG)

-	MG_TIJD4	tijdens de 1e extra klokperiode op bijbehorende ingestelde dag(en)

-	MG_TIJD5	tijdens de 2e extra klokperiode op bijbehorende ingestelde dag(en)

-	MG_TIJD1	wordt gedurende de overige perioden gekozen (dalperiode).

Bij overlappende perioden wordt de hoogste set maximumgroentijden gekozen.

INCLUDE:	Bij gebruik van de functie in de CRAPCOD.C:

direct na de gebruikelijke includefiles van de CRAPCOD.C toevoegen

#include "Kiezen_M.inc".

PARMS:	Er zijn zeven parameters:

1e.	naam van de ochtendspitsklok

2e.	naam van de avondspitsklok

3e.	naam van de eerste extra klok

4e.	extra geheel getal parameter met dagsoort bij eerste extra klok

5e.	naam van de tweede extra klok

6e.	extra geheel getal parameter met dagsoort bij tweede extra klok

7e.	teller weergave actieve maximumgroentijden set

De dagsoort (4e en 6e parameter) wordt voor individuele dagen ingesteld als

- 0 (zondag) tot en met

- 6 (zaterdag),

daarnaast zijn de volgende instellingen mogelijk:

- 7: werkdagen (maandag tot en met vrijdag)

- 8: weekenddagen (zaterdag en zondag)

- 9: alle dagen.

Het actief worden van een extra klokperiode kan worden uitgeschakeld door de klokinstellingen van 0.00 tot 0.00 op te geven of door een  niet toegestane dagsoort op te geven (bijvoorbeeld 99).

De teller geeft de actieve set maximumgroentijden weer.

VALKUILEN:	De namen van de te gebruiken klokken en extra geheel getal parameters dienen te worden gedefinieerd in de CRAPDEF.H.

De klokken dienen te worden opgegeven in de structure voor de klokken in de CRAPTAB.C met de bijbehorende schakeltijdstippen.

De extra geheel getal parameters dienen te worden opgegeven in de structure voor de extra parameters in de CRAPTAB.C met de bijbehorende instelling voor de dagsoort.

Een schakeltijdstip van een klok wordt ten onrechte voorafgegaan door een 0 b.v. 09.00 moet zijn 9.00.

Er is een verkeerde dagsoort ingevuld, bijv. (dag 5 (vrijdag) ingevuld als 50 ipv 5) of

er worden EPARM’s (versie 4.0) als argumenten meegegeven in plaats van

EGGPARM’s (vanaf versie 4.1).

Extra MG_TIJD4 en MG_TIJD5 moeten ook worden ingevuld.

De zesde set maximumgroentijden (MG_TIJD6) is vrij beschikbaar om in de applicatie te gebruiken. Wanneer deze set wordt gebruikt, moet rekening gehouden worden met het feit dat de maximumgroentijden één keer per seconde worden bijgewerkt. Een mogelijkheid om hier rekening mee te houden, is in de voorbeeldregeling te vinden.

Bij het gebruik van de adaptieve regeling moet de aanroep van de standaard uit de functie ‘adaptieve_regeling()’ worden verwijderd en moet de aanroep in voorwaarden per seconden alleen plaatsvinden als de adaptieve regeling niet actief is (aanroep onder conditie ‘if (!HF(H_ADAPTIEF))’).

De hierboven onder "include" genoemde file moet, samen met de files CRAPDEF.H, CRAPTAB.C en CRAPCOD.C, aan de fabrikant beschikbaar worden gesteld bij een implementatie van de regelaar in een verkeersregeltoestel.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Std_01_Kiezen_M.doc	beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H	broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C	broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C	broncode voorbeeldregelaar

Kiezen_M.inc	broncode van de standaard

Std_01_Kiezen_M.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH 	projectfile.

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur en de naam van de regelaar als volgt vast:

"c:\crw\wsra\Std_xx_yyyy"

hierin staat

- xx voor het nummer van de standaard en

- yyyy voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_xx_yyyy (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:	De functie kan worden getest door, zoals in het voorbeeld aangegeven, printxy-commando’s in de regeling op te nemen die de actieve set maximumgroentijden weergeven. Door vervolgens via een debugscherm de instellingen van de KLOKKEN te veranderen of door de instellingen van de EGGPARM’s in de CRAPTAB.C te wijzigen, kan worden gecontroleerd of de maximumgroentijdkeuze goed werkt.

De functie kan ook worden getest door FLASH op te starten met een bepaald starttijdstip en – datum, eventueel vlak voor een overgang. De juiste set maximumgroentijden moet worden gekozen.

BRONKODE:	Zie bijlage 1.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2.

Het voorbeeld bevat ook de aansturing van eventuele led’s op het politiepaneel.

BIJLAGE 1: bronkode voor het kieze van de maximumgroentijden

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               KIEZEN_M.INC

*

* Inhoud:   prototypes en define's

*           kiezen MG_TIJD'en op basis van twee spitsklokken en twee

*           extra klokken met bijbehorende dagkeuze

*

* Datum:     27 januari 1994

* Gewijzigd: 14 maart 2003

*            - aanpassing aan Flash

*            - omzetten koopavondklok en -dag naar twee extra klokken

*              met instelbare bijbehorende dagkeuze

*            12 januari 2004

*            - aanpassing aan versie 1.07.14 (gebruik EGGPARM ipv EPARM)

* Versie:    4.1

*/

void kiezen_MG_TIJDEN (Int16 o,         Int16 a,

Int16 k_extra1, Int16 d_extra1,

Int16 k_extra2, Int16 d_extra2,

Int16 tl_mgset)

{

maak_TL(tl_mgset, 1);

if (KL(o) || KL(a) || KL(k_extra1) || KL(k_extra2))

{

if (KL(o) && !dag(ZATERDAG) && !dag(ZONDAG))                   /* ochtendspits    */

{ kies_MG_TIJD2(); maak_TL(tl_mgset, 2); }

if (KL(a) && !dag(ZATERDAG) && !dag(ZONDAG))                   /* avondspits      */

{ kies_MG_TIJD3(); maak_TL(tl_mgset, 3); }

if (KL(k_extra1) &&                                            /* extra periode 1 */

(dag((Int16)(inst_EGGPARM(d_extra1))) ||                   /*     ma,di,..,zo */

(inst_EGGPARM(d_extra1)==7) && !dag(ZATERDAG) && !dag(ZONDAG) || /* werkdagen */

(inst_EGGPARM(d_extra1)==8) && (dag(ZATERDAG) ||  dag(ZONDAG)) ||/* weekend   */

(inst_EGGPARM(d_extra1)==9)))                                   /* alle dagen */

{ kies_MG_TIJD4(); maak_TL(tl_mgset, 4); }

if (KL(k_extra2) &&                                            /* extra periode 2 */

(dag((Int16)(inst_EGGPARM(d_extra2))) ||                   /*     ma,di,..,zo */

(inst_EGGPARM(d_extra2)==7) && !dag(ZATERDAG) && !dag(ZONDAG) || /* werkdagen */

(inst_EGGPARM(d_extra2)==8) && (dag(ZATERDAG) ||  dag(ZONDAG)) ||/* weekend   */

(inst_EGGPARM(d_extra2)==9)))                                   /* alle dagen */

{ kies_MG_TIJD5(); maak_TL(tl_mgset, 5); }

}

if (TL(tl_mgset) == 1)

kies_MG_TIJD1();                                              /* dalperiode      */

}

BIJLAGE 2: voorbeeldregeling voor het kiezen van de maximumgroentijden

De relevante delen van de kode zijn vet en cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPDEF.H

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeldregeling KIEZEN MAXIMUMGROENTIJDEN

*

* datum:                   27 januari 1994

* gewijzigd:               14 maart 2003

*                          - aanpassing aan Flash

*                          - kiezen MG_TIJD'en op basis van twee spitsklokken en twee

*                          - extra klokken met bijbehorende dagkeuze

*                          12 januari 2004

*                          - aanpassing aan versie 1.07.14 (gebruik EGGPARM ipv EPARM)

* versie:                  4.1

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1                     0

#define BK2                     1

#define NUMBK                   2

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02                    0

#define SG05                    1

#define NUMSG                   2

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0

#define SG05_1                  1

#define SG99_1                  2 /* om als schakelaar te fungeren in Flash */

#define NUMD                    3

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define NUMT                    0

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define NUMHF                   0

/*  declaratie arraynummers voor klokken */

#define K_AVOND                 0

#define K_OCHTEND               1

#define K_KOOPAVOND_E1          2

#define K_EXTRA_2               3

#define NUMKL                   4

/*  declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH                  0

/*  declaratie arraynummers voor tellers */

#define TL_MG_SET               0

#define NUMTL                   1

/* declaratie arraynummers voor extra geheel getal parameters */

#define EG_KOOPAVONDDAG_E1      0

#define EG_DAG_EXTRA_2          1

#define NUMEGGP                 2

/*  declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP                   0

#define NUMOV                   4

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPTAB.C

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeldregeling KIEZEN MAXIMUMGROENTIJDEN

*

* datum:                   27 januari 1994

* gewijzigd:               14 maart 2003

*                          - aanpassing aan Flash

*                          - kiezen MG_TIJD'en op basis van twee spitsklokken en twee

*                          - extra klokken met bijbehorende dagkeuze

*                          12 januari 2004

*                          - aanpassing aan versie 1.07.14 (gebruik EGGPARM ipv EPARM)

* versie:                  4.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                2.0,      2.0,

SG05,     SG02,                2.0,      2.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*                      dal        ochtend    avond             */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,    NG,     10.0,      20.0,      30.0,

SG05,    NG,     10.0,      20.0,      30.0,

STOP};

/*     Extra MG_TIJDEN tabel                                    */

struct E_MG_TIJDEN  E_MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD4:     MG_TIJD5:     MG_TIJD6:             */

/*            koopavond_e1  extra_2     t.b.v. testen           */

/*     SGn;    x.y,         x.y,         x.y,                   */

SG02,  40.0,         50.0,        60.0,

SG05,  40.0,         50.0,        60.0,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG99_1,  DP,          SG05,   GEEN, /* testschakelaar binnen Flash */

STOP};

/*     TIJDENtabel                                              */

struct TIJDEN                      TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                     instelling:                  */

/*     SGn_i,                       x.y,                        */

STOP};

/*     KLOKKENtabel                                             */

struct KLOKKEN KLOKKEN_tabel[] = {

/*     KL():                    1e tijdstip:  2e tijdstip:      */

/*     NAAM,                     x.yz,         x.yz,            */

K_OCHTEND,                7.00,         9.00,

K_AVOND,                 16.00,        20.00,

K_KOOPAVOND_E1,          19.00,        22.00,

K_EXTRA_2,                0.00,         0.00,

STOP};

/*

* ===============================================================

* Extra geheel getal parameters

* ===============================================================

*/

/*     extra EGGPARM tabel                                      */

struct EGGPARMS  EGGPARMS_tabel[] = {

/*     EGGPARM(),                 instelling                    */

EG_KOOPAVONDDAG_E1,        5, /* dag waarop koopavond geldt:        */

EG_DAG_EXTRA_2,           99, /* 0:  zondag    1: maandag           */

/* 2:  dinsdag   3: woensdag          */

/* 4:  donderdag 5: vrijdag           */

/* 6:  zaterdag  7: werkdagen (ma-vr) */

/* 8:  weekend   9: weekdagen (ma-zo) */

/* 99: niet gebruikt                  */

STOP};

/*     extra PARMS tabel  */

struct EPARMS       EPARMS_tabel[] = {

/*     EPARM(),     instelling    */

STOP};

/*     SG gebonden optie: VAA_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden optie: PPV_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

STOP};

/*     REGELING tabel                                           */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct WB WB_tabel[] = {STOP};

struct FICT_CONFLICT FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t SG_BS_H5t_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5ac SG_BS_H5ac_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H66 SG_BS_H66_tabel[] = {STOP};

struct E_H_TIJDEN E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct SG_RGA SG_RGA_tabel[] = { STOP};

struct FIETS_VOETG_R FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3 SG_MAH3_tabel[] = {STOP};

struct SG_PPAH SG_PPAH_tabel[] = {STOP};

struct SG_WSRH SG_WSRH_tabel[] = {STOP};

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = {STOP};

struct BK_OPTIE BO_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE MA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE PPP_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE MVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE TR_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE PPB_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE PPA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE VNM_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE AFK_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE BL_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE RVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE VAG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE VMG_OP_tabel[] = {STOP};

struct KOPPEL KOPPEL_tabel[] = {STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPCOD.C

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeldregeling KIEZEN MAXIMUMGROENTIJDEN

*

* datum:                   27 januari 1994

* gewijzigd:               14 maart 2003

*                          - aanpassing aan Flash

*                          - kiezen MG_TIJD'en op basis van twee spitsklokken en twee

*                          - extra klokken met bijbehorende dagkeuze

*                          12 januari 2004

*                          - aanpassing aan versie 1.07.14 (gebruik EGGPARM ipv EPARM)

* versie:                  4.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "kiezen_m.inc" /* kiezen maximumgroentijden, wsra-standaard 1, versie 4.1 */

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"   /* tbv printxy-commando's in Flash */

#endif

void init_bij_inschakelen(void) { }

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

if (D(SG99_1)) { kies_MG_TIJD6(); maak_TL(TL_MG_SET,6); } /* vrij te kiezen MG_set */

else kiezen_MG_TIJDEN(K_OCHTEND, K_AVOND,

K_KOOPAVOND_E1, EG_KOOPAVONDDAG_E1,

K_EXTRA_2, EG_DAG_EXTRA_2, TL_MG_SET);

/* Aansturing led's politiepaneel */

if (TL(TL_MG_SET)==1) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie  ,1); /* DAL            */

else                  plaats_in_INT (eerste_plaats_positie  ,0);

if (TL(TL_MG_SET)==2) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+1,1); /* OCHTEND        */

else                  plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+1,0);

if (TL(TL_MG_SET)==3) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+2,1); /* AVOND          */

else                  plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+2,0);

if (TL(TL_MG_SET)==4) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+3,1); /* KOOPAVOND (e1) */

else                  plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+3,0);

if (TL(TL_MG_SET)==5) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+4,1); /* EXTRA_2        */

else                  plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+4,0);

if (TL(TL_MG_SET)==6) plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+5,1); /* TEST           */

plaats_in_INT (eerste_plaats_positie+5,0);

#ifdef pc_omgeving

/* Zichtbaar maken actieve set maximumgroentijden in Flash */

printxy ( 0, 0, "actieve set MG_tijden: %3d",TL(TL_MG_SET));

if (TL(TL_MG_SET) == 1)  printxy ( 0, 1, "DAL         ");

if (TL(TL_MG_SET) == 2)  printxy ( 0, 1, "OCHTEND     ");

if (TL(TL_MG_SET) == 3)  printxy ( 0, 1, "AVOND       ");

if (TL(TL_MG_SET) == 4)  printxy ( 0, 1, "KOOPAVOND_E1");

if (TL(TL_MG_SET) == 5)  printxy ( 0, 1, "EXTRA_2     ");

if (TL(TL_MG_SET) == 6)  printxy ( 0, 1, "TEST        ");

#endif

}

void overige_voorwaarden(void) {}