Werkgroep standaard

RWS C-regelaar applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	3

NAAM:	Fasebewaking

VERSIENUMMER:	3.0

DATUM:	10 maart 1995

gewijzigd 19 maart 2003: Voorbeeld omgezet naar FLASH

gewijzigd 14 juni 2004:	Door gebruik te maken van tellers en een extra geheel getal parameter behoeven voor de FB geen tijden meer te worden gebruikt.

Gewijzigd 28 april 2011:	Aanpassing vanwege mogelijkheid kort afvallen door BL_OP, doorgevoerd op basis van voorstel IT&T

BESCHRIJVING:	De functie fasebewaking zorgt ervoor dat een instelbaar aantal seconden vanaf begin aanvraag voor een signaalgroep de regeling wordt herstart, indien de betreffende signaalgroep nog geen groen heeft gekregen. Dit gebeurt als volgt.

Een teller (per signaalgroep) wordt elke seconde opgehoogd gedurende het aanwezig zijn van een aanvraag. Bij geen aanvraag of tijdens fixatie wordt de teller teruggezet naar 0. Als de teller een referentiewaarde overschrijdt wordt de fasebewaking geset. De referentiewaarde wordt ingesteld m.b.v. een extra geheel getal parameter (één voor de gehele regeling).

Het voordeel van deze oplossing is dat voortaan in de dump leesbaar is voor  welke signaalgroep de fasebewaking heeft ingegrepen omdat de waarde van de desbetreffende teller eerst in de dump wordt weggeschreven en de tellers daarna, na herstart, pas weer op 0 worden gezet.

INCLUDE:	Direct na de gebruikelijke include-file's in crapcod.c toevoegen:

#include "fasebew.inc";

PARMS:	De functie fasebewaking () heeft twee parameters:

- een  teller en

- de extra geheel getal parameter.

Voor elke signaalgroep moet t.b.v. de fasebewaking een teller in de crapdef.h gedefinieerd zijn. Daarnaast moet er een en extra geheel getal parameter in de crapdef.h gedefinieerd zijn.
In de aanroep van de functie fasebewaking () moet de eerst gedefinieerde teller en de extra geheel getal parameter worden meegegeven.

VALKUILEN:	De in de crapdef.h gedefinieerde tellers voor de fasebewaking moeten ononderbroken achter elkaar worden gedeclareerd.

De extra geheel getal parameter moet in de craptab.c van een instelling worden voorzien.

Indien de regeling op diskette wordt aangeleverd aan de fabrikant dient de file fasebew.inc meegeleverd te worden.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

fasebew.doc	beschrijving van de standaard

crapdef.h		broncode voorbeeldregelaar

craptab.c		broncode voorbeeldregelaar

crapcod.c		broncode voorbeeldregelaar

fasebew.inc	broncode van de standaard

Std_03_fasebew.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile.

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur en de naam van de regelaar als volgt vast:

"C:\Crw\Wsra\Std_03_Fasebew"

hierin staat

- 03 voor het nummer van de standaard en

- Fasebew voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_03_Fasebew (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:	Stel een teller voor de fasebewaking laag in, b.v. 5 (≈ 5 s).

Vraag een conflict van de te testen signaalgroep aan.

Vraag de te testen signaalgroep aan tijdens groen van het conflict.

De fasebewaking dient na 5 s aan te spreken.

Herhaal bovenstaande maar zet eerst fixatie aan. De fasebewaking mag nu pas enige tijd na het afzetten van de fixatie aanspreken.

Herhaal dit voor een andere signaalgroep.

BRONCODE:	Zie bijlage 1.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2.

BIJLAGE 1: Broncode fasebewaking

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: FASEBEW.INC

*

* datum:              10-03-1995

* gewijzigd dd.:      23-12-2002 omzetting naar FLASH

* gewijzigd dd.:      14-06-2004 i.v.m. EGGPARMS

* gewijzigd dd.:      28-04-2011 i.v.m. onterecht aanspreken FB

* versie:             3.0

*

* AANPASSING naar 3.0 t.b.v. kort afvallen A(n) (< 1 sec.) a.g.v. BL_OP,

* doorgevoerd op basis van voorstel IT&T

*/

/*declaraties */

extern Int16 seconde_nr;

void fasebewaking(Int16, Int16);

/* de functie fasebewaking */

void fasebewaking(Int16 tl, Int16 egg)

{

Int16 n;

for (n=0; n<NUMSG; n++, tl++)

{  if (!A(n) && !DA(n) && !MA(n) || BL(n) || FIX)

maak_TL(tl, 0);

else if (seconde_nr != CIF_KLOK[CIF_SECONDE])

incr_TL(tl);

if ((TL(tl) >= inst_EGGPARM(egg)) && R(n)){

set_FB();

}

}

}

BIJLAGE 2: Voorbeeldregeling fasebewaking

De relevante delen zijn vet en cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling FASEBEWAKING

*

* datum:              10-03-1995

* gewijzigd dd.:      23-12-2002 omzetting naar FLASH

* gewijzigd dd.:      14-06-2004 i.v.m. EGGPARMS

* versie:             2.3

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1                     0

#define BK2                     1

#define NUMBK                   2

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02                    0

#define SG05                    1

#define NUMSG                   2

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0

#define SG05_1                  1

#define NUMD                    2

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define NUMT                    0

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define NUMHF                   0

/*  declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL                   0

/*  declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH                  0

/*  declaratie arraynummers voor tellers */

#define TL_A02                  0

#define TL_A05                  1

#define NUMTL                   2

/*  declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP                   0

/*  declaratie arraynummers voor extra geheel getal parameters */

#define EGG_FB                  0

#define NUMEGGP                 1

#define NUMOV                   2

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling FASEBEWAKING

*

* datum:              10-03-1995

* gewijzigd dd.:      23-12-2002 omzetting naar FLASH

* gewijzigd dd.:      14-06-2004 i.v.m. EGGPARMS

* versie:             2.3

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*     Wachtblok                                                */

struct WB  WB_tabel[] = {

/*     wachtblok:                                               */

/*     BKl,                                                     */

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                0.0,      1.0,

SG05,     SG02,                0.0,      1.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   4.0,      4.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   4.0,      4.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      1.0,         NG,

SG05,      1.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + H1e,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + H1e,

STOP};

/*     TIJDENtabel                                              */

struct TIJDEN                 TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                instelling:                       */

/*     SGn_i,                   x.y,                            */

STOP};

/*     extra EGGPARMS tabel  */

struct EGGPARMS       EGGPARMS_tabel[] = {

/*     EGGPARM(),     instelling    */

EGG_FB,        10,

STOP};

/*     REGELING tabel                                           */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct E_MG_TIJDEN        E_MG_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct E_H_TIJDEN         E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct SG_RGA             SG_RGA_tabel[] = {STOP};

struct FIETS_VOETG_R      FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3            SG_MAH3_tabel[] = {STOP};

struct SG_PPAH            SG_PPAH_tabel[] = {STOP};

struct SG_WSRH            SG_WSRH_tabel[] = {STOP};

struct FICT_CONFLICT      FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t          SG_BS_H5t_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5ac         SG_BS_H5ac_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H66          SG_BS_H66_tabel[] = {STOP};

struct KLOKKEN            KLOKKEN_tabel[] = {STOP};

struct SCHAKELAAR         SCHAKELAAR_tabel[] = {STOP};

struct EPARMS             EPARMS_tabel[] = {STOP};

struct BK_OPTIE           BO_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPP_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           MVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        VNM_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[] = {STOP};

struct KOPPEL             KOPPEL_tabel[] = {STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling FASEBEWAKING

*

* datum:              10-03-1995

* gewijzigd dd.:      23-12-2002 omzetting naar FLASH

*                                aanroep in "voorwaarden_per_seconde" verwijderd

* gewijzigd dd.:      14-06-2004 i.v.m. EGGPARMS

* versie:             2.3

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "fasebew.inc"

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"

#endif

void init_bij_inschakelen(void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

fasebewaking(TL_A02, EGG_FB);

#ifdef pc_omgeving

printxy(0,0, "A02  %d   ", A(SG02));

printxy(0,1, "A05  %d   ", A(SG05));

printxy(0,2, "TL_A02  %d   ", (Int16)TL(TL_A02));

printxy(0,3, "TL_A05  %d   ", (Int16)TL(TL_A05));

printxy(0,4, "FIX  %d   ", (Int16)FIX);

#endif

}