Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	4

NAAM:		Maatregelen bij detectiebewaking.

VERSIENUMMER:	7.1

DATUM:		23 maart 1999

gewijzigd 12 maart 2003:  	-	Omzetting naar FLASH;

-	Det_bew_ma aangepast;

- verl_bij_DetBew toegevoegd;

gewijzigd 18 april 		-	omzeting naar RWS-C versie 8.15

BESCHRIJVING:	De functies kunnen diverse maatregelen uitvoeren op basis van de door de procesbesturing aangeboden detectorstatus informatie (DFOUT(), DFOUT_OG() en DFOUT_BG()). Dit om nadelige effecten van deze detectorstoringen te verzachten.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wanneer een detector stoort de betreffende ingang (D) continue niet waar is. (Als een detector bovengedrag vertoont ziet de applicatie de lus als onbezet).

Binnen de RWS C-regelaar kan gekozen worden of tijdens een detectorstoring (DFOUT/DFOUT_OG/DFOUT_BG) de betreffende D binnen de regelaar continue waar of continue niet waar is.

D.m.v. de toevoeging DFA c.q. DFU in de Signaalggroep_detectie tabel[].

Per functie is omschreven welke maatregel deze uitvoert.

INCLUDE:		Bij gebruik van de functie in de CRAPCOD.C direct na de gebruikelijke include files van de CRAPCOD.C toevoegen :

#include "Detbew.inc"

FUNCTIES:		1.	det_bew_ma (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4,…, END)

Indien alle daarvoor opgegeven detectoren van een signaalgroep defect zijn wordt continue een aanvraag gegeven (er komt geen detectorinformatie meer binnen).

Omdat het aantal detectoren per signaalgroep verschillend kan zijn, worden alle parameters vanaf Parm2 doorlopen, tot aan de afsluitcode END.

Parm1:		signaalgroepnaam;

Parm2:		keuze of een signaalgroep, wanneer alle detectoren defect zijn, wel (VERL) of niet (NVRL) maximaal moet uitverlengen;

Parm3:		eerste detector;

Parm4 e.v.:	vervolg detectoren (optioneel);

1a.	verl_bij_DetBew()

Dit is de aanvullende functie die bij det_bew_ma() hoort indien er ook verlengt dient te worden. Als bij de functie det_bew_ma() voor Parm2 “VERL” is gedefinieerd, dan dient deze functie te worden opgenomen. Anders dan alle andere detectie maatregelen(voorwaarden_per_seconde), dient deze functie in de CRAPCOD.C te worden opgenomen bij de overige_ voorwaarden.

- det_bew_ma_koplus (Parm1, Parm2)

Indien de koplus stoort is het mogelijk continu een aanvraag te geven

Parm1:		eerste detector (koplus);

Parm2:		signaalgroepnummer.

3.	overn_vag1_eh1(Parm1, Parm2, Parm3);

Indien de tweede lus (Parm 2) stoort en de eerste lus (Parm 1) niet, wordt de eerste hiaatfunctie van de tweede lus overgenomen door de eerste lus. Dit gebruik makend van de extra eerste hiaattijd.

Bij einde van de detectorstoring wordt de oude situatie hersteld.

Parm1:		eerste detector (bijv. koplus);

Parm2:		tweede detector (bijv. lange lus);

Parm3:		signaalgroepnaam.

4.	overn_vag2_eh2(Parm1, Parm2, Parm3);

Indien de derde lus (Parm 2) stoort en de tweede lus (Parm 1) niet, wordt de tweede hiaatfunctie van de derde lus overgenomen door de tweede lus. Dit gebruik makend van de extra tweede hiaattijd.

Bij einde van de detectorstoring wordt de oude situatie hersteld.

Parm1:		tweede detector (bijv. lange lus);

Parm2:		derde detector (bijv. verre lus);

Parm3:		signaalgroepnaam.

- overn_verweg2_eh2(Parm1, Parm2 , Parm3);

Overn_verweg2_eh2 is bedoeld voor een situatie met twee achter elkaar

gelegen verweglussen. Indien de eerste verweglus defect is, wordt de

extra 2e hiaattijd gekozen.Bij een defect aan de tweede verweglus of aan beide lussen is er geen actie.

Parm1:		1e verweglus;

Parm2:		2e verweglus;

Parm3:		signaalgroepnaam.

6.	det_bew_rga2(Parm1, Parm2)

Deze functie bevat een detectie opvang maatregel voor richting gevoelige lussen.

Als de tweede lus stoort en de koplus niet, wordt zonder verdere maatregelen op de koplus een aanvraag na bezettijd gegenereerd.

Valkuil: als de bezettijd op de koplus is ingesteld op 0 seconden, gaat dit niet op.

Bij een defect aan de koplus wordt een aanvraagfunctie op de tweede lus gezet. Indien beide lussen storen kan de functie det_bew_ma worden toegepast.

Parm1:		1e richting gevoelige lus (dichts bij stopstreep,verplicht);

Parm2:		2e richting gevoelige lus;

7.	det_bew_rga3(Parm1, Parm2)

Deze functie bevat een detectie opvang maatregel voor richting gevoelige lussen.

Bij een defect van een van de lussen voor de richtinggevoelige aanvraag wordt de aanvraagfunctie op de resterende lus gezet. Indien dit niet wordt gewenst: geen maatregelen nemen. De aanvraag ontstaat in dat geval na een bezettijd op de koplus.

Valkuil: als de bezettijd op de koplus is ingesteld op 0 seconden, gaat dit niet op.

Indien beide lussen storen, worden geen maatregelen genomen. De aanvraag ontstaat in dat geval na een bezettijd op de koplus.

Valkuil: als de bezettijd op de koplus is ingesteld op 0 seconden, gaat dit niet op.

Bij een defect aan de koplus blijft de richtinggevoelige aanvraag beschikbaar en zijn dus geen bijzondere maatregelen noodzakelijk. Gebruik eventueel det_bew_ma_koplus.

Bij storing aan alle lussen: gebruik de functie det_bew_ma.

Parm1:		1e richting gevoelige lus (dichts bij stopstreep,verplicht);

Parm2:		2e richting gevoelige lus;

VALKUILEN:		De extra hiaattijden moeten gedefinieerd zijn in de CRAPTAB.C.

De hierboven onder "INCLUDE" genoemde file, moet samen met de files CRAPDEF.H, CRAPTAB.C en CRAPCOD.C, aan de fabrikant beschikbaar worden gesteld bij een implementatie van de regelaar in een verkeersregeltoestel.

De gedefinieerde hiaattijden een waarde geven in de CRAPTAB.C

In de Signaalgroep_DETECTIE_tabel per detector bij het detectortype +DFU toevoegen. Echter: DFU hoeft niet worden toegevoegd als dezelfde functionaliteiten bij DFOUT in de procesbesturing is opgenomen en schakelbaar is.

Bij gebruik van de eerste maatregel (det_bew_ma()), dient te allen tijde de funtie te worden afgesloten met END.

Bij gebruik van de cyclische meeaanvraag van maatregel 1 zal de betreffende signaalgroep waarvan de opgegeven detectielussen storen steeds opnieuw groen worden (mits er geen conflicterende aanvragen komen). Tevens komen wachtstand groen richtingen niet in wachtgroen.

Bij gebruik van de tweede en de derde maatregel moet het gebruik van de detectielussen overeenstemmen met de hierboven omschreven methode (eerste hiaattijd op de tweede lus en tweede hiaattijd op de derde lus).

De detectie opvang maatregelen worden in beginsel opgenomen in de voorwaarden_per_seconde. Behalve: functie 1a (verl_bij_DetBew): deze dient te worden opgenomen in de overige_voorwaarden (i.v.m. hiaattijden die kleiner kunnen zijn dan 1 seconde.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Std_04_Detbew.doc	beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H		broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C		broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C		broncode voorbeeldregelaar

Detbew.inc		broncode van de standaard

Std_04_Detbew.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH

projectfile

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur

en de naam van de regelaar als volgt vast:

"C:\Crw\Wsra\Std_04_Detbew"

hierin staat

- 04 voor het nummer van de standaard en

- Detbew voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_04_Detbew (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:		In FLASH kan met de debugger per detector een DFOUT worden opgezet. Hiermee kunnen de opvang maatregelen getest worden.

BRONKODE:		zie bijlage 1

VOORBEELD:		zie bijlage 2

BIJLAGE 1:	BRONCODE DETECTIEBEWAKING

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               DETBEW.INC

*

* datum:              23 maart 1999

* gewijzigd dd.:      12 maart 2003

*                     - det_bew_ma aangepast

*                     - extra functie verl_bij_DetBew toegevoegd

*                     18 april 2005

*                     - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             7.1

*/

/* prototype's en define's t.b.v. DETBEW.C */

#include <crsg.h>

#include <stdarg.h>

#define VERL                1

#define NVRL                0

#define END                -3

void det_bew_ma        (Int16, Int16, ...);

void det_bew_ma_koplus (Int16, Int16);

void det_bew_rga2      (Int16, Int16);

void det_bew_rga3      (Int16, Int16);

void overn_vag1_eh1    (Int16, Int16, Int16);

void overn_vag2_eh2    (Int16, Int16, Int16);

void overn_verweg2_eh2 (Int16, Int16, Int16);

void verl_bij_DetBew   (void);

Int16 SGvl[NUMSG];

/* 1. det_bew_ma (Parm1, Parm2, Parm3, Parm4,...,END) */

/* -------------------------------------------------- */

void det_bew_ma(Int16 n, Int16 v, ...)

{

va_list argpt;                 /* variabele argumentenlijst */

Int16    dpnr;                 /* arraynummer van de detectielus */

Bool    do_ma;                 /* TRUE bij detectiefout op alle betreffende lussen */

do_ma = TRUE;                  /* in beginsel TRUE, tenzij... */

va_start(argpt,v);

do

{  dpnr= va_arg(argpt, int);

if ((dpnr >= 0) && (dpnr>END))

{

if (!DFOUT(dpnr))

do_ma = FALSE;

SGvl[n] = 0;

}

}  while (dpnr>END);

va_end(argpt);               /* maak var. arg-lijst leeg */

if (do_ma){

if ( R(n) && !GR_TIJD(n) )  set_MA(n);

if (v)

SGvl[n] = 1;

else

SGvl[n] = 0;

}

}

/* 1a. verl_bij_DetBew() */

/* --------------------- */

void verl_bij_DetBew(void){

Int16 i;

for (i=0; i<NUMSG; i++ )

{

if (SGvl[i] == 1)

{

sgn_n = i;

if (!ov_o)     herstart_H1e_TIJD(i);

if (!ov_x)     herstart_H2e_TIJD(i);

}

}

}

/* 2. det_bew_ma_koplus (Parm1, Parm2)                */

/* -------------------------------------------------- */

void det_bew_ma_koplus (Int16 d, Int16 s){

if (DFOUT(d)){

if ( R(s) && !GR_TIJD(s) )  set_MA(s);

}

}

/* 3. overn_vag1_eh1(Parm1, Parm2, Parm3)             */

/* ----------------------------------------------------

als detector Dn.2 (lange lus) stoort en Dn.1 (koplus) NIET,

overnemen van de 1eHiaat functie door detector Dn.1 (koplus) met de

Extra 1e Hiaattijd. In het geval dat de koplus eerder stoorde als

de lange lus dan geen overname, als de koplus daarna niet meer gestoord

is en de lange lus nog steeds volgt ook de overname.

als detector Dn.2 (lange lus) niet meer stoort intrekken van de

1eHiaat functie van detector Dn.1 (koplus) en de normale 1e Hiaattijd

kiezen.

*/

void overn_vag1_eh1 (Int16 d1, Int16 d2, Int16 sgn){

if ( (begin_DFOUT(d2) && !DFOUT(d1)) ||

(einde_DFOUT(d1) && DFOUT(d2))   ) {

set_H1e_toewijzing_D(d1);

kies_E_H1e_TIJD(sgn);

}

if ( einde_DFOUT(d2) ) {

reset_H1e_toewijzing_D(d1);

kies_H1e_TIJD(sgn);

}

}

/* 4. overn_vag2_eh2(Parm1, Parm2, Parm3)             */

/* -----------------------------------------------------

als detector Dn.3 (2eVAG lus) stoort en Dn.2 (lange lus) NIET,

overnemen van de 2eHiaat functie door detector Dn.2 (lange lus) met

de Extra 2e Hiaattijd. In het geval dat de lange lus eerder stoorde als

de 2eVAG lus dan geen overname, als de lange lus daarna niet meer gestoord

is en de 2eVAG lus nog steeds volgt ook de overname.

als detector Dn.3 (2eVAG lus) niet meer stoort intrekken van de

1eHiaat functie van detector Dn.2 (lange lus) en de normale 2e Hiaattijd

kiezen.

*/

void overn_vag2_eh2 (Int16 d2, Int16 d3, Int16 sgn){

if ( (begin_DFOUT(d3) && !DFOUT(d2)) ||

(einde_DFOUT(d2) && DFOUT(d3))   ) {

set_H2e_toewijzing_D(d2);

kies_E_H2e_TIJD(sgn);

}

if ( einde_DFOUT(d3) ) {

reset_H2e_toewijzing_D(d2);

kies_H2e_TIJD(sgn);

}

}

/* 5. overn_verweg2_eh2(Parm1, Parm2, Parm3)          */

/* ----------------------------------------------------

overn_verweg2_eh2 is bedoeld voor een situatie met twee achter elkaar

gelegen verweglussen. Indien de eerste verweglus defect is, wordt de

extra 2e hiaattijd gekozen.

Bij een defect aan de tweede verweglus of aan beide lussen is er geen actie.

*/

void overn_verweg2_eh2 (Int16 dv1, Int16 dv2, Int16 sgn){

if ((begin_DFOUT(dv1) && !DFOUT(dv2)) ||

(einde_DFOUT(dv2) && DFOUT(dv1)) ) {

kies_E_H2e_TIJD(sgn);

}

if (einde_DFOUT(dv1) && !DFOUT(dv2))  {

kies_H2e_TIJD(sgn);

}

}

/* 6. det_bew_rga2(Parm1, Parm2)                       */

/* -------------------------------------------------------

/* De richtinggevoelige aanvraag kan worden gebruikt om een aanvraag na

bezettijd op de koplus te maken. Koplus, d1 en d2 zijn dezelfde lus. Voor

een defect aan zo'n lus zijn geen maatregelen gedefinieerd.

Gebruik zonodig de det_bew_ma of det_bew_ma_koplus.

RGA2 is bedoeld voor een situatie met twee lussen: koplus en d2 (de koplus

en d1 betreffen dezelfde lus).

Als de koplus stoort, krijgt d2 een aanvraagfunctie.

Als d2 stoort, worden geen maatregelen getroffen. Op de koplus ontstaat na

een bezettijd een aanvraag.

Valkuil: een bezettijd van 0 seconden op de koplus.

Voor een defect aan beide lussen: gebruik det_bew_ma.

*/

void det_bew_rga2      (Int16 dkop, Int16 d2){

if ( (begin_DFOUT(dkop) && !DFOUT(d2)) || (einde_DFOUT(d2) && DFOUT(dkop)) )

{ set_AVR_toewijzing_D(d2); }

if ( einde_DFOUT(dkop) )

{ reset_AVR_toewijzing_D(d2); }

}

/* 7. det_bew_rga3(Parm1, Parm2)                       */

/* -------------------------------------------------------

RGA3 is bedoeld voor een situatie met drie lussen: koplus, d1 en d2

Als lus d1 of d2 stoort, krijgt de resterende lus een aanvraagfunctie.

Als beide lussen kapot zijn, worden geen maatregelen getroffen. Op de

koplus ontstaat na een bezettijd een aanvraag.

Valkuil: een bezettijd van 0 seconden op de koplus.

Voor een defect aan alle drie de lussen: gebruik det_bew_ma.

*/

void det_bew_rga3      (Int16 d1, Int16 d2){

if ( (begin_DFOUT(d1) && !DFOUT(d2)) || (einde_DFOUT(d2) && DFOUT(d1)) )

{ set_AVR_toewijzing_D(d2); }

if ( einde_DFOUT(d1) )

{ reset_AVR_toewijzing_D(d2); }

if ( (begin_DFOUT(d2) && !DFOUT(d1)) || (einde_DFOUT(d1) && DFOUT(d2)) )

{ set_AVR_toewijzing_D(d1); }

if ( einde_DFOUT(d2) )

{ reset_AVR_toewijzing_D(d1); }

}

BIJLAGE 2:	VOORBEELDREGELING DETECTIEBEWAKING

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling detectiebewaking

*

* datum:              23 maart 1999

* gewijzigd dd.:      12 maart 2003

*                     - det_bew_ma aangepast

*                     - extra functie verl_bij_DetBew toegevoegd

*                     - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                      - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             7.1

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1    0

#define BK2    1

#define BK3    2

#define NUMBK  3

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02   0

#define SG05   1

#define SG08   2

#define SG11   3

#define SG28   4

#define NUMSG  5

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                    0

#define SG02_2                    1

#define SG02_3                    2

#define SG02_4                    3

#define SG02_5                    4

#define SG05_1                    5

#define SG05_2                    6

#define SG08_1                    7

#define SG08_2                    8

#define SG08_3                    9

#define SG11_1                   10

#define SG11_2                   11

#define SG28_1                   12

#define SG28_2                   13

#define SG28_3                   14

#define NUMD                     15

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define rga2                      0 /* t.b.v. rga SG02 */

#define rga28                     1 /* t.b.v. rga SG28 */

#define NUMT                      2

#define NUMKL                     0

#define NUMSCH                    0

#define NUMTL                     0

#define NUMEP                     0

/* declaratie NUMOV               */

#define NUMOV                    15

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling detectiebewaking

*

* datum:              23 maart 1999

* gewijzigd dd.:      12 maart 2003

*                     - det_bew_ma aangepast

*                     - extra functie verl_bij_DetBew toegevoegd

*                     - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                      - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             7.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* =============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* =============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM + WSGR,

BK1,     SG08,   PRIM + WSGR,

BK2,     SG05,   PRIM,

BK2,     SG11,   PRIM,

BK3,     SG28,   PRIM,

STOP};

struct WB  WB_tabel[] = {BK1,STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

SG02,     SG05,                2.0,      2.0,

SG02,     SG11,                2.0,      2.0,

SG02,     SG28,                2.0,      2.0,

SG05,     SG02,                2.0,      2.0,

SG05,     SG08,                2.0,      2.0,

SG05,     SG28,                2.0,      2.0,

SG08,     SG05,                2.0,      2.0,

SG08,     SG11,                2.0,      2.0,

SG08,     SG28,                2.0,      2.0,

SG11,     SG02,                2.0,      2.0,

SG11,     SG08,                2.0,      2.0,

SG11,     SG28,                2.0,      2.0,

SG28,     SG02,                2.0,      2.0,

SG28,     SG05,                2.0,      2.0,

SG28,     SG08,                2.0,      2.0,

SG28,     SG11,                2.0,      2.0,

STOP};

struct FICT_CONFLICT  FICT_CONFLICT_tabel[]  = {STOP};

struct SG_BS_H5t  SG_BS_H5t_tabel[]          = {STOP};

struct SG_BS_H5ac  SG_BS_H5ac_tabel[]        = {STOP};

struct SG_BS_H66  SG_BS_H66_tabel[]          = {STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   4.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG05,   4.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG08,   4.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG11,   4.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG28,   4.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG08,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG11,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG28,  10.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

struct E_MG_TIJDEN  E_MG_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      0.0,        1.0,

SG05,      0.0,         NG,

SG08,      0.0,        1.0,

SG11,      0.0,         NG,

SG28,      0.0,         NG,

STOP};

/*     Extra-HiaatTIJDEN tabel                                  */

struct E_H_TIJDEN  E_H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       E_H1e_TIJD:    E_H2e_TIJD:                     */

/*     SGn,       x.y,           x.y,                           */

SG02,      2.0,           3.0,

SG05,      2.0,            NG,

SG08,      2.0,           3.0,

SG11,      2.0,            NG,

SG28,       NG,            NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP + DFU,          SG02,         BS_H5p,

SG02_2,  DP + DFU,          SG02,   AVR + H1e,

SG02_3,  DP + DFU,          SG02,   GEEN,

SG02_4,  DP + DFU,          SG02,   AVR + H2e,

SG02_5,  DP + DFU,          SG02,   AVR + H2e,

SG05_1,  DP + DFU,          SG05,   AVR + BS_H5p,

SG05_2,  DP + DFU,          SG05,   AVR + H1e,

SG08_1,  DP + DFU,          SG08,   AVR + BS_H5p,

SG08_2,  DP + DFU,          SG08,   AVR + H1e,

SG08_3,  DP + DFU,          SG08,   AVR + H2e,

SG11_1,  DP + DFU,          SG11,   AVR + BS_H5p,

SG11_2,  DP + DFU,          SG11,   AVR + H1e,

SG28_1,  DP + DFU,          SG28,         H1e,

SG28_2,  DP + DFU,          SG28,   GEEN,

SG28_3,  DK + DFU,          SG28,   AVR,

STOP};

struct SG_RGA     SG_RGA_tabel[] = {

/*     1e D():    2e D():    koplus D():  sg:   paarnr:  TIJD():*/

/*     SGn_i,     SGn_j,     SGn_k,       SGn,       x,  SGn_l, */

SG02_2,    SG02_3,    SG02_1,      SG02,      1,  rga2,

SG28_1,    SG28_2,    SG28_1,      SG28,      1,  rga28,

STOP};

struct FIETS_VOETG_R  FIETS_VOETG_R_tabel[] =   {28, STOP};

struct SG_MAH3     SG_MAH3_tabel[] =            {STOP};

struct SG_PPAH     SG_PPAH_tabel[] =            {STOP};

struct SG_WSRH     SG_WSRH_tabel[] =            {STOP};

struct TIJDEN      TIJDEN_tabel[] =  {

/*     TIJD():                     instelling:                  */

/*     SGn_i,                       x.y,                        */

rga2,                        2.0,

rga28,                       2.0,

STOP};

struct KLOKKEN     KLOKKEN_tabel[] =            {STOP};

struct SCHAKELAAR  SCHAKELAAR_tabel[] =         {STOP};

struct EPARMS      EPARMS_tabel[] =             {STOP};

struct BK_OPTIE    BO_OP_tabel[] =              {STOP};

Bool MA_funct_02 (void){ return RGAH(SG02, 1); }

Bool MA_funct_28 (void){ return RGAH(SG28, 1); }

struct SG_OPTIE    MA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie: */

/*     SGn,               functie, */

SG02,              MA_funct_02,

SG28,              MA_funct_28,

STOP};

struct SG_BK_OPTIE PPP_OP_tabel[] =             {STOP};

struct SG_OPTIE    MVG_OP_tabel[] =             {STOP};

struct SG_OPTIE    TR_OP_tabel[] =              {STOP};

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

SG08,              WAAR,

SG11,              WAAR,

SG28,              WAAR,

STOP};

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

SG08,              WAAR,

SG11,              WAAR,

SG28,              WAAR,

STOP};

/*

* ===============================================================

* tabel met gekoppelde regelingen

* ===============================================================

*/

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        VNM_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[] = {STOP};

struct KOPPEL             KOPPEL_tabel[] = {STOP};

/*     REGELINGtabel                                            */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling detectiebewaking

*

* datum:              23 maart 1999

* gewijzigd dd.:      12 maart 2003

*                     - det_bew_ma aangepast

*                     - extra functie verl_bij_DetBew toegevoegd

*                     - omzetting naar FLASH

*                     18 april 2005

*                      - aanpassing aan RWS-C versie 8.15

* versie:             7.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "Detbew.inc"

/* ==================================================

*

*   Overige voorwaarden

*

* ==================================================

*/

void init_bij_inschakelen (void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde (void)

{

det_bew_ma(SG02, VERL, SG02_1, SG02_2, SG02_3, END);

det_bew_ma(SG05, VERL, SG05_1, SG05_2, END);

det_bew_ma(SG08, VERL, SG08_1, SG08_2, SG08_3, END);

det_bew_ma(SG11, NVRL, SG11_1, SG11_2, END);

det_bew_ma(SG28, NVRL, SG28_1, SG28_2, END);

det_bew_ma_koplus(SG02_1, SG02);

det_bew_ma_koplus(SG05_1, SG05);

det_bew_ma_koplus(SG08_1, SG08);

det_bew_ma_koplus(SG11_1, SG11);

overn_vag1_eh1 (SG02_1, SG02_2, SG02);

overn_vag1_eh1 (SG05_1, SG05_2, SG05);

overn_vag1_eh1 (SG08_1, SG08_2, SG08);

overn_vag1_eh1 (SG11_1, SG11_2, SG11);

overn_vag2_eh2 (SG08_2, SG08_3, SG08);

overn_verweg2_eh2 (SG02_4, SG02_5, SG02);

det_bew_rga2 (SG28_1, SG28_2);

det_bew_rga3 (SG02_2, SG02_3);

}

void overige_voorwaarden (void)

{

verl_bij_DetBew();

}  /* einde functie overige_voorwaarden  */