Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar Applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	6

NAAM:	Filemeting

VERSIENUMMER:	2.1

DATUM:	17 februari 1995

gewijzigd 9 april 2003

      - aanpassing aan FLASH;

gewijzigd 18 september 2003

      - aanpassing aan RWS C 7.14;

BESCHRIJVING:	De functie filemeting bepaalt de aanwezigheid van file op één detectorpaar aan de hand van detectie-informatie van dat detectorpaar, diverse hulpfuncties en tijden. De specificatie van deze filemelding komt geheel overeen met de specificatie van "een eenvoudig filemeetpunt" uit het het Voorbeeldenboek van de RWS C-regelaar, hoofdstuk 10.

INCLUDE:	Bij gebruik van de functie in de CRAPCOD.C:

Direct na de gebruikelijke includefiles van de CRAPCOD.C toevoegen

#include "Sfile.inc"

PARMS:	De functie filemeting heeft 14 parameters:

1e.	de eerste filedetector

2e.	de tweede filedetector

3e.	rijtijd filedetector 1

4e.	rijtijd filedetector 2

5e.	bezettijd filedetector 1

6e.	bezettijd filedetector 2

7e.	afvaltijd detector 1

8e.	afvaltijd detector 2

9e.	bewakingtijd en

10e.	schakelaar bewakingstijd

11e.	hulpfunctie 1

12e.	hulpfunctie 2

13e.	hulpfunctie 3

14e.	hulpfunctie 4

Voor een filemeetpunt met meerdere rijstroken kan één bewakingstijd worden gebruikt. De schakelaar bewakingstijd kan voor meerdere meetpunten worden gebruikt.

VALKUILEN:	Door het grote aantal parameters is de functie wat lastig te specificeren, waardoor er gemakkelijk fouten worden gemaakt.

Bij meerdere detectorparen voor één filegebied (in geval van meerdere rijstroken) moet de functie meerdere keren in de applicatie worden aangeroepen en moet daarna nog een combinatie worden gespecificeerd van de meldingen van de onderscheiden detectorparen.

Gebruikte hulpfuncties moeten uniek zijn en mogen niet elders in de specificatie worden gebruikt.

Gebruikte tijden moeten in de file CRAPTAB.C in de tijden-structure worden gedeclareerd.

De naam FILE kan problemen opleveren als ook gebruik wordt gemaakt van de file "stdio.h" uit de library van microsoft en kan daarom beter worden vermeden. File met kleine letters kan worden toegepast.

De hierboven onder "include" genoemde file moet, samen met de files CRAPDEF.H, CRAPTAB.C en CRAPCOD.C, aan de fabrikant beschikbaar worden gesteld bij een implementatie van de regelaar in een verkeersregeltoestel.

Indien gedurende een filemelding op een afrit gekozen wordt voor een aparte set MG-tijden bestaat de kans dat, ondanks langdurige filevorming, de maatregel niet effectief is. Op het moment dat de filemelding opkomt, wordt de extra set MG-tijden gekozen. Deze is voor de signaalgroepen op de afrit echter pas effectief de eerstvolgende keer dat de afrit groen krijgt. Als de filemelding echter afvalt vóór het moment begin_G(afrit), wordt weer gekozen voor de oorspronkelijke groentijden en krijgt de afrit geen extra groen.

Dit kan gebeuren bij voldoende rijdend verkeer op de afrit in combinatie met default-instellingen van de tijdelementen T_afval_D1 en T_afval_D2. Of het probleem zich voordoet is verder afhankelijk van de groentijd en de ligging van het filemeetpunt.

Door te zorgen dat de maatregel tenminste één volledige cyclus van kracht is, wordt het voornoemde probleem voorkomen.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Std_06_Sfile.doc		beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H			broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C			broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C			broncode voorbeeldregelaar

Sfile.inc			broncode van de standaard

Std_06_Sfile.fls		de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile.

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur en de naam van de regelaar als volgt vast:

"C:\Crw\Wsra\Std_xx_yyyy"

hierin staat

- xx voor het nummer van de standaard en

- yyyy voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_xx_yyyy (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:	In dit testvoorbeeld zijn tussen haakjes de tijden genoemd, welke in het printxy scherm, als voorbeeld (alleen voor D05_2), zijn weergegeven.

File detectoren aanklikken. De bezettijd (t_bezet_D05_2) en de afvaltijd (t_rijden_D05_2)  gaan lopen. Duurt de detectie langer dan de lopende bezettijd wordt de hulpfunctie file waar, anders niet. Na afvallen van de detector gaat de afvalbewakingstijd (t_afvalbewaking_05) lopen. Vervolgens, bij (opnieuw) detectie korter dan de lopende afvaltijd gaat de afvalvertragingstijd (t_afvallen_D05_2) lopen. Indien er geen detectie met bezettijd groter dan t_bezet_D05_2  binnen de t_afvallen_D05_2 volgt, valt de hulpfunctie af na de afvalvertragingstijd. Bij geen detectie na het zetten van de hulpfunctie file valt de filemelding af na het verlopen van de afvalbewakingstijd.

BRONKODE:	zie bijlage 1

VOORBEELDEN:	zie bijlage 2.

De in dit voorbeeld gebruikte tijdsinstellingen zijn overgenomen uit het voorbeeldenboek van de RWS C-regelaar en zijn gebaseerd op de bij dat voorbeeld (Voorbeeldenboek, H10) beschreven detectie-configuratie. Bij toepassing van een andere detectie-configuratie zullen andere tijdsinstellingen moeten worden berekend.

In dit voorbeeld zijn twee filemeetpunten gespecificeerd.

Het filemeetpunt op richting 02 bestaat uit twee detectorparen (op twee stroken). In de specificatie worden de filemeldingen van beide paren gecombineerd tot één filemelding. Het filemeetpunt op richting 05 bestaat uit één detectorpaar (op één strook).

BIJLAGE 1:	Bronkode filemeting

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               SFILE.INC

*

* datum:              29 augustus 1994

* gewijzigd dd.:      15 maart 2003

*                     -  aanpassing aan FLASH;

*

* versie:             2.1

*

*/

Bool filemeting (Int16 a,         /* eerste filedetector              */

Int16 b,         /* tweede filedetector              */

Int16 bz_a,      /* als DF1 langer bezet is -> file  */

Int16 bz_b,      /* als DF2 langer bezet is -> file  */

Int16 rd_a,      /* als DF1 korter bezet is -> !file */

Int16 rd_b,      /* als DF2 korter bezet is -> !file */

Int16 afv_a,     /* afvalvertraging filemelding DF1  */

Int16 afv_b,     /* afvalvertraging filemelding DF1  */

Int16 afv_bew,   /* bewaking afvallen file bij !D    */

Int16 s,         /* schakelaar bewaking aan of uit   */

Int16 hf_file_a, /* hulpfunctie 1                    */

Int16 hf_file_b, /* hulpfunctie 2                    */

Int16 hf_afv_a,  /* hulpfunctie 3                    */

Int16 hf_afv_b)  /* hulpfunctie 4                    */

{

/************************     FILE_a_b     ****************************/

/************************  starten tijden  ****************************/

if (begin_D(a))

{                                    herstart_TIJD(bz_a);

herstart_TIJD(rd_a);

}

if (begin_D(b))

{                                    herstart_TIJD(bz_b);

herstart_TIJD(rd_b);

}

/**************  setten hulpfuncties file a en b **********************/

if (D(a) && !TIJD(bz_a))             set_HF(hf_file_a);

if (D(b) && !TIJD(bz_b))             set_HF(hf_file_b);

/*********************  starten afvaltijden  **************************/

if (einde_D(a) && TIJD(rd_a) &&

HF(hf_file_a) && !HF(hf_afv_a))   start_TIJD(afv_a);

if (D(a) && !TIJD(rd_a))             reset_TIJD(afv_a);

if (einde_D(b) && TIJD(rd_b) &&

HF(hf_file_b) && !HF(hf_afv_b))  start_TIJD(afv_b);

if (D(b) && !TIJD(rd_b))             reset_TIJD(afv_b);

/*****  resetten hulpfuncties file a en b na einde afvaltijden  *******/

if (einde_TIJD(afv_a))

{

if (!D(a))                     reset_HF(hf_file_a);

else

{    if (TIJD(rd_a))           set_HF(hf_afv_a);

}

}

if (D(a) && !TIJD(rd_a))             reset_HF(hf_afv_a);

if (einde_TIJD(afv_b))

{

if (!D(b))                     reset_HF(hf_file_b);

else

{    if (TIJD(rd_b))           set_HF(hf_afv_b);

}

}

if (D(b) && !TIJD(rd_b))             reset_HF(hf_afv_b);

if (einde_D(a) && HF(hf_afv_a))

{                                    reset_HF(hf_file_a);

reset_HF(hf_afv_a);

}

if (einde_D(b) && HF(hf_afv_b))

{                                    reset_HF(hf_file_b);

reset_HF(hf_afv_b);

}

/*****************  setten en resetten HF(file_a_b) *******************/

if (D(a) || D(b))                    herstart_TIJD(afv_bew);

if (!TIJD(afv_bew) &&

SCH(s))

{                                    reset_HF(hf_file_a);

reset_HF(hf_file_b);

}

if (DFOUT_BG(a))                     reset_HF(hf_file_a);

if (DFOUT_BG(b))                     reset_HF(hf_file_b);

if (HF(hf_file_a) || HF(hf_file_b))  return TRUE;

else                              return FALSE;

}

BIJLAGE 2:	Voorbeeldregeling filemeting

De relevante delen van de code zijn cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling Standaard Filemeetpunt

*

* datum:              29 augustus 1994

* gewijzigd:          15 maart 2003

* gewijzigd:          18 september 2003

*

* versie:             2.1

*/

/*  declaratie arraynummers voor blokken  */

#define BK1                     0

#define BK2                     1

#define NUMBK                   2

/*  declaratie arraynummers voor signaalgroepen  */

#define SG02                    0

#define SG05                    1

#define NUMSG                   2

/*  declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0 /* DP */

#define SG02_2                  1 /* DP */  /* filedetector */

#define SG02_3                  2 /* DP */  /* filedetector */

#define SG02_4                  3 /* DP */  /* filedetector */

#define SG02_5                  4 /* DP */  /* filedetector */

#define SG05_1                  5 /* DP */

#define SG05_2                  6 /* DP */  /* filedetector */

#define SG05_3                  7 /* DP */  /* filedetector */

#define NUMD                    8

/*  declaratie arraynummers voor tijden  */

#define t_bezet_D02_2           0 /* tijd: als D02_2 langer bezet is -> file  */

#define t_bezet_D02_3           1 /* tijd: als D02_3 langer bezet is -> file  */

#define t_rijden_D02_2          2 /* tijd: als D02_2 korter bezet is -> !file */

#define t_rijden_D02_3          3 /* tijd: als D02_3 korter bezet is -> !file */

#define t_afvallen_D02_2        4 /* tijd: afvalvertraging filemelding D02_2  */

#define t_afvallen_D02_3        5 /* tijd: afvalvertraging filemelding D02_3  */

#define t_bezet_D02_4           6 /* tijd: als D02_4 langer bezet is -> file  */

#define t_bezet_D02_5           7 /* tijd: als D02_5 langer bezet is -> file  */

#define t_rijden_D02_4          8 /* tijd: als D02_4 korter bezet is -> !file */

#define t_rijden_D02_5          9 /* tijd: als D02_5 korter bezet is -> !file */

#define t_afvallen_D02_4       10 /* tijd: afvalvertraging filemelding D02_4  */

#define t_afvallen_D02_5       11 /* tijd: afvalvertraging filemelding D02_5  */

#define t_afvalbewaking_02     12 /* tijd: bewaking afvallen file bij !D(SG02)*/

#define t_bezet_D05_2          13 /* tijd: als D05_2 langer bezet is -> file  */

#define t_bezet_D05_3          14 /* tijd: als D05_3 langer bezet is -> file  */

#define t_rijden_D05_2         15 /* tijd: als D05_2 korter bezet is -> !file */

#define t_rijden_D05_3         16 /* tijd: als D05_3 korter bezet is -> !file */

#define t_afvallen_D05_2       17 /* tijd: afvalvertraging filemelding D05_2  */

#define t_afvallen_D05_3       18 /* tijd: afvalvertraging filemelding D05_3  */

#define t_afvalbewaking_05     19 /* tijd: bewaking afvallen file bij !D(SG05)*/

#define NUMT                   20

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties  */

#define hf_file1                0 /* hulpfunctie 1                        */

#define hf_file2                1 /* hulpfunctie 2                        */

#define hf_file3                2 /* hulpfunctie 3                        */

#define hf_file4                3 /* hulpfunctie 4                        */

#define hf_file5                4 /* hulpfunctie 5                        */

#define hf_file6                5 /* hulpfunctie 6                        */

#define hf_file7                6 /* hulpfunctie 7                        */

#define hf_file8                7 /* hulpfunctie 8                        */

#define file_02_l               8 /* hulpfunctie file op 02 strook links  */

#define file_02_r               9 /* hulpfunctie file op 02 strook rechts */

#define file_02                10 /* hulpfunctie file op SG02             */

#define hf_file9               11 /* hulpfunctie                          */

#define hf_file10              12 /* hulpfunctie                          */

#define hf_file11              13 /* hulpfunctie                          */

#define hf_file12              14 /* hulpfunctie                          */

#define file_05                15 /* hulpfunctie file op SG05             */

#define NUMHF                  16

/*  declaratie arraynummers voor klokken  */

#define NUMKL                   0

/*  declaratie arraynummers voor schakelaars   */

#define s_afvalbewaking         0 /* schakelaar bewaking aan of uit       */

#define NUMSCH                  1

/*  declaratie arraynummers voor tellers  */

#define NUMTL                   0

/*  declaratie arraynummers voor extra geheel getal parameters  */

#define NUMEGGP                 0

/*  declaratie arraynummers voor extra parameters  */

#define NUMEP                   0

#define NUMOV                  20

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling Standaard Filemeetpunt

*

* datum:              29 augustus 1994

* gewijzigd:          15 maart 2003

* gewijzigd:          18 september 2003

*

* versie:             2.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* =============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* =============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*

* =============================================================

* matrices

* =============================================================

*/

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                2.0,      2.0,

SG05,     SG02,                2.0,      2.0,

STOP};

/*

* =============================================================

* declaraties t.b.v. de signaalgroepprocedure

* =============================================================

*/

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     Extra MG_TIJDEN tabel                                    */

struct E_MG_TIJDEN  E_MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD4:  MG_TIJD5:  MG_TIJD6:                   */

/*     SGn;    x.y,       x.y,       x.y,                       */

SG02,    NG,        NG,        NG,

SG05,    NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

STOP};

/*

* =============================================================

* tijden, klokken en schakelaars

* =============================================================

*/

/*     TIJDEN tabel                                                   */

struct TIJDEN                 TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                instelling:                             */

/*     SGn_i,                   x.y,                                  */

/*     invoer-parameters t.b.v. filemeetpunt                           */

t_bezet_D02_2,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_bezet_D02_3,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_rijden_D02_2,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_rijden_D02_3,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_afvallen_D02_2,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_afvallen_D02_3,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_bezet_D02_4,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_bezet_D02_5,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_rijden_D02_4,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_rijden_D02_5,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_afvallen_D02_4,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_afvallen_D02_5,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_afvalbewaking_02,  60.0,     /* bewaking afvallen file bij !D   */

t_bezet_D05_2,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_bezet_D05_3,        3.5,     /* als D langer bezet is -> file   */

t_rijden_D05_2,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_rijden_D05_3,       1.9,     /* als D korter bezet is -> !file  */

t_afvallen_D05_2,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_afvallen_D05_3,    12.0,     /* afvalvertraging filemelding     */

t_afvalbewaking_05,  60.0,     /* bewaking afvallen file bij !D   */

STOP};

/*     KLOKKEN tabel                                            */

struct KLOKKEN KLOKKEN_tabel[] = {

/*     KL():           1e tijdstip:  2e tijdstip:               */

/*     NAAM,            x.yz,         x.yz,                     */

STOP};

/*     SCHAKELAAR tabel                                            */

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = {

/*     SCH():                   instelling:                        */

/*     NAAM,                    AAN (of UIT),                      */

s_afvalbewaking,         AAN,

STOP};

/*

* =============================================================

* opties voor versnelde realisatie

* =============================================================

*/

/*     SG gebonden optie: VAA_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden optie: PPV_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

STOP};

/*     REGELING tabel                                              */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct FICT_CONFLICT  FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t          SG_BS_H5t_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5ac        SG_BS_H5ac_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H66          SG_BS_H66_tabel[] = {STOP};

struct WB                        WB_tabel[] = {STOP};

struct E_H_TIJDEN        E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct SG_RGA                SG_RGA_tabel[] = {STOP};

struct FIETS_VOETG_R  FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3              SG_MAH3_tabel[] = {STOP};

struct SG_PPAH              SG_PPAH_tabel[] = {STOP};

struct SG_WSRH              SG_WSRH_tabel[] = {STOP};

struct EGGPARMS            EGGPARMS_tabel[] = {STOP};

struct EPARMS                EPARMS_tabel[] = {STOP};

struct BK_OPTIE               BO_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE               MA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE           PPP_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              MVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE               TR_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              PPB_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE           PPA_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE           VNM_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              AFK_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE               BL_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              RVG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              VAG_OP_tabel[] = {STOP};

struct SG_OPTIE              VMG_OP_tabel[] = {STOP};

struct KOPPEL                KOPPEL_tabel[] = {STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeldregeling Standaard Filemeetpunt

*

* datum:              29 augustus 1994

* gewijzigd:          15 maart 2003

* gewijzigd:          18 september 2003

*

* versie:             2.1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "sfile.inc"

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"

#endif

/* ================================================================

* overige voorwaarden

* ================================================================

*/

void init_bij_inschakelen(void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

if (filemeting (SG02_2,              /* eerste filedetector            */

SG02_3,              /* tweede filedetector            */

t_bezet_D02_2,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_bezet_D02_3,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_rijden_D02_2,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_rijden_D02_3,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_afvallen_D02_2,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvallen_D02_3,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvalbewaking_02,  /* bewaking afvallen file bij !D  */

s_afvalbewaking,     /* schakelaar bawaking aan of uit */

hf_file1,            /* hulpfunctie                    */

hf_file2,            /* hulpfunctie                    */

hf_file3,            /* hulpfunctie                    */

hf_file4))           /* hulpfunctie                    */

set_HF(file_02_r);

else

reset_HF(file_02_r);

if (filemeting (SG02_4,              /* eerste filedetector            */

SG02_5,              /* tweede filedetector            */

t_bezet_D02_4,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_bezet_D02_5,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_rijden_D02_4,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_rijden_D02_5,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_afvallen_D02_4,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvallen_D02_5,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvalbewaking_02,  /* bewaking afvallen file bij !D  */

s_afvalbewaking,     /* schakelaar bawaking aan of uit */

hf_file5,            /* hulpfunctie                    */

hf_file6,            /* hulpfunctie                    */

hf_file7,            /* hulpfunctie                    */

hf_file8))           /* hulpfunctie                    */

set_HF(file_02_l);

else

reset_HF(file_02_l);

if (HF(file_02_r) && HF(file_02_l))

set_HF(file_02);

else

reset_HF(file_02);

if (filemeting (SG05_2,              /* eerste filedetector            */

SG05_3,              /* tweede filedetector            */

t_bezet_D05_2,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_bezet_D05_3,       /* als D langer bezet is -> file  */

t_rijden_D05_2,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_rijden_D05_3,      /* als D korter bezet is -> !file */

t_afvallen_D05_2,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvallen_D05_3,    /* afvalvertraging filemelding    */

t_afvalbewaking_05,  /* bewaking afvallen file bij !D  */

s_afvalbewaking,     /* schakelaar bawaking aan of uit */

hf_file9,            /* hulpfunctie                    */

hf_file10,           /* hulpfunctie                    */

hf_file11,           /* hulpfunctie                    */

hf_file12))          /* hulpfunctie                    */

set_HF(file_05);

else

reset_HF(file_05);

/*

* t.b.v. zichtbaar maken van de file

*/

#ifdef pc_omgeving

printxy (0, 0, "file op 02 rechter rijstrook :   %4d", HF(file_02_r));

printxy (0, 1, "file op 02 linker  rijstrook :   %4d", HF(file_02_l));

printxy (0, 2, "file op 02 :   %4d", HF(file_02));

printxy (0, 3, "file op 05 :   %4d", HF(file_05));

printxy (0, 4, "bezettijd op 05_2 :   %4d", waarde_TIJD(t_bezet_D05_2));

printxy (0, 5, "afvaltijd op 05_2 :   %4d", waarde_TIJD(t_rijden_D05_2));

printxy (0, 6, "afvalbewakingstijd op 05 :   %4d", waarde_TIJD(t_afvalbewaking_05));

#endif

}