Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar Applicaties

VOLGNUMMER:	11

NAAM:	Piekmeetpunt

VERSIENUMMER:	1.2

DATUM:	2 september 1995

gewijzigd dd. 19 maart 2003 i.v.m. overgang naar FLASH

gewijzigd dd. 6 januari 2004 i.v.m. gebruik EGGPARM’s.

BESCHRIJVING:	Een piekmeetpunt is bedoeld om, op grond van bijzondere omstandigheden ontstane, incidentele pieken in het verkeersaanbod op een bepaalde richting te detecteren zodat in een verkeerslichtenregeling op grond van de piekmelding bijzondere maatregelen, zoals b.v. het tijdelijk verhogen van de maximumgroentijd, kunnen worden genomen.

In de functie piekmeting() is een algoritme opgenomen dat dergelijke incidentele pieken vaststelt. Het algoritme is gebaseerd op een periodieke, exponentieel afgevlakte telling van het verkeer, die, na een vergelijking met een onder- en een bovengrenswaarde, al of niet een piekmelding oplevert.

ALGEMEEN:	De functie maakt gebruik van een hulpfunctie, een tijd, een teller, twee schakelaars, twee extra parameters, drie extra geheel getal parameters en een nummer. Dit laatst genoemde nummer is nodig omdat de functie maximaal voor vier verschillende piekmeetpunten in één applicatie kan worden gebruikt. Elke functie-aanroep voor de verschillende piekmeetpunten binnen één applicatie krijgt zo een eigen nummer om onderscheid te kunnen maken tussen de aanroepen. Deze nummers moeten zijn: 1, 2, 3 of 4. Andere nummers worden niet geaccepteerd.

De piekmelding is in de applicatie in de vorm van de HF() beschikbaar (in het voorbeeld HF(PIEK1) en HF(PIEK2). Met deze HF() kan verder worden gewerkt om de noodzakelijke bijzondere maatregelen te treffen. In het voorbeeld is dat niet verder uitgewerkt.

De symbolische arraynummers van de gebruikte variabelen worden als parameters aan de functie meegegeven. De functie zelf manipuleert (met) de desbetreffende variabelen.

De in het voorbeeld gespecificeerde instellingen voor de diverse parameters zijn reëel en kunnen worden overgenomen in een praktijksituatie.

INCLUDE:	Direct na de gebruikelijke includefiles van de CRAPCOD.C toevoegen:

#include "PIEK.INC"

PARMS:	De functie voor de piekmeting heeft de volgende 11 parameters:

1e.	hulpfunctie die aangeeft of de piekmeting is aangesproken (HF())

2e.	tijd die de telperiode bepaald (TIJD())

3e.	teller waarin het aantal gepasseerde voertuigen per telperiode wordt vastgelegd (TL())

4e.	schakelaar voor het dwingend setten van de hulpfunctie (SCH())

5e.	schakelaar voor het dwingend resetten van de hulpfunctie (SCH())

6e.	afvlakfactor alfa (EPARM())

7e.	afvlakfactor beta (EPARM())

8e.	ondergrens (EGGPARM())

9e.	bovengrens (EGGPARM())

10e.	EGGPARM() waarin de waarde wordt opgeslagen van de laatste telperiode in afgevlakt aantal voertuigen per uur

11e.	nummer van de functie-aanroep

De parameters 1, 2, 3, en 11 moeten voor elke gespecificeerde functie uniek zijn. De overige parameters mogen voor de gespecificeerde functies gelijk zijn, doch kunnen, indien gewenst, ook voor elke functie uniek worden gespecificeerd.

De tijd, die de lengte van de telperiode bepaalt, kan niet lager ingesteld worden dan de waarde van de define MIN_INSTELLING_TELP die vastligt in de file PIEK.INC. Een lagere instelling wordt gecorrigeerd.

MIN_INSTELLING_TELP is ingesteld op 10 s. MIN_INSTELLING_TELP mag nooit op nul worden ingesteld omdat met deze waarde een deling wordt uitgevoerd en een deling door het getal nul in de code leidt tot een crash van het programma! De functie corrigeert daarom een lager dan 1 seconde ingestelde waarde van MIN_INSTELLING_TELP altijd op 1 seconde.

De eerstgenoemde schakelaar set de hulpfunctie, ongeacht de stand van het algoritme.

De tweede schakelaar reset de hulpfunctie, ongeacht de stand van het algoritme.

De schakelaar voor resetten prevaleert boven de schakelaar voor setten.

De afvlakfactor alfa wordt gebruikt voor de afvlakking bij dalende intensiteit.

De afvlakfactor beta wordt gebruikt voor de afvlakking bij stijgende intensiteit.

Bij een intensiteit kleiner dan de ondergrens wordt de hulpfunctie gereset.

Bij een intensiteit groter dan de bovengrens wordt de hulpfunctie geset.

Het is verstandig de EGGPARM waarin de waarde wordt opgeslagen van de laatste telperiode in afgevlakt aantal voertuigen per uur voor elke functie apart te specificeren. Doel van deze EGGPARM is op straat de afgevlakte waarden te kunnen uitlezen m.b.v. het instelapparaat.

Het nummer van de functie-aanroep moet dus zijn 1, 2, 3 of 4.

Naast de hierboven behandelde "hoofd"functie voor de piekmeting is er nog een functie voor het initialiseren van de gebruikte variabelen. Deze functie dient aangeroepen te worden in de functie init_bij_inschakelen() en heeft de volgende 2 parameters:

1e.	tijd die de telperiode bepaald (TIJD())

2e.	nummer van de functie-aanroep

Tijd en nummer zijn dezelfde als gebruikt bij de hierboven behandelde "hoofd"functie.

VALKUILEN:	Zoals in het algemeen voor alle define's van de CRAPDEF.H geldt, moet er ook hier zorgvuldig voor worden gezorgd dat de te definiëren namen uniek zijn.

Door het grote aantal parameters kan snel een schrijffout worden gemaakt die over het algemeen niet zal leiden tot foutmeldingen van het programma, terwijl de functie dan niet meer correct functioneert. Hier is geen andere beveiliging tegen dan de parameters zeer zorgvuldig te specificeren.

De beide schakelaars moeten niet worden verwisseld. Voor de default-instelling van beide schakelaars wordt geadviseerd UIT in te vullen.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Piek.doc	beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H	broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C	broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C	broncode voorbeeldregelaar

Piek.inc		broncode van de standaard

Std_11_Piek.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile.

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur en de naam van de regelaar als volgt vast:

"C:\Crw\Wsra\Std_11_Piek"

hierin staat

- 11 voor het nummer van de standaard en

- Piek voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_11_Piek (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:	De functie kan worden getest door voor een aantal telperiodes van te voren "op papier" te bepalen welke waarden EGGPARM(TELWAARDE) bij een gegeven aantal voertuigen moet aannemen waarna vervolgens in de testomgeving e.e.a. "live" kan worden gecontroleerd.

De voorwaarden die in  werking moeten treden bij het aanspreken van de hulpfunctie kunnen eenvoudig worden getest m.b.v. de schakelaar voor het setten van de hulpfunctie.

BRONCODE:	zie bijlage 1

VOORBEELDEN:	zie bijlage 2

BIJLAGE 1:	Broncode piekmeetpunt

/*

* Copyright(c)  1995  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: PIEK.INC

*

* datum dd.:          1-9-1995

* wijziging dd.       23-12-2002  omzetting naar FLASH

* wijziging dd.       06-01-2004  i.v.m. gebruik EGGPARM's

* versie:             1.2

*/

#define  MAX_PIEK               5  /* maximaal vier aanroepen v/d functie */

#define  MIN_INSTELLING_TELP   10  /* telperiode minimaal 10 seconden !   */

static Float telp[MAX_PIEK],       /* alles in reele getallen!            */

i_telp[MAX_PIEK],

i_uur[MAX_PIEK],

i_old[MAX_PIEK],

i_new[MAX_PIEK],

a[MAX_PIEK],

b[MAX_PIEK],

og[MAX_PIEK],

bg[MAX_PIEK];

static Int16 temp_hf[MAX_PIEK];

void init_piekmeting(Int16 telperiode, Int16 n)

{

/* beveilig tegen buiten array schrijven */

if ((n >= MAX_PIEK) || (n < 1))

return;

telp[n] = 0;

i_telp[n] = 0;

i_uur[n] = 0;

i_old[n] = 0;

i_new[n] = 0;

a[n] = 0;

b[n] = 0;

og[n] = 0;

bg[n] = 0;

temp_hf[n] = 0;

start_TIJD(telperiode);

}

void piekmeting(Int16 piek,              /* HF piek                          */

Int16 telperiode,        /* TIJD telperiode                  */

Int16 aant_telp,         /* TL met aantal getelde voertuigen

v/d laatste telperiode           */

Int16 dw_aan,            /* SCH dwingend aan                 */

Int16 dw_uit,            /* SCH dwingend uit                 */

Int16 alfa,              /* EPARM afvlakfactor daal          */

Int16 beta,              /* EPARM afvlakfactor stijg         */

Int16 ogr,               /* EGGPARM ondergrens               */

Int16 bgr,               /* EGGPARM bovengrens               */

Int16 afg_aant_uur,      /* EGGPARM afgevlakt aantal vtg/uur */

Int16 n                  /* nummer van de aanroep            */

)

{

Float i;

/* beveilig tegen buiten array schrijven */

if ((n >= MAX_PIEK) || (n < 0)){

maak_TL(aant_telp, 0);

return;

}

if(einde_TIJD(telperiode) && !TIJD(telperiode))

{

/* bewaak grenzen */

if (inst_EPARM(alfa) < 0)  wijzig_EPARM(alfa, 0);

if (inst_EPARM(beta) < 0)  wijzig_EPARM(beta, 0);

if (inst_EPARM(alfa) > 10)  wijzig_EPARM(alfa, 10);

if (inst_EPARM(beta) > 10)  wijzig_EPARM(beta, 10);

/* zet instel(tel)waarde(n) in variabelen */

telp[n]       = ((Float)inst_TIJD(telperiode))/10; /* interne waarde is x 10 */

i_telp[n]     = (Float)TL(aant_telp);

i_old[n]      = (Float)inst_EGGPARM(afg_aant_uur);

a[n]          = ((Float)inst_EPARM(alfa))/10;      /* interne waarde is x 10 */

b[n]          = ((Float)inst_EPARM(beta))/10;      /* interne waarde is x 10 */

og[n]         = (Float)inst_EGGPARM(ogr);

bg[n]         = (Float)inst_EGGPARM(bgr);

/* voorkomen dat er door nul wordt gedeeld */

i = (Float)MIN_INSTELLING_TELP;

if ( i < 1.0)

i = 1.0;

if (telp[n] < 1.0 )

{

wijzig_TIJD(telperiode, (Uint32)i*10);

herstart_TIJD(telperiode);

maak_TL(aant_telp, 0);

return;

}

/* bereken i_new */

i_uur[n] = (i_telp[n] * 3600 / telp[n]);

if (i_uur[n] < i_old[n])

i_new[n] = (i_uur[n] * a[n]) + (i_old[n] * (1.0 - a[n]));

else

i_new[n] = (i_uur[n] * b[n]) + (i_old[n] * (1.0 - b[n]));

/* bepaal set/reset HF piek */

if (i_new[n] >= bg[n])     temp_hf[n] = 1;

if (i_new[n] <= og[n])     temp_hf[n] = 0;

herstart_TIJD(telperiode);

maak_TL(aant_telp, 0);

wijzig_EGGPARM(afg_aant_uur, (Int32)i_new[n]);

}

/* set en reset hulpfunctie */

if (SCH(dw_uit))        reset_HF(piek);

else

{

if (SCH(dw_aan))      set_HF(piek);

else

{

if (temp_hf[n])       set_HF(piek);

else                reset_HF(piek);

}

}

}

/* einde van de functie */

BIJLAGE 2:	Voorbeeldregeling piekmeetpunt

De relevante delen van de code zijn vet cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  1995  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri:      PIEKMETING

*

* datum dd.:               1-9-1995

* wijziging dd.            23-12-2002  omzetting naar FLASH

* wijziging dd.            06-01-2004  i.v.m. gebruik EGGPARM's

* versie:                  1.2

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1    0

#define BK2    1

#define NUMBK  2

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02   0

#define SG05   1

#define NUMSG  2

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1            0

#define SG02_2            1

#define SG02_3            2

#define SG02_4            3

#define SG05_1            4

#define SG05_2            5

#define NUMD              6

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define PIEK1             0 /* hulpfunctie t.b.v. de 1e piekmeting */

#define PIEK2             1 /* hulpfunctie t.b.v. de 2e piekmeting */

#define NUMHF             2

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define TELPERIODE1       0 /* tijd voor telperiode 1e piekmeting */

#define TELPERIODE2       1 /* tijd voor telperiode 2e piekmeting */

#define NUMT              2

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define PIEKTELLER1       0 /* teller t.b.v. de 1e piekmeting */

#define PIEKTELLER2       1 /* teller t.b.v. de 2e piekmeting */

#define NUMTL             2

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define PIEK_DW_AAN       0

#define PIEK_DW_UIT       1

#define NUMSCH            2

/* declaratie arraynummers voor eparms */

#define ALFA              0

#define BETA              1

#define NUMEP             2

/* declaratie arraynummers voor eggparms */

#define OGR1              0

#define BGR1              1

#define TELWAARDE1        2

#define OGR2              3

#define BGR2              4

#define TELWAARDE2        5

#define NUMEGGP           6

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL             0

#define NUMOV            20

/*

* Copyright(c)  1995  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri:      PIEKMETING

*

* datum dd.:               1-9-1995

* wijziging dd.            23-12-2002  omzetting naar FLASH

* wijziging dd.            06-01-2004  i.v.m. gebruik EGGPARM's

* versie:                  1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                2.0,      2.0,

SG05,     SG02,                2.0,      2.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG02_2,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG02_3,  DP,          SG02,   GEEN,

SG02_4,  DP,          SG02,   GEEN,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_2,  DP,          SG05,   GEEN,

STOP};

/*     TIJDEN tabel                                                       */

struct TIJDEN                 TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                instelling:                                 */

/*     SGn_i,                   x.y,                                      */

TELPERIODE1,            60.0,     /* telperiode van een minuut     */

TELPERIODE2,            60.0,     /* telperiode van een minuut     */

STOP};

/*     SCHAKELAARtabel                                                    */

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = {

/*     SCH():                   instelling:                               */

/*     NAAM,                    AAN (of UIT),                             */

PIEK_DW_AAN,             UIT,           /* DW = dwingend           */

PIEK_DW_UIT,             UIT,           /* DW = dwingend           */

STOP};

/*     extra PARMS tabel                                                  */

struct EPARMS           EPARMS_tabel[] = {

/*     EPARM(),         instelling                                        */

ALFA,             0.2,  /* afvlakfactor voor dalende intensiteit   */

BETA,             0.4,  /* afvlakfactor voor stijgende intensiteit */

STOP};

/*     extra geheel getal PARMS tabel                                                  */

struct EGGPARMS         EGGPARMS_tabel[] = {

/*     EPARM(),         instelling                                        */

OGR1,             800,  /* (o)grenswaarde is 800 vtg/uur           */

BGR1,            1400,  /* (b)grenswaarde is 1400 vtg/uur          */

TELWAARDE1,         0,  /* wordt na elke berekening gevuld met het

afgevlakte aantal voertuigen per uur    */

OGR2,             400,  /* (o)grenswaarde is 400 vtg/uur           */

BGR2,             700,  /* (b)grenswaarde is 700 vtg/uur           */

TELWAARDE2,         0,  /* wordt na elke berekening gevuld met het

afgevlakte aantal voertuigen per uur    */

STOP};

/*     REGELING tabel                                           */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct WB WB_tabel[] = { STOP};

struct FICT_CONFLICT FICT_CONFLICT_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5t SG_BS_H5t_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5ac SG_BS_H5ac_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H66 SG_BS_H66_tabel[] = { STOP};

struct SG_RGA   SG_RGA_tabel[] = { STOP};

struct FIETS_VOETG_R FIETS_VOETG_R_tabel[] = { STOP};

struct SG_MAH3 SG_MAH3_tabel[] = { STOP};

struct SG_PPAH SG_PPAH_tabel[] = { STOP};

struct SG_WSRH SG_WSRH_tabel[] = {   STOP};

struct KLOKKEN KLOKKEN_tabel[] = { STOP};

struct BK_OPTIE   BO_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   MA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE    PPP_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   MVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   TR_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   PPB_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE    PPA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE    VNM_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   AFK_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   BL_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   RVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   VAG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE   VMG_OP_tabel[] = { STOP};

struct KOPPEL  KOPPEL_tabel[] = { STOP};

struct E_H_TIJDEN  E_H_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct E_MG_TIJDEN  E_MG_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = { STOP};

/*

* Copyright(c)  1995  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri:      PIEKMETING

*

* datum dd.:               1-9-1995

* wijziging dd.            23-12-2002  omzetting naar FLASH

* wijziging dd.            06-01-2004  i.v.m. gebruik EGGPARM's

* versie:                  1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "piek.inc"

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"

#endif

void init_bij_inschakelen(void)

{

init_piekmeting(TELPERIODE1, 1);

init_piekmeting(TELPERIODE2, 2);

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

/* de eerste piekmeting

* D(SG02_3) en D(SG02_4)) gelden hier als voorbeeld!

*/

if (begin_D(SG02_3) || begin_D(SG02_4))

incr_TL(PIEKTELLER1);

piekmeting(PIEK1,         /* hulpfunctie piek                         */

TELPERIODE1,   /* tijd die telperiode bepaald              */

PIEKTELLER1,   /* teller die detectiemeldingen telt        */

PIEK_DW_AAN,   /* schakelaar voor dwingend setten v/d

hulpfunctie t.b.v testddoeleinden        */

PIEK_DW_UIT,   /* schakelaar voor dwingend resetten v/d

hulpfunctie t.b.v uitschakelen maatregel */

ALFA,          /* afvlakfactor bij dalende intensiteit     */

BETA,          /* afvlakfactor bij stijgende intensiteit   */

OGR1,          /* "ondergrens" voor resetten hulpfunctie   */

BGR1,          /* "bovengrens" voor setten hulpfunctie     */

TELWAARDE1,    /* laatste telwaarde in vtg/uur             */

1              /* aanroep eerste piekmeting; een 2e, 3e

en 4e aanroep zijn mogelijk in combinatie

met andere parameters voor tenminste

HF(), TIJD() en TL(); de overige

parameters mogen dezelfde zijn           */

);

/* de tweede piekmeting

* D(SG05_2) geldt hier als voorbeeld!

*/

if (begin_D(SG05_2))

incr_TL(PIEKTELLER2);

piekmeting(PIEK2,         /* hulpfunctie piek                         */

TELPERIODE2,   /* tijd die telperiode bepaald              */

PIEKTELLER2,   /* teller die detectiemeldingen telt        */

PIEK_DW_AAN,   /* schakelaar voor dwingend setten v/d

hulpfunctie t.b.v testddoeleinden        */

PIEK_DW_UIT,   /* schakelaar voor dwingend resetten v/d

hulpfunctie t.b.v uitschakelen maatregel */

ALFA,          /* afvlakfactor bij dalende intensiteit     */

BETA,          /* afvlakfactor bij stijgende intensiteit   */

OGR2,          /* "ondergrens" voor resetten hulpfunctie   */

BGR2,          /* "bovengrens" voor setten hulpfunctie     */

TELWAARDE2,    /* laatste telwaarde in vtg/uur             */

2              /* aanroep tweede eerste piekmeting         */

);

#ifdef pc_omgeving

printxy(1,0, "HF(PIEK1) %d   ", HF(PIEK1));

printxy(1,1, "HF(PIEK2) %d   ", HF(PIEK2));

printxy(1,2, "Telperiode1  %d   ", (Int16)waarde_TIJD(TELPERIODE1));

printxy(1,3, "TL 1:        %d   ", (Int16)TL(PIEKTELLER1));

printxy(1,4, "TL_afgev 1:  %d   ", (Int16)(inst_EGGPARM(TELWAARDE1)));

printxy(1,5, "Telperiode2  %d   ", (Int16)waarde_TIJD(TELPERIODE2));

printxy(1,6, "TL 2:        %d   ", (Int16)TL(PIEKTELLER2));

printxy(1,7, "telling2:    %d   ", (Int16)(inst_EGGPARM(TELWAARDE2)));

#endif

}