Werkgroep Standaard

RWS C-regelaar Applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	13

NAAM:	Functies voor het vergelijken van datum, weekdag en tijd

VERSIENUMMER:	1.2

DATUM:	26 januari 1996

gewijzigd:

19 maart 2003:	voorbeeld omgezet naar FLASH en apart getal voor de eeuw geïntroduceerd.

24 december 2003:	aanpassing m.b.t. EGGPARM(); apart getal voor de eeuw weer vervallen

BESCHRIJVING:	Soms wil men op een bepaalde datum of op een bepaalde dag van de week (weekdag, b.v. zaterdag of donderdag) of op een bepaald tijdstip (of een combinatie van de voorgaande zaken) bijzondere voorwaarden toepassen in de regeling. Dit kan worden bereikt door die bepaalde datum, weekdag en/of tijd in de regeling te vergelijken met de werkelijke datum, weekdag en/of tijd zoals die door in de procesbesturing wordt gehanteerd. Deze vergelijking is mogelijk met behulp van de functies

-	datum()

-	dag() en

-	tijd()

Als de te vergelijken datum, weekdag of tijd overeenkomen met de in de procesbesturing aanwezige datum, weekdag of tijd geven deze functies "waar" terug, anders "niet waar".

In deze functies moeten de te vergelijken datum, weekdag en tijd op een bepaalde manier tussen de () worden opgegeven. De onderhavige standaard maakt het mogelijk deze te vergelijken datum, weekdag en tijd als getallen onder te brengen in extra geheel getal parameters zodat op elk moment, tijdens het in bedrijf zijn van de regelaar de te vergelijken datum, weekdag en tijd kunnen worden gewijzigd.

De onderhavige standaard vervangt het gebruik van de functies datum(), dag(), en tijd() door de onderstaande nieuwe functies:

-	vergelijk_datum()

-	vergelijk_weekdag()

-	vergelijk_tijd()

ALGEMEEN:	De te vergelijken

-	datum	(bestaande uit een waarde voor het jaar, de maand en de dag),

-	weekdag	(bestaande uit een waarde voor de weekdag) en

-	tijd	(bestaande uit een waarde voor het uur en de tijd),

worden ondergebracht in door de gebruiker te definiëren extra geheel getal parameters.

Voor de datum zijn, gegeven de waarden voor jaar, maand en dag drie extra parameters nodig.

Voor de weekdag is één extra parameter nodig.

Voor de tijd zijn, gegeven de waarden voor uur en minuut twee extra parameters nodig.

B.v.:

Voor de datum:	jaar_inst,	2002,

maand_inst,	    10,

dag_inst,	    21,

De datum die hiermee zal worden gerepresenteerd is 21 oktober 2002.

Voor de weekdag:	weekdag_inst,	  1,

De weekdag die hiermee zal worden gerepresenteerd is maandag.

Voor de tijd:	uur_inst,	11,

minuut_inst,	17,

De tijd die hiermee zal worden gerepresenteerd is 11.17 uur.

De definities voor de weekdag zijn als volgt:

zondag is 	0

maandag is 	1

dinsdag is 	2

woensdag is 	3

donderdag is 	4

vrijdag is 	5

zaterdag is 	6

De resultaten van de te maken vergelijkingen worden ondergebracht in een door de gebruiker te definiëren hulpfunctie.

Om niet te veel processortijd in beslag te nemen is het verstandig de functies onder te brengen in de functie voorwaarden_per_seconde().

INCLUDE:	Direct na de gebruikelijke includefiles van de CRAPCOD.C toevoegen:

#include "VERG_DDT.INC"

PARMS:	De functie voor het vergelijken van de datum heeft de volgende 3 parameters:

1e:	de naam van de EGGPARM waarin het getal voor het jaar van de te vergelijken datum is ondergebracht

2e:	de naam van de EGGPARM waarin het getal voor de maand van de te vergelijken datum is ondergebracht

3e:	de naam van de EGGPARM waarin het getal voor de dag van de te vergelijken datum is ondergebracht

De functie voor het vergelijken van de weekdag heeft de volgende parameter:

-	de naam van de EGGPARM waarin de weekdagwaarde van de te vergelijken weekdag is ondergebracht

De functie voor het vergelijken van de tijd heeft de volgende 2 parameters:

1e:	de naam van de EGGPARM waarin de uurwaarde van de te vergelijken tijd is ondergebracht

2e:	de naam van de EGGPARM waarin de minuutwaarde van de te vergelijken tijd is ondergebracht

VALKUILEN:

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Verg_DDT.doc		beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H		broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C		broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C		broncode voorbeeldregelaar

Verg_DDT.inc		broncode van de standaard

Std_13_Verg_DDT.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile.

Van de voorbeeldregelaar liggen in de FLASH projectfile de directory-structuur en de naam van de regelaar als volgt vast:

"C:\Crw\Wsra\Std_13_ Verg_DDT "

hierin staat

- 13 voor het nummer van de standaard en

- Verg_DDT voor een afkorting van de naam van de standaard.

Voor het installeren van de voorbeeld regeling wordt het aanhouden van deze structuur aanbevolen. In dat geval behoeft alleen nog de voorbeeldregeling in de verzameling regelingen van FLASH te worden opgenomen onder dezelfde naam als gebruikt in de FLASH projectfile: Std_11_Verg_DDT (let op: er wordt onderscheid gemaakt tussen kleine en hoofdletters).

TESTEN:	De functie kan worden getest door de instellingen van de extra geheel getal parameters voor jaar, maand enz. te veranderen in de in de simulatie geldende datum, tijd en dag via het desbetreffende debugscherm.

De functie kan ook worden getest door FLASH op te starten met een starttijdstip van enkele minuten eerder dan de te testen datum, tijd e.d. Nadat de enkele minuten simulatietijd zijn verstreken moet de bewuste hulpfunctie waar worden.

BRONCODE:	zie bijlage 1

VOORBEELDEN:	zie bijlage 2

BIJLAGE 1: Broncode voor de functies voor het vergelijken van datum, weekdag en tijd.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: VERG_DDT.INC

*

* datum:                   25-01-96

*                          19-03-03 aanpassing aan FLASH

*                                   apart getal voor eeuw

*                          24-12-03 aanpassing m.b.t. EGGPARM()

* versie:                  1.2

*/

Int16 vergelijk_datum(Int16 jr_, Int16 mnd_, Int16 dg_)

{

if (datum( ((Int16)(inst_EGGPARM(jr_))),

((Int16)(inst_EGGPARM(mnd_))),

((Int16)(inst_EGGPARM(dg_)))

)

)

return TRUE;

else

return FALSE;

}

Int16 vergelijk_weekdag(Int16 wkdg_)

{

if (dag(((Int16)(inst_EGGPARM(wkdg_)))))

return TRUE;

else

return FALSE;

}

Int16 vergelijk_tijd(Int16 uur_, Int16 min_)

{

if (tijd(

((Int16)(inst_EGGPARM(uur_))),

((Int16)(inst_EGGPARM(min_)))

))

return TRUE;

else

return FALSE;

}

BIJLAGE 2:	Voorbeeldregeling voor de functies voor het vergelijken van datum, weekdag en tijd.

De relevante delen van de code zijn vet cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri:      vergelijk datum, dag en tijd

*

* datum:                   25-01-96

*                          19-03-03 aanpassing aan FLASH

*                                   apart getal voor eeuw

*                          24-12-03 aanpassing m.b.t. EGGPARM()

* versie:                  1.2

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1    0

#define BK2    1

#define BK3    2

#define NUMBK  3

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02   0

#define SG05   1

#define SG09   2

#define NUMSG  3

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0

#define SG05_1                  1

#define SG09_1                  2

#define NUMD                    3

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define NUMT                    0

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define JRMNDDG                 0 /* HF JAAR MAAND DAG */

#define WEEKDAG                 1 /* HF WEEKDAG */

#define UURMIN                  2 /* HF UREN MINUTEN */

#define NUMHF                   3

/*  declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL                   0

/*  declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH                  0

/*  declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL                   0

/*  declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP                   0

/*  declaratie arraynummers voor extra geheel getal parameters */

#define jaar_inst               0

#define maand_inst              1

#define dag_inst                2

#define weekdag_inst            3

#define uur_inst                4

#define minuut_inst             5

#define NUMEGGP                 6

#define NUMOV                  20

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri:      vergelijk datum, dag en tijd

*

* datum:                   25-01-96

*                          19-03-03 aanpassing aan FLASH

*                                   apart getal voor eeuw

*                          24-12-03 aanpassing m.b.t. EGGPARM()

* versie:                  1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

BK3,     SG09,   PRIM,

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                1.0,      1.0,

SG02,     SG09,                1.0,      1.0,

SG05,     SG02,                1.0,      1.0,

SG05,     SG09,                1.0,      1.0,

SG09,     SG02,                1.0,      1.0,

SG09,     SG05,                1.0,      1.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG09,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG09,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

SG09,      2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG09_1,  DP,          SG09,   AVR + BS_H5p + H1e,

STOP};

/*     extra PARMS tabel  */

struct EPARMS       EPARMS_tabel[] = {

/*     EPARM(),     instelling    */

STOP};

/*     extra EGGPARMS tabel  */

struct EGGPARMS       EGGPARMS_tabel[] = {

/*     EGGPARM(),     instelling    */

jaar_inst,   2002, /* 2002 */

maand_inst,     8, /* augustus */

dag_inst,      11, /* de 11e */

/* bovenstaande datum is dus 11 augustus 2002 */

weekdag_inst,   1, /* maandag */

uur_inst,      16,

minuut_inst,   33,

STOP};

/*     REGELING tabel                                           */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct BK_OPTIE BO_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE MA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE PPP_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE MVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE TR_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE VAA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE PPV_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE PPB_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE PPA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE VNM_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE AFK_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE BL_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE RVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE VAG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE VMG_OP_tabel[] = { STOP};

struct KOPPEL KOPPEL_tabel[] = { STOP};

struct WB WB_tabel[] = { STOP};

struct FICT_CONFLICT FICT_CONFLICT_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5t SG_BS_H5t_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5ac SG_BS_H5ac_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H66 SG_BS_H66_tabel[] = { STOP};

struct E_MG_TIJDEN E_MG_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct E_H_TIJDEN E_H_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct SG_RGA SG_RGA_tabel[] = { STOP};

struct FIETS_VOETG_R FIETS_VOETG_R_tabel[] = { STOP};

struct SG_MAH3 SG_MAH3_tabel[] = { STOP};

struct SG_PPAH SG_PPAH_tabel[] = { STOP};

struct SG_WSRH SG_WSRH_tabel[] = { STOP};

struct TIJDEN TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct KLOKKEN KLOKKEN_tabel[] = { STOP};

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = { STOP};

/*

* Copyright(c)  2002  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File: CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri:      vergelijk datum, dag en tijd

*

* datum:                   25-01-96

*                          19-03-03 aanpassing aan FLASH

*                                   apart getal voor eeuw

*                          24-12-03 aanpassing m.b.t. EGGPARM()

* versie:                  1.2

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "verg_ddt.inc"

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"

#endif

void init_bij_inschakelen(void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

if (vergelijk_datum(jaar_inst,

maand_inst,

dag_inst))

set_HF(JRMNDDG);

else

reset_HF(JRMNDDG);

if (vergelijk_weekdag(weekdag_inst))

set_HF(WEEKDAG);

else

reset_HF(WEEKDAG);

if (vergelijk_tijd(uur_inst,

minuut_inst))

set_HF(UURMIN);

else

reset_HF(UURMIN);

}

void overige_voorwaarden(void)

{

#ifdef pc_omgeving

/* voor zichtbaar maken HF's */

printxy(1,1, "HF(JRMNDDG): %d  ", HF(JRMNDDG));

printxy(1,2, "HF(WEEKDAG): %d  ", HF(WEEKDAG));

printxy(1,3, "HF(UURMIN):  %d  ", HF(UURMIN));

#endif

}