Werkgroep standaard

RWS C-regelaar applicaties (WSRA)

VOLGNUMMER:	19

NAAM:	Veiligheidsgroen

VERSIENUMMER:	1.0

DATUM:	26 augustus 2004

BESCHRIJVING:	In de include file zijn twee functies opgenomen voor twee verschillende manieren van toepassen van veiligheidsgroen. Bij de eerste manier wordt veiligheidsgroen toegestaan als de H2e-tijd loopt. Bij de tweede manier wordt veiligheidsgroen toegestaan als er zich minstens twee voertuigen in de dilemmazone bevinden. Eén van beide functies uit het includebestand moet worden aangeroepen, afhankelijk van welke vorm van veiligheidsgroen gewenst is.

INCLUDE:	Bij gebruik van een van de functies in de CRAPCOD.C:

Direct na de gebruikelijke includefiles van de CRAPCOD.C toevoegen

#include "veilig.inc"

FUNCTIES:	De functie “veiliggroen” geeft veiligheidsgroen als er minstens één voertuig in de dilemmazone is. De functie heeft 5 parameters:

n =  SG met veiligheidsgroen

t =  de maximale duur van het veiligheidsgroen

hf1 = HF tbv VMG_optie en LED

hf2 = interne HF

sch  = schakelaar veiligheidsgroen wel/niet mogelijk

De functie “veiliggroen2” geeft veiligheidsgroen als er meer dan één voertuig in de dilemmazone is. De functie heeft 8 parameters:

n =  SG met veiligheidsgroen

t =  de maximale duur van het veiligheidsgroen

hf1 = HF tbv VMG_optie en LED

hf2 = interne HF

sch  = schakelaar veiligheidsgroen wel/niet mogelijk

t2 =  passeertijd voertuig 1

t3 =  passeertijd voertuig 2

d = de detector die het veiligheidsgroen herstart

Kies bij gebruik van veiliggroen2 voor die detector die direct voor het begin van de dilemmazone ligt. De passeertijden voor de voertuigen moeten zo worden gekozen dat een voertuig met de normale snelheid vanaf de detector tot voorbij de dilemmazone wordt gebracht.

Indien de functie veiligheidsgroen2 wordt gebruikt voor meerdere rijstroken van één signaalgroep, dan dient de functie per rijstrook te worden aangeroepen. De parameters t2, t3 en d moeten per aanroep verschillen. De overige parameters kunnen dezelfde zijn.

VALKUILEN:	Het veiligheidsgroen werkt alleen voor richtingen die een H2e_TIJD en een MVG-optie kennen.
De functie “veiliggroen2 (...)” is werkzaam voor één rijstrook. Indien de signaalgroep meerdere rijstroken heeft, moet voor iedere rijstrook apart het veiligheidsgroen worden bepaald door middel van één aanroep per rijstrook.

INSTALLATIE:	De standaard bestaat uit de volgende files:

Std_19_veilig.doc beschrijving van de standaard

CRAPDEF.H	broncode voorbeeldregelaar

CRAPTAB.C	broncode voorbeeldregelaar

CRAPCOD.C	broncode voorbeeldregelaar

veilig.inc	broncode van de standaard

Std_19_veilig.fls	de bij de voorbeeldregeling behorende FLASH projectfile.

TESTEN:	Omschrijving van de wijze van testen van de standaard.

BRONCODE:	Bijlage 1.

VOORBEELD:	Bijlage 2.

BIJLAGE 1: Broncode van de standaard

/*

* Copyright(c)  2003  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               Veilig.inc

*

* datum:              27 mei 2004

*

* versie:             1.0

*/

#include "crsg.h"

/* Veiliggroen - traditionele veiligheidsgroen, zolang H2e-tijd loopt */

/* ------------------------------------------------------------------ */

void veiliggroen (Int16 n,      /* SG met veiligheidsgroen        */

Int16 t,      /* maximale duur veiligheidsgroen */

Int16 hf1,    /* HF tbv VMG_optie en LED        */

Int16 hf2,    /* interne HF                     */

Int16 sch )   /* Schakelaar veiligheidsgr. A/U  */

{

sgn_n= n;

/* Alleen veiligheidsgroen indien overgang naar MVG als gevolg */

/* van gevallen hiaat, niet als gevolg van bereiken MG-TIJD of */

/* als er een hiaat valt tijdens MVG                           */

if ( MVG(n) && !H2e_TIJD(n) )

set_HF(hf2);

if ( SCH(sch) )

{

/* Maximale duur van het veiligheidsgroen: t seconden na einde MVG_OP */

if ( MVG_OP(n) &&

!(ov_ac && ov_ad) &&            /* geen conflicten in RVG */

!(ov_ax && ov_ay && ov_az)  )   /* geen wachtstandgroen   */

herstart_TIJD(t);

/* Veiligheidsgroen als H2e loopt, de maximale tijd niet is verstreken, */

/* de SG daadwerkelijk in MVG stond en er geen AFK-optie is.            */

if ( HF(hf2) && H2e_TIJD(n) && TIJD(t) && !AFK_OP(n) )

set_HF(hf1);

else reset_HF(hf1);

}

else   reset_HF(hf1);

/* Resetten hulpfunctie bij einde groen */

if ( begin_GL(n) )

{

reset_HF(hf2);

}

}

/* Veiliggroen2 : uitsluitend veiligheidsgroen bij meer dan 1      */

/*                voertuig in de dilemmazone.                      */

/* --------------------------------------------------------------- */

void veiliggroen2 (Int16 n,      /* SG met veiligheidsgroen        */

Int16 t,      /* maximale duur veiligheidsgroen */

Int16 hf1,    /* HF tbv VMG_optie en LED        */

Int16 hf2,    /* interne HF                     */

Int16 sch,    /* Schakelaar veiligheidsgr. A/U  */

Int16 t2,     /* Passeertijd voertuig 1         */

Int16 t3,     /* Passeertijd voertuig 2         */

Int16 d)      /* Detector die veilig.gr.herstart*/

{

sgn_n= n;

/* Resetten tijden en teller (in 'rust') */

if ( begin_MVG(n) && !H2e_TIJD(n) ||

einde_H2e_TIJD(n) )

{

maak_TL(tl, 0);

reset_TIJD(t2);

reset_TIJD(t3);

}

/* Herstarten passeertijden voor voertuigen */

if ( begin_D(d) && HF(hf2) )

{

if ( waarde_TIJD(t2)==0 )

herstart_TIJD(t2);

else if ( waarde_TIJD(t2)>waarde_TIJD(t3) )

{

if ( waarde_TIJD(t3)==0 )

herstart_TIJD(t3);

else

herstart_TIJD(t2);

}

else

herstart_TIJD(t3);

}

/* Alleen veiligheidsgroen indien overgang naar MVG als gevolg */

/* van gevallen hiaat, niet als gevolg van bereiken MG-TIJD of */

/* als er een hiaat valt tijdens MVG                           */

if ( MVG(n) && !H2e_TIJD(n) )

set_HF(hf2);

if ( SCH(sch) )

{

/* Maximale duur van het veiligheidsgroen: t seconden na einde MVG_OP */

if ( MVG_OP(n) &&

!(ov_ac && ov_ad) &&            /* geen conflicten in RVG */

!(ov_ax && ov_ay && ov_az)  )   /* geen wachtstandgroen   */

herstart_TIJD(t);

/* Veiligheidsgroen als H2e loopt, de maximale tijd niet is verstreken, */

/* de SG daadwerkelijk in MVG stond, er geen AFK-optie is,              */

/* en er meer dan één voertuig zich in de dilemmazone bevindt.          */

if ( HF(hf2)     &&    /* Veiligheidsgroen is toegestaan                    */

H2e_TIJD(n) &&    /* H2e-TIJD loopt                                    */

TIJD(t)     &&    /* Maximale duur veiligheidsgroen is niet verstreken */

!AFK_OP(n)  &&    /* Er is geen AFK-optie                              */

TIJD(t2)    &&    /* Er is één voertuig in de dilemmazone ....         */

TIJD(t3) )        /* en er is een tweede voertuig in de dilemmazone    */

set_HF(hf1);

else reset_HF(hf1);

}

else   reset_HF(hf1);

/* Resetten hulpfunctie bij einde groen */

if ( begin_GL(n) )

{

reset_HF(hf2);

}

}

BIJLAGE 2: VOORBEELDREGELING

De relevante delen van de kode zijn cursief weergegeven.

/*

* Copyright(c)  2003  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               crapdef.h

*

* Regelprogramma VRI  voorbeeldregeling veiligheidsgroen

*

* datum:              27-05-2004

* gewijzigd dd.:      -

* versie:             1.0

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1                     0

#define BK2                     1

#define NUMBK                   2

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02                    0

#define SG05                    1

#define SG08                    2

#define NUMSG                   3

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0

#define SG02_2                  1

#define SG02_3                  2

#define SG05_1                  3

#define SG05_2                  4

#define SG08_1                  5

#define SG08_2                  6

#define SG08_3                  7

#define NUMD                    8

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define T_fb02                  0

#define T_fb05                  1

#define T_fb08                  2

#define T_veilig_groen_02       3  /* maximale duur veiligheidsgroen */

#define T_veilig_groen_08       4

#define T_dilemma_08_01         5  /* passeertijd 1e voertuig */

#define T_dilemma_08_02         6  /* passeertijd 2e voertuig */

#define NUMT                    7

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define HF_veilig_groen_02      0  /* actief zijn veiligheidsgroen */

#define HF_veilig_mag_02        1  /* toestaan veiligheidsgroen    */

#define HF_veilig_groen_08      2

#define HF_veilig_mag_08        3

#define NUMHF                   4

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL                   0

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define SCH_veilig_groen_02     0  /* toestaan veiligheidsgroen */

#define SCH_veilig_groen_08     1

#define NUMSCH                  2

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL                   0

/* declaratie arraynummers voor eparms */

#define NUMEP                   0

/*  declaratie arraynummers voor extra geheel getal parameters  */

#define NUMEGGP                 0

#define NUMOV                   8

/*

* Copyright(c)  2003  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               craptab.c

*

* Regelprogramma VRI  voorbeeldregeling veiligheidsgroen

*

* datum:              27-05-2004

* gewijzigd dd.:      -

* versie:             1.0

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* ===============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* ===============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    SG:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK1,     SG08,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*

* ===============================================================

* matrices

* ===============================================================

*/

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     SG:       conflicterende SG:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                0.0,      0.0,

SG05,     SG02,                0.0,      0.0,

SG05,     SG08,                0.0,      0.0,

SG08,     SG05,                1.0,      1.0,

STOP};

/*

* ===============================================================

* declaraties t.b.v. de signaalgroepprocedure

* ==============================================================

*/

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     SG:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   5.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   5.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG08,   5.0,      6.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*              instellingen (x.y of NG) van de tijden:         */

/*     SG:      MG_TIJD:   MG_TIJD1: MG_TIJD2: MG_TIJD3:        */

/*     SGn,      x.y,       x.y,      x.y,      x.y,            */

/*                        ochtend     dal      avond            */

SG02,     60.0,       NG,       NG,       NG,

SG05,     15.0,       NG,       NG,       NG,

SG08,     60.0,       NG,       NG,       NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     SG:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      0.0,        3.0,

SG05,      1.5,         NG,

SG08,      0.0,        3.0,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        SG:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP + DFU,    SG02,         BS_H5p,

SG02_2,  DP + DFU,    SG02,   AVR          + H1e,

SG02_3,  DP + DFU,    SG02,   AVR                + H2e,

SG05_1,  DP + DFU,    SG05,   AVR + BS_H5p,

SG05_2,  DP + DFU,    SG05,   AVR          + H1e,

SG08_1,  DP + DFU,    SG08,   AVR + BS_H5p,

SG08_2,  DP + DFU,    SG08,   AVR          + H1e,

SG08_3,  DP + DFU,    SG08,   AVR                + H2e,

STOP};

/*

* ===============================================================

* declaraties t.b.v. standaardapplicaties

* ===============================================================

*/

/*     tabel voor toepassen WSRH                                */

struct SG_WSRH  SG_WSRH_tabel[] = {

/*     TOEPASSEN,                                               */

TOEPASSEN,

STOP};

/*

* ===============================================================

* tijden, klokken en schakelaars

* ===============================================================

*/

/*     TIJDENtabel                                              */

struct TIJDEN                      TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                     instelling:                  */

/*     SGn_i,                       x.y,                        */

T_fb02,                    240.0,  /* fasebewakingstijd     */

T_fb05,                    240.0,  /* fasebewakingstijd     */

T_fb08,                    240.0,  /* fasebewakingstijd     */

T_veilig_groen_02,           8.0,  /* max. duur veiligheidsgroen   */

T_veilig_groen_08,           8.0,  /* max. duur veiligheidsgroen   */

T_dilemma_08_01,             3.0,  /* passeertijd dill.zone */

T_dilemma_08_02,             3.0,  /* passeertijd dill.zone */

STOP};

/*     SCHAKELAARtabel                                          */

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = {

/*     SCH():                   instelling:                     */

/*     NAAM,                    AAN (of UIT),                   */

SCH_veilig_groen_02,     AAN,  /* AAN= veiligheidsgroen 02    */

SCH_veilig_groen_08,     AAN,  /* AAN= veiligheidsgroen 08    */

STOP};

/*

* ===============================================================

* Opties

* ===============================================================

*/

/*     SG gebonden optie: MVG_OP(SGn)                           */

Bool MVG_funct_alg (void)  { return  WSRH; }

struct SG_OPTIE           MVG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SG:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              MVG_funct_alg,

SG05,              MVG_funct_alg,

SG08,              MVG_funct_alg,

STOP};

/*

* ===============================================================

* opties voor versnelde realisatie

* ===============================================================

*/

/*     SG gebonden optie: VAA_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SG:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

SG08,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden optie: PPV_OP(SGn)                           */

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SG:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG02,              WAAR,

SG05,              WAAR,

SG08,              WAAR,

STOP};

/*

* ===============================================================

* opties voor beinvloeding van het verloop van de signaalgroep

* ===============================================================

*/

/*     SG gebonden optie: VMG_OP(SGn)                           */

Bool VMG_funct_02 (void) { return  FIX || HF(HF_veilig_groen_02) || !MVG(SG02); }

Bool VMG_funct_08 (void) { return  FIX || HF(HF_veilig_groen_08) || !MVG(SG08); }

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SG:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              VMG_funct_02,

SG08,              VMG_funct_08,

STOP};

/*

* ===============================================================

* tabel met gekoppelde regelingen

* ===============================================================

*/

/*     REGELINGtabel                                            */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

/* Niet gebruikte structures */

struct WB             WB_tabel[]            = {STOP};

struct FICT_CONFLICT  FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t      SG_BS_H5t_tabel[]     = {STOP};

struct SG_BS_H5ac     SG_BS_H5ac_tabel[]    = {STOP};

struct SG_BS_H66      SG_BS_H66_tabel[]     = {STOP};

struct E_MG_TIJDEN    E_MG_TIJDEN_tabel[]   = {STOP};

struct E_H_TIJDEN     E_H_TIJDEN_tabel[]    = {STOP};

struct SG_RGA         SG_RGA_tabel[]        = {STOP};

struct FIETS_VOETG_R  FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3        SG_MAH3_tabel[]       = {STOP};

struct SG_PPAH        SG_PPAH_tabel[]       = {STOP};

struct KLOKKEN            KLOKKEN_tabel[]  = {STOP};

struct EGGPARMS           EGGPARMS_tabel[] = {STOP};

struct EPARMS             EPARMS_tabel[]   = {STOP};

struct BK_OPTIE           BO_OP_tabel[]    = {STOP};

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[]    = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPP_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[]    = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPA_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        VNM_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[]    = {STOP};

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[]   = {STOP};

struct KOPPEL             KOPPEL_tabel[]   = {STOP};

/*

* Copyright(c)  2003  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*                     WSRA

* File:               crapcod.c

*

* Regelprogramma VRI  voorbeeldregeling veiligheidsgroen

*

* datum:              27-05-2004

* gewijzigd dd.:      -

* versie:             1.0

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

#include "fasebew.inc"        /* fasebewaking           */

#include "veilig.inc"         /* veiligheidsgroen       */

void paneel ( Int16 hf, Int16 pos, char  melding[50]);

#ifdef pc_omgeving

#include "crfutils.h"

#endif

/*

* ===============================================================

* overige voorwaarden

* ===============================================================

*/

void init_bij_inschakelen (void)

{

}

/* -------------------------------------------------------------------------------- */

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

#ifdef pc_omgeving

printxy( 1, 0, "WSRA - Veiligheidsgroen");

printxy( 1, 1, "Versie 1.0 - 24-03-2004");

#endif

}

/* -------------------------------------------------------------------------------- */

void overige_voorwaarden(void)

{

/* Aanroep fasebewaking */

/* -------------------- */

fasebewaking(T_fb02);

/* Veiligheidsgroen */

/* ---------------- */

/* SG02 heeft veiligheidsgroen zolang er min. 1 voertuig in de dilemmazone is */

veiliggroen  ( SG02, T_veilig_groen_02, HF_veilig_groen_02,

HF_veilig_mag_02, SCH_veilig_groen_02 );

/* SG08 heeft veiligheidsgroen als er meer dan 1 voertuig in de dilemmazone is */

veiliggroen2 ( SG08, T_veilig_groen_08, HF_veilig_groen_08,

HF_veilig_mag_08, SCH_veilig_groen_08,

T_dilemma_08_01, T_dilemma_08_02, SG08_3 );

/* Aansturing LEDjes op politiepaneel */

/* ---------------------------------- */

paneel ( HF_veilig_groen_02,    0, "Veiliggroen 02");

paneel ( HF_veilig_groen_08,    1, "Veiliggroen 08");

}

/*  ===================================================================

*  Aansturing politiepaneel - continu

*  ===================================================================

*/

void paneel ( Int16 hf,           /* hulpfunctie            */

Int16 pos,          /* plaats in interface    */

char  melding[50])  /* omschrijving op scherm */

{

/* automaat-omgeving: plaats in interface */

/* -------------------------------------- */

if ( HF(hf) )             plaats_in_INT((Int16)(eerste_plaats_positie + pos), 1);

else                      plaats_in_INT((Int16)(eerste_plaats_positie + pos), 0);

/* pc_omgeving-omgeving: printxy */

/* ----------------------------- */

#ifdef pc_omgeving

if ( HF(hf) )             printxy( 1, (pos+2), "%-17s  1", melding);

else                      printxy( 1, (pos+2), "%-17s  .", melding);

#endif

}