WERKGROEP STANDAARD

RWS C-Regelaar APPLICATIES

VOLGNUMMER:	Voorbeeld A

NAAM:					Haarlemmermeer-regeling

VERSIENUMMER:	1

DATUM:				2 februari 2000

STATUS:				Definitief

BESCHRIJVING:	Een haarlemmermeer-regeling bestaat uit twee onderling te coördineren kruispunten. De regelingen voor deze kruispunten kunnen zowel in twee afzonderlijk regeltoestellen als in één regeltoestel worden ondergebracht. In het eerste geval is er sprake van twee regelingen die moeten worden gekoppeld. In het tweede geval is er sprake van één regelprogramma met één blokkenschema waarbij aanvullende maatregelen moeten worden genomen om de coördinatie goed te laten verlopen.

Dit voorbeeld behandelt de oplossing waarbij de haarlemmermeer-regeling in één regelaar is ondergebracht.

ALGEMEEN:		Bij een haarlemmermeer-regeling worden de volgende principes toegepast. Voor de nummering van de signaalgroepen zie bijlage 1.

Voor de richtingen 2 en 8 (voedende richtingen) wordt een coördinatie in de vorm van een groene golf gemaakt naar de richtingen 62 en 68 (volgrichtingen). Als gevolg hiervan dient de afwikkeling van de richtingen 10 en 12 resp. 4 en 6 mede afhankelijk te zijn van de afwikkeling van 2 resp. 8. Deze afhankelijkheid kan o.a. worden bereikt door

- de introductie van fictieve conflicten,

-	het vastleggen van extra relaties volgens de formule t van hoofdstuk 5 van de basisstructuur (beëindiging van het wachtgroen) en

-	het vastleggen van extra relaties volgens de formule ac van hoofdstuk 5 van de basisstructuur (beëindiging van het meeverlenggroen) .

Fictief-conflicterende signaalgroepen houden elkaars groen niet tegen. Indien dat wel noodzakelijk is (b.v. slechts gedeeltelijk groen 2 tijdens groen 12) dient dit m.b.v. de TR_OP te worden bewerkstelligd.

Vasthouden van het groen van een volgrichting kan zowel in het VAG2e als in MVG worden gerealiseerd. Vasthouden in het VAG2e kan eigenlijk alleen als de richting daarna niet behoefd mee te verlengen. Vasthouden in MVG heeft het nadeel dat conflictrichtingen al kunnen worden gerealiseerd (naar ROG -RVG gaan). Een combinatie van beide mogelijkheden wordt veel toegepast.

In dit voorbeeld worden de volgrichtingen in het meeverlenggroen vastgehouden, totdat er geen verkeer meer aankomt van de voedende richtingen (naloop). Als gevolg daarvan dient meeverlengen soms nader te worden geregeld.

Het vasthouden van een volgrichting gebeurt vanaf het begin van de realisatie van de voedende richting tot aan het einde van de naloop. De naloop is voertuigafhankelijk.

VALKUILEN:			Signaalgroepen die op de hier beschreven manier worden gecoördineerd met behulp van een hulpfunctie REALxx (zoals gespecificeerd bij de nalopen) moeten in hetzelfde blok primair worden gespecificeerd, anders kan de regeling vastlopen.

TESTEN:				Niet ingevuld.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2

Toelichting op het voorbeeld:

De weergegeven files zijn gereed voor compilatie. Ze bevatten een complete regeling. Alle toelichting staat tussen commentaartekens.

Code die niet met de haarlemmermeer-regeling als zodanig te maken heeft is zoveel als mogelijk weggelaten. Soms is echter code nodig om de regeling draaiend te krijgen.

BIJLAGE 1:	Tekening haarlemmermeer-regeling

BIJLAGE 2:	Code haarlemmermeer-regeling

/*

* Copyright (c) 2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld A: Haarlemmermeer-regeling

*

* datum: 02-02-2000

*/

/*  declaratie arraynummers voor blokken  */

#define BK1                    0

#define BK2                    1

#define BK3                    2

#define BK4                    3

#define NUMBK                  4

/*  declaratie arraynummers voor signaalgroepen  */

#define SG01                   0

#define SG02                   1

#define SG03                   2

#define SG04                   3

#define SG06                   4

#define SG07                   5

#define SG08                   6

#define SG09                   7

#define SG10                   8

#define SG12                   9

#define SG62                  10

#define SG63                  11

#define SG68                  12

#define SG69                  13

#define NUMSG                 14

/*  declaratie arraynummers voor detectoren

*/

#define SG01_1                 0

#define SG01_2                 1

#define SG02_1                 2

#define SG02_2                 3

#define SG02_3                 4

#define SG02_4                 5

#define SG02_5                 6

#define SG02_6                 7

#define SG03_1                 8

#define SG03_2                 9

#define SG03_3                10

#define SG04_1                11

#define SG04_2                12

#define SG06_1                13

#define SG06_2                14

#define SG06_3                15

#define SG07_1                16

#define SG07_2                17

#define SG08_1                18

#define SG08_2                19

#define SG08_3                20

#define SG08_4                21

#define SG08_5                22

#define SG08_6                23

#define SG09_1                24

#define SG09_2                25

#define SG09_3                26

#define SG10_1                27

#define SG10_2                28

#define SG12_1                29

#define SG12_2                30

#define SG12_3                31

#define SG62_1                32

#define SG62_2                33

#define SG62_3                34

#define SG62_4                35

#define SG62_5                36

#define SG63_1                37

#define SG63_2                38

#define SG63_3                39

#define SG68_1                40

#define SG68_2                41

#define SG68_3                42

#define SG68_4                43

#define SG68_5                44

#define SG69_1                45

#define SG69_2                46

#define SG69_3                47

#define NUMD                  50

/*  declaratie arraynummers voor tijden

*/

#define TR02door10             0

#define TR02door12             1

#define TR03door07             2

#define TR03door08             3

#define TR03door12             4

#define TR08door04             5

#define TR08door06             6

#define TR09door01             7

#define TR09door02             8

#define TR09door06             9

#define NaloopInGL_02         10

#define Naloop02_62_t1        11

#define Naloop02_62_t2        12

#define Naloop02_62_t3        13

#define NaloopInGL_03         14

#define Naloop03_63_t1        15

#define Naloop03_63_t2        16

#define Naloop03_63_t3        17

#define NaloopInGL_06         18

#define Naloop06_62_t1        19

#define Naloop06_62_t2        20

#define Naloop06_62_t3        21

#define NaloopInGL_08         22

#define Naloop08_68_t1        23

#define Naloop08_68_t2        24

#define Naloop08_68_t3        25

#define NaloopInGL_09         26

#define Naloop09_69_t1        27

#define Naloop09_69_t2        28

#define Naloop09_69_t3        29

#define NaloopInGL_12         30

#define Naloop12_68_t1        31

#define Naloop12_68_t2        32

#define Naloop12_68_t3        33

#define NUMT                  34

/*  declaratie arraynummers voor hulpfuncties

*/

#define NALOOP02_62            0

#define NALOOP06_62            1

#define NALOOP03_63            2

#define NALOOP08_68            3

#define NALOOP12_68            4

#define NALOOP09_69            5

#define REAL_03                6

#define REAL_06                7

#define REAL_09                8

#define REAL_12                9

#define REAL_62               10

#define REAL_63               11

#define REAL_68               12

#define REAL_69               13

#define start_naloop02        14

#define start_naloop03        15

#define start_naloop06        16

#define start_naloop08        17

#define start_naloop09        18

#define start_naloop12        19

#define NUMHF                 20

/*  declaratie arraynummers voor tellers

*/

#define NUMTL                  0

/*  declaratie arraynummers voor extra parameters

*/

#define NUMEP                  0

/*  declaratie arraynummers voor extra klokken

*/

#define NUMKL                  0

/*  declaratie arraynummers voor extra schakelaars

*/

#define NUMSCH                 0

#define NUMOV                 50

/*

* Copyright (c) 2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:               CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld A: Haarlemmermeer-regeling

*

* datum: 02-02-2000

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "crapdef.h"

#include "crsg.h"

/*     BLOKKENschema  */

struct BLOKKEN    BLOKKEN_tabel[] ={

/*     BLOK(), SGn,   primair + alternatief + WSGR,  */

BK1,    SG02,  PRIM + WSGR,

BK1,    SG03,  PRIM,

BK1,    SG63,  PRIM,

BK2,    SG04,  PRIM,

BK2,    SG06,  PRIM,

BK2,    SG01,  PRIM + WSGR,

BK2,    SG62,  PRIM + WSGR,

BK2,    SG63,  PRIM,

BK3,    SG08,  PRIM + WSGR,

BK3,    SG09,  PRIM,

BK3,    SG69,  PRIM,

BK4,    SG07,  PRIM + WSGR,

BK4,    SG68,  PRIM + WSGR,

BK4,    SG69,  PRIM,

BK4,    SG10,  PRIM,

BK4,    SG12,  PRIM,

STOP};

/*     WachtBlok  */

struct WB    WB_tabel[] = {

/*     het wachtBLOK(),  */

BK1,

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix  */

struct CONFLICT    CONFLICT_tabel[] = {

/*     SGn,   conflicterende SGj,   GO_TIJD,  O_TIJD,  */

SG01,   SG69,                0.0,      0.0,

SG02,   SG06,                0.0,      0.0,

SG02,   SG69,                0.0,      0.0,

SG03,   SG06,                0.0,      0.0,

SG03,   SG69,                0.0,      1.0,

SG04,   SG68,                0.0,      0.0,

SG06,   SG02,                3.0,      4.0,

SG06,   SG03,                2.0,      3.0,

SG06,   SG68,                1.0,      2.0,

SG06,   SG69,                2.0,      3.0,

SG07,   SG63,                0.0,      0.0,

SG08,   SG12,                0.0,      0.0,

SG08,   SG63,                0.0,      1.0,

SG09,   SG12,                0.0,      0.0,

SG09,   SG63,                0.0,      1.0,

SG10,   SG62,                0.0,      0.0,

SG12,   SG08,                3.0,      4.0,

SG12,   SG09,                2.0,      3.0,

SG12,   SG62,                0.0,      1.0,

SG12,   SG63,                2.0,      3.0,

SG62,   SG10,                2.0,      3.0,

SG62,   SG12,                2.0,      3.0,

SG63,   SG07,                3.0,      4.0,

SG63,   SG08,                2.0,      3.0,

SG63,   SG09,                2.0,      3.0,

SG63,   SG12,                0.0,      0.0,

SG68,   SG04,                1.0,      2.0,

SG68,   SG06,                0.0,      1.0,

SG69,   SG01,                3.0,      4.0,

SG69,   SG02,                2.0,      3.0,

SG69,   SG03,                2.0,      3.0,

SG69,   SG06,                0.0,      0.0,

STOP};

/*     FICTief CONFLICT matrix  */

struct FICT_CONFLICT    FICT_CONFLICT_tabel[] = {

/*     SGn,      fictief conflicterende SGj,  */

SG01,     SG09,

SG02,     SG09,

SG02,     SG10,

SG02,     SG12,

SG03,     SG07,

SG03,     SG08,

SG03,     SG09,

SG03,     SG12,

SG04,     SG08,

SG04,     SG12,

SG06,     SG08,

SG06,     SG09,

SG06,     SG10,

SG06,     SG12,

STOP};

/*     extra op te geven SG'en k volgens BS_H5 formule t  */

struct SG_BS_H5t    SG_BS_H5t_tabel[] ={

/*     SGn,      SGk,    */

SG01,     SG09,

SG02,     SG09,

SG02,     SG10,

SG02,     SG12,

SG07,     SG03,

SG08,     SG03,

SG08,     SG04,

SG08,     SG06,

STOP};

/* Toelichting:

* Wachtgroen moet worden beeindigd indien een fictieve

* conflictrichting een A heeft.

*/

/*     extra op te geven SG'en j volgens BS_H5 formule ac */

struct SG_BS_H5ac   SG_BS_H5ac_tabel[] ={

/*     SGn,         SGj,      */

SG01,        SG09,

SG02,        SG09,

SG02,        SG10,

SG02,        SG12,

SG03,        SG07,

SG03,        SG08,

SG03,        SG09,

SG03,        SG12,

SG06,        SG09,

SG06,        SG10,

SG06,        SG12,

SG08,        SG04,

SG08,        SG06,

SG12,        SG04,

STOP};

/*

* Toelichting:

* Meeverlenggroen moet worden beeindigd indien een fictieve

* conflictrichting in RVG staat.

*/

/*     SignaalGroep-TIJDEN tabel */

struct SG_TIJDEN    SG_TIJDEN_tabel[] ={

/*     SGn,  GG_TIJD, VG_TIJD GGL_TIJD, GL_TIJD, GR_TIJD,  */

SG01, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG02, 6.0,     6.0,    4.0,      5.0,     2.0,

SG03, 6.0,     6.0,    4.0,      5.0,     2.0,

SG04, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG06, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG07, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG08, 6.0,     6.0,    4.0,      5.0,     2.0,

SG09, 6.0,     6.0,    4.0,      5.0,     2.0,

SG10, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG12, 6.0,     6.0,    3.0,      4.0,     2.0,

SG62, 6.0,     6.0,    4.0,      4.0,     2.0,

SG63, 6.0,     6.0,    3.0,      3.0,     2.0,

SG68, 6.0,     6.0,    4.0,      4.0,     2.0,

SG69, 6.0,     6.0,    3.0,      3.0,     2.0,

STOP};

/*     MG TIJDEN    tabel  */

struct MG_TIJDEN    MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*     SGn,   MG_TIJD, MG_TIJD1, MG_TIJD2, MG_TIJD3,  */

SG01,  20.0,    NG,       NG,       NG,

SG02,  40.0,    NG,       NG,       NG,

SG03,  20.0,    NG,       NG,       NG,

SG04,  25.0,    NG,       NG,       NG,

SG06,  15.0,    NG,       NG,       NG,

SG07,  20.0,    NG,       NG,       NG,

SG08,  40.0,    NG,       NG,       NG,

SG09,  20.0,    NG,       NG,       NG,

SG10,  20.0,    NG,       NG,       NG,

SG12,  40.0,    NG,       NG,       NG,

SG62,  60.0,    NG,       NG,       NG,

SG63,  25.0,    NG,       NG,       NG,

SG68,  60.0,    NG,       NG,       NG,

SG69,  25.0,    NG,       NG,       NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel  */

struct H_TIJDEN   H_TIJDEN_tabel[] = {

/*     SGn,       H1e_TIJD,  H2e_TIJD,  */

SG01,      1.0,       NG,

SG02,      1.0,       2.0,

SG03,      1.0,       2.0,

SG04,      1.0,       NG,

SG06,      1.0,       2.0,

SG07,      1.0,       NG,

SG08,      1.0,       2.0,

SG09,      1.0,       2.0,

SG10,      1.0,       NG,

SG12,      1.0,       2.0,

SG62,      1.0,       1.0,

SG63,      1.0,       1.0,

SG68,      1.0,       1.0,

SG69,      1.0,       2.0,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel */

struct SG_DETECTIE    SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D(),      type,   SGn,       functie,        */

SG01_1,     DP,   SG01,      AVR + BS_H5p,

SG01_2,     DP,   SG01,      AVR + H1e,

SG02_1,     DP,   SG02,      AVR + BS_H5p,

SG02_2,     DP,   SG02,      AVR + BS_H5p,

SG02_3,     DP,   SG02,      AVR + H1e,

SG02_4,     DP,   SG02,      AVR + H1e,

SG02_5,     DP,   SG02,      AVR + H2e,

SG02_6,     DP,   SG02,      AVR + H2e,

SG03_1,     DP,   SG03,      AVR + BS_H5p,

SG03_2,     DP,   SG03,      AVR + H1e,

SG03_3,     DP,   SG03,      AVR + H2e,

SG04_1,     DP,   SG04,      AVR + BS_H5p,

SG04_2,     DP,   SG04,      AVR + H1e,

SG06_1,     DP,   SG06,      AVR + BS_H5p,

SG06_2,     DP,   SG06,      AVR + H1e,

SG06_3,     DP,   SG06,      AVR + H2e,

SG07_1,     DP,   SG07,      AVR + BS_H5p,

SG07_2,     DP,   SG07,      AVR + H1e,

SG08_1,     DP,   SG08,      AVR + BS_H5p,

SG08_2,     DP,   SG08,      AVR + BS_H5p,

SG08_3,     DP,   SG08,      AVR + H1e,

SG08_4,     DP,   SG08,      AVR + H1e,

SG08_5,     DP,   SG08,      AVR + H2e,

SG08_6,     DP,   SG08,      AVR + H2e,

SG09_1,     DP,   SG09,      AVR + BS_H5p,

SG09_2,     DP,   SG09,      AVR + H1e,

SG09_3,     DP,   SG09,      AVR + H2e,

SG10_1,     DP,   SG10,      AVR + BS_H5p,

SG10_2,     DP,   SG10,      AVR + H1e,

SG12_1,     DP,   SG12,      AVR + BS_H5p,

SG12_2,     DP,   SG12,      AVR + H1e,

SG12_3,     DP,   SG12,      AVR + H2e,

SG62_1,     DP,   SG62,      AVR + BS_H5p,

SG62_2,     DP,   SG62,      AVR + BS_H5p,

SG62_3,     DP,   SG62,      AVR + H1e,

SG62_4,     DP,   SG62,      AVR + H1e,

SG62_5,     DP,   SG62,      AVR + H2e,

SG63_1,     DP,   SG63,      AVR + BS_H5p,

SG63_2,     DP,   SG63,      AVR + H1e,

SG63_3,     DP,   SG63,      AVR + H2e,

SG68_1,     DP,   SG68,      AVR + BS_H5p,

SG68_2,     DP,   SG68,      AVR + H1e,

SG68_3,     DP,   SG68,      AVR + H1e,

SG68_4,     DP,   SG68,      AVR + H2e,

SG68_5,     DP,   SG68,      AVR + H2e,

SG69_1,     DP,   SG69,      AVR + BS_H5p,

SG69_2,     DP,   SG69,      AVR + H1e,

SG69_3,     DP,   SG69,      AVR + H2e,

STOP};

/*     TIJDEN   tabel  */

struct TIJDEN   TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD(),  instelling,  */

TR02door10,       17.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG10 */

TR02door12,       38.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG12 */

TR03door07,       17.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG07 */

TR03door08,       23.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG08 */

TR03door12,       39.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG12 */

TR08door04,       22.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG04 */

TR08door06,       13.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG06 */

TR09door01,       17.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG01 */

TR09door02,       23.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG02 */

TR09door06,       19.0,     /* voor TR_OP i.v.m SG03 */

/*

* Toelichting:

* De tijden voor de TR_OP houden de "voedende richting" tegen

* tijdens groen van een verweg gelegen "fictiefconflictrichting".

* De tijden voor de TR_OP dienen daarom zodanig te zijn ingesteld

* dat verkeer, dat bij de voedende richting start, bij de volgrichting

* ongehinderd kan doorrijden. Hierbij wordt uitgegaan van een

* maximale groenverlenging van de "fictiefconflictrichting".

*

* In dit voorbeeld is uitgegaan van een maximumgroentijd per

* signaalgroep. Indien echter meerdere maximumgroentijden voor de

* bedoelde fictiefconflictrichting zijn gespecificeerd, is het aan

* te bevelen tevens meerdere tijden voor de TR_OP te specificeren.

*

* Meerdere tijden voor een TR_OP is echter lastig bij het beheer

* van de installatie. Dit kan men oplossen door de instelling

* van de tijd voor de TR_OP programmatisch te berekenen. Er is

* dan, ook bij meerdere maximumgroentijden, maar een tijd voor de

* TR_OP nodig.

* Dit berekenen vindt als volgt plaats:

* - er wordt een andere tijd geintroduceerd en

* - de instelling van de tijd voor de TR_OP wordt bepaald door de

*   instelling van de andere tijd af te trekken van de instelling van

*   de maximumgroentijd.

* Voor het hier bedoelde aftrekken kan gebruik gemaakt worden van de

* standaard nr. 2: "aftrekken tijden".

*

* E.e.a. wordt met in onderstaand schema verduidelijkt.

* In dit schema is SG12 een fictiefconflictrichting van de

* sturende richting SG02 en is SG62 de volgrichting van SG02.

* De gebruikte symbolen zijn

* - groen:            --------

* - geel:             XXX

* - een tijd:         +++++++

* - startmoment SG02: |

*

*

* SG12                ----------------XXX

*                               |

* SG02                          --------------------XXX

* SG62                                      ----------------XXX

* tijd voor de TR_OP  ++++++++++

* andere tijd                   ++++++

*

* SG02 moet worden tegengehouden tot het moment |. Dit moment

* moet zodanig worden gekozen dat de periode van begin groen

* SG02 tot begin groen SG62 gelijk is aan de afstandrijtijd van

* SG02 naar SG62.

* In de regeling moet de som van

* - de periode van moment | tot einde goen SG12,

* - de geeltijd van SG12 en

* - de ontruiming van SG12 naar SG62

* gelijk zijn aan deze afstandrijtijd.

* Moment | wordt bepaald met behulp van de tijd voor de TR_OP

* die start bij begin groen SG12.

* De instelling van de tijd voor de TR_OP kan vooraf, dus niet

* programmatisch, worden bepaald door rekening te houden met

* de lengte van de maximumgroentijd van SG12 en de hierboven

* genoemde perioden die samen gelijk zijn aan de afstandrijtijd.

* De instelling van de tijd voor de TR_OP kan echter ook

* programmatisch worden berekend door de instelling van de andere

* tijd af te trekken van de maximumgroentijd van SG12.

* De instelling van deze andere tijd moet dan gelijk zijn aan

* de afstandrijtijd minus de som van de geeltijd van SG12

* en de ontruimingstijd van SG12 naar SG62.

*/

NaloopInGL_02,     1.0,     /* naloop 02 62 */

Naloop02_62_t1,    3.0,     /* naloop 02 62 */

Naloop02_62_t2,    3.0,     /* naloop 02 62 */

Naloop02_62_t3,    1.0,     /* naloop 02 62 */

NaloopInGL_03,     1.0,     /* naloop 03 63 */

Naloop03_63_t1,    3.0,     /* naloop 03 63 */

Naloop03_63_t2,    3.0,     /* naloop 03 63 */

Naloop03_63_t3,    2.0,     /* naloop 03 63 */

NaloopInGL_06,     1.0,     /* naloop 06 62 */

Naloop06_62_t1,    7.0,     /* naloop 06 62 */

Naloop06_62_t2,    4.0,     /* naloop 06 62 */

Naloop06_62_t3,    2.0,     /* naloop 06 62 */

NaloopInGL_08,     1.0,     /* naloop 08 68 */

Naloop08_68_t1,    3.0,     /* naloop 08 68 */

Naloop08_68_t2,    3.0,     /* naloop 08 68 */

Naloop08_68_t3,    1.0,     /* naloop 08 68 */

NaloopInGL_09,     1.0,     /* naloop 09 69 */

Naloop09_69_t1,    3.0,     /* naloop 09 69 */

Naloop09_69_t2,    3.0,     /* naloop 09 69 */

Naloop09_69_t3,    2.0,     /* naloop 09 69 */

NaloopInGL_12,     1.0,     /* naloop 12 68 */

Naloop12_68_t1,    8.0,     /* naloop 12 68 */

Naloop12_68_t2,    3.0,     /* naloop 12 68 */

Naloop12_68_t3,    2.0,     /* naloop 12 68 */

STOP};

/*  SG gebonden OPTIE: MA_OP tabel  */

Bool MA_funct_01(void){ return (!GR_TIJD(SG01) && dv_as);  }

Bool MA_funct_02(void){ return (!GR_TIJD(SG02) && dv_as);  }

Bool MA_funct_07(void){ return (!GR_TIJD(SG07) && dv_as);  }

Bool MA_funct_08(void){ return (!GR_TIJD(SG08) && dv_as);  }

Bool MA_funct_62(void){ return HF(NALOOP02_62) ||

HF(NALOOP06_62) || (!GR_TIJD(SG62) && dv_as);  }

Bool MA_funct_68(void){ return HF(NALOOP08_68) ||

HF(NALOOP12_68) || (!GR_TIJD(SG68) && dv_as);  }

Bool MA_funct_04(void){ return ROG(SG06) && A(SG06) || RVG(SG06);  }

Bool MA_funct_10(void){ return ROG(SG12) && A(SG12) || RVG(SG12);  }

Bool MA_funct_63(void){ return HF(NALOOP03_63);  }

Bool MA_funct_69(void){ return HF(NALOOP09_69);  }

/*

* Toelichting:

* De term "|| (!GR_TIJD(n) && dv_as)" is hierboven in de formules

* opgenomen omwille van de zoveel mogelijk gelijktijdige opbouw van

* de wachtstand;

* dat is hier nodig omdat de wachtstandrichtingen over verschillende

* blokken verspreid staan gespecificeerd

* dv_as staat hierin voor de formule as van hoofdstuk 5.4 van de

* basisspecificatie.

* Het effect is dat zodra een wachtstandrichting een aanvraag krijgt

* elke wachtstandrichting een aanvraag krijgen.

*

* De volgrichtingen krijgen een meeaanvraag met de voedende rich-

* tingen.

*/

struct SG_OPTIE    MA_OP_tabel[] = {

/*    optie voor SGn, functie t.b.v. de optie,   */

SG01,           MA_funct_01,

SG02,           MA_funct_02,

SG04,           MA_funct_04,

SG08,           MA_funct_08,

SG07,           MA_funct_07,

SG10,           MA_funct_10,

SG62,           MA_funct_62,

SG63,           MA_funct_63,

SG68,           MA_funct_68,

SG69,           MA_funct_69,

STOP};

/*     SG gebonden OPTIE:  MVG_OP tabel  */

struct SG_OPTIE            MVG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SGn,     functie t.b.v. de optie,   */

SG01,               WAAR,

SG02,               WAAR,

SG03,               WAAR,

SG04,               WAAR,

SG06,               WAAR,

SG07,               WAAR,

SG08,               WAAR,

SG09,               WAAR,

SG10,               WAAR,

SG12,               WAAR,

SG62,               WAAR,

SG68,               WAAR,

STOP};

/*  SG gebonden OPTIE: TR_OP tabel  */

/*  Eerst de algemene functies      */

Bool alg_TR_funct1 (Int16 n){

return ROG(n) && A(n) || RVG(n) || G(n) && !WG(n) && !MVG(n);

}

Bool alg_TR_funct2 (Int16 n, Int16 i){

return ROG(n) && A(n) || RVG(n) || G(n) && !WG(n) && TIJD(i) && !MVG(n);

}

/*  Vervolgens de SG gebonden functies */

Bool TR_funct_01(void){

if (begin_G(SG10))    herstart_TIJD(TR02door10);

if (begin_G(SG12))    herstart_TIJD(TR02door12);

if (begin_G(SG07))    herstart_TIJD(TR03door07);

if (begin_G(SG08))    herstart_TIJD(TR03door08);

if (begin_G(SG12))    herstart_TIJD(TR03door12);

if (begin_G(SG06))    herstart_TIJD(TR08door04);

if (begin_G(SG04))    herstart_TIJD(TR08door06);

if (begin_G(SG01))    herstart_TIJD(TR09door01);

if (begin_G(SG02))    herstart_TIJD(TR09door02);

if (begin_G(SG06))    herstart_TIJD(TR09door06);

return  alg_TR_funct1 (SG09);

}

Bool TR_funct_02(void){

return  alg_TR_funct1 (SG09)         ||

alg_TR_funct2 (SG10, TR02door10) ||

alg_TR_funct2 (SG12, TR02door12)  ;

}

Bool TR_funct_03(void){

return  alg_TR_funct2 (SG07, TR03door07) ||

alg_TR_funct2 (SG08, TR03door08) ||

alg_TR_funct1 (SG09)             ||

alg_TR_funct2 (SG12, TR03door12);

}

Bool TR_funct_04(void){

return  alg_TR_funct1 (SG08) ||

alg_TR_funct1 (SG12)  ;

}

Bool TR_funct_06(void){

return  alg_TR_funct1 (SG08) ||

alg_TR_funct1 (SG09) ||

alg_TR_funct1 (SG12)  ;

}

Bool TR_funct_07(void){

return  alg_TR_funct1 (SG03)   ;

}

Bool TR_funct_08(void){

return  alg_TR_funct1 (SG03)         ||

alg_TR_funct2 (SG04, TR08door04) ||

alg_TR_funct2 (SG06, TR08door06)  ;

}

Bool TR_funct_09(void){

return  alg_TR_funct2 (SG01, TR09door01) ||

alg_TR_funct2 (SG02, TR09door02) ||

alg_TR_funct1 (SG03)             ||

alg_TR_funct2 (SG06, TR09door06)  ;

}

Bool TR_funct_10(void){

return  alg_TR_funct1 (SG02) ||

alg_TR_funct1 (SG06)  ;

}

Bool TR_funct_12(void){

return  alg_TR_funct1 (SG02) ||

alg_TR_funct1 (SG03) ||

alg_TR_funct1 (SG06)  ;

}

/*

* Toelichting:

* De TR_OP wordt hier gebruikt om de realisatie tegen te houden

* gedurende de tijd dat een fictieve conflictrichting (gedeelte-

* lijk) in groen staat. In het geval dit slechts gedeeltelijk nodig

* is, is ook een tijd gespecificeerd. Door deze tijd kan b.v. SG02

* nog in het groen van SG12 starten. Dit is mogelijk omdat het

* verkeer op SG02 eerst nog de afstand naar SG62 moet overbruggen.

* Indien deze tijd te krap wordt ingesteld, zal het verkeer bij

* SG62 in moeten houden. Indien SG12 niet volledig uitverlengt, kan

* SG02 bij begin_MVG van SG12 starten.

* Bij de specificatie van deze optie is gebruik gemaakt van de

* mogelijkheid die de taal C biedt om binnen de applicatie nieuwe

* functies te programmeren. Dergelijke functies maken de speci-

* ficatie aanzienlijk overzichtelijker. Bij deze programmering

* wordt de functie eerst met algemene argumenten gedeclareerd en

* gespecificeerd om dan later de functie met specifieke argumenten

* aan te roepen.

*/

struct SG_OPTIE         TR_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SGn,  functie t.b.v. de optie,  */

SG01,            TR_funct_01,

SG02,            TR_funct_02,

SG03,            TR_funct_03,

SG04,            TR_funct_04,

SG06,            TR_funct_06,

SG07,            TR_funct_07,

SG08,            TR_funct_08,

SG09,            TR_funct_09,

SG10,            TR_funct_10,

SG12,            TR_funct_12,

STOP};

/*     SG gebonden OPTIE: VAA_OP tabel   */

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SGn,    functie t.b.v. de optie,   */

SG01,              WAAR,

SG03,              WAAR,

SG04,              WAAR,

SG06,              WAAR,

SG07,              WAAR,

SG09,              WAAR,

SG10,              WAAR,

SG12,              WAAR,

SG63,              WAAR,

SG69,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden OPTIE: PPV_OP tabel  */

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[] = {

/*     optie voor SGn,    functie t.b.v. de optie,  */

SG01,              WAAR,

SG02,              WAAR,

SG03,              WAAR,

SG04,              WAAR,

SG06,              WAAR,

SG07,              WAAR,

SG08,              WAAR,

SG09,              WAAR,

SG10,              WAAR,

SG12,              WAAR,

SG62,              WAAR,

SG63,              WAAR,

SG68,              WAAR,

SG69,              WAAR,

STOP};

/*     SG gebonden OPTIE: VMG_OP tabel  */

Bool VMG_funct_02(void){

return   VMG_OP(SG68) && !RVG(SG10) &&

!RVG(SG12) &&

!RVG(SG69);

}

/*

* Toelichting:

* Doordat de nalopen in het meeverlenggroen gespecificeerd zijn,

* dient hier een extra voorziening getroffen te worden om b.v. SG02

* niet te vroeg naar rood te sturen. Zolang SG68 nog naloopt en er

* geen fictieve conflictrichtingen in rood voor groen staan, kan

* SG02 blijven meeverlengen.

*/

Bool VMG_funct_03(void){

return  VMG_OP(SG68) && !RVG(SG07) &&

!RVG(SG08) &&

!RVG(SG09) &&

!RVG(SG12) &&

!RVG(SG69);

}

Bool VMG_funct_08(void){

return  VMG_OP(SG62) && !RVG(SG04) &&

!RVG(SG06) &&

!RVG(SG63);

}

Bool VMG_funct_09(void){

return  VMG_OP(SG62) && !RVG(SG01) &&

!RVG(SG02) &&

!RVG(SG03) &&

!RVG(SG06) &&

!RVG(SG63);

}

Bool VMG_funct_62(void){

return (HF(REAL_62) || HF(NALOOP02_62) || HF(NALOOP06_62)) ||

(HF(REAL_63) || HF(NALOOP03_63)) && !RVG(SG10) ;

}

Bool VMG_funct_63(void){

return (HF(REAL_63) || HF(NALOOP03_63)) ||

(HF(REAL_62) || HF(NALOOP02_62)) && !RVG(SG07) &&

!RVG(SG08) &&

!RVG(SG09) &&

!(ov_ax && ov_ay && ov_az);

}

Bool VMG_funct_68(void){

return (HF(REAL_68) || HF(NALOOP08_68) || HF(NALOOP12_68)) ||

(HF(REAL_69) || HF(NALOOP09_69)) && !RVG(SG04);

}

Bool VMG_funct_69(void){

return (HF(REAL_69) || HF(NALOOP09_69)) ||

(HF(REAL_68) || HF(NALOOP08_68)) && !RVG(SG01) &&

!RVG(SG02) &&

!RVG(SG03) &&

!(ov_ax && ov_ay && ov_az);

}

/*

* Toelichting:

* SG62 blijft in MVG zolang

* -  de synchronisatie van b.v. de realisaties van SG06 en SG62 (HF(REAL_62))

*    nog niet heeft plaatsgevonden of

* -  de nalopen van SG02 naar SG62 (HF(NALOOP02_62)) of van SG06 naar SG62

*    (HF(NALOOP06_62)) waar zijn.

* Ook blijft SG62 in MVG indien

* -  de synchronisatie van SG03 naar SG63 (HF(REAL_63))

*    nog niet heeft plaatsgevonden of

* -  de naloop van SG03 naar SG63 (HF(NALOOP03_63)) nog waar is onder de

*    conditie dat SG10 nog niet in RVG staat.

* Een naloop is opgebouwd uit het groen van een voedende richting en diverse

* nalooptijden. Deze tijden worden op grond van detectie-informatie gestart.

* De naloop wordt in de file crapcod.c gespecificeerd.

*

* De term !(ov_ax && ov_ay && ov_az) is er in de formules voor de

* signaalgroepen 63 en 69 bijgezet om te voorkomen dat de nalopen

* naar de signaalgroepen 63 en 69 in stand blijft gedurende (het opbouwen

* van) de wachtstand. De term (ov_ax && ov_ay && ov_az) komt uit de formule

* voor het beeindigen van MVG (BS, reset_MVG) en geeft aan dat de

* wachtstand kan worden opgebouwd.

*/

struct SG_OPTIE    VMG_OP_tabel[] = {

/*    optie voor SGn,    functie t.b.v. de optie,   */

SG02,           VMG_funct_02,

SG03,           VMG_funct_03,

SG08,           VMG_funct_08,

SG09,           VMG_funct_09,

SG62,           VMG_funct_62,

SG63,           VMG_funct_63,

SG68,           VMG_funct_68,

SG69,           VMG_funct_69,

STOP};

/*     REGELING tabel                             */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer,  */

1,

STOP};

struct SG_BS_H66        SG_BS_H66_tabel[] ={ STOP};

struct E_H_TIJDEN       E_H_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct E_MG_TIJDEN      E_MG_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct SG_RGA           SG_RGA_tabel[] = { STOP};

struct FIETS_VOETG_R    FIETS_VOETG_R_tabel[] = { STOP};

struct SG_MAH3          SG_MAH3_tabel[] = { STOP};

struct SG_PPAH          SG_PPAH_tabel[] = { STOP};

struct SG_WSRH          SG_WSRH_tabel[] = { STOP};

struct KLOKKEN          KLOKKEN_tabel[] = { STOP};

struct SCHAKELAAR       SCHAKELAAR_tabel[] = { STOP};

struct EPARMS           EPARMS_tabel[] = { STOP};

struct BK_OPTIE         BO_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      PPP_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         PPB_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      PPA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      VNM_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         AFK_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         BL_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         RVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         VAG_OP_tabel[] = { STOP};

struct KOPPEL           KOPPEL_tabel[] = { STOP};

/*

* Copyright (c) 2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:               CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld A: Haarlemmermeer-regeling

*

* datum: 02-02-2000

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

void naloop_naar_62_63 (void);

void naloop_naar_68_69 (void);

void init_bij_inschakelen (void){

}

void voorwaarden_per_seconde (void){

}

void overige_voorwaarden (void){

naloop_naar_62_63 ();

naloop_naar_68_69 ();

}

void naloop_naar_62_63 (void){

if (begin_PG(SG06,BK2))   set_HF(REAL_06);

if (begin_PG(SG62,BK2))   set_HF(REAL_62);

if (HF(REAL_62) && HF(REAL_06)){

reset_HF(REAL_06);

reset_HF(REAL_62);

}

if (begin_PG(SG03,BK1))   set_HF(REAL_03);

if (begin_PG(SG63,BK1))   set_HF(REAL_63);

if (HF(REAL_63) && HF(REAL_03)){

reset_HF(REAL_03);

reset_HF(REAL_63);

}

/**************   De naloop vanaf SG02   ***************/

if (begin_GL(SG02))

start_TIJD(NaloopInGL_02);

if (begin_G(SG02) || (G(SG02) || TIJD(NaloopInGL_02)) &&

(D(SG02_1) || D(SG02_2))

)

set_HF(start_naloop02);

else

reset_HF(start_naloop02);

if (HF(start_naloop02))

herstart_TIJD(Naloop02_62_t1);

if (HF(start_naloop02) ||

D(SG62_5) && TIJD(Naloop02_62_t1)

)

herstart_TIJD(Naloop02_62_t2);

if (HF(start_naloop02) ||

D(SG62_5) && TIJD(Naloop02_62_t1) ||

(D(SG62_3) || D(SG62_4)) && TIJD(Naloop02_62_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop02_62_t3);

if (ROG(SG02) && A(SG02) || RVG(SG02) || G(SG02) || TIJD(Naloop02_62_t1) ||

TIJD(Naloop02_62_t2) ||

TIJD(Naloop02_62_t3)  )

set_HF(NALOOP02_62);

else

reset_HF(NALOOP02_62);

/**************   De naloop vanaf SG06   ***************/

if (begin_GL(SG06))

start_TIJD(NaloopInGL_06);

if (begin_G(SG06) || (G(SG06) || TIJD(NaloopInGL_06)) &&

D(SG06_1)

)

set_HF(start_naloop06);

else

reset_HF(start_naloop06);

if (HF(start_naloop06))

herstart_TIJD(Naloop06_62_t1);

if (HF(start_naloop06) ||

D(SG62_3) && TIJD(Naloop06_62_t1)

)

herstart_TIJD(Naloop06_62_t2);

if (HF(start_naloop06)  ||

D(SG62_3) && TIJD(Naloop06_62_t1) ||

D(SG62_2) && TIJD(Naloop06_62_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop06_62_t3);

if (ROG(SG06) && A(SG06) || RVG(SG06) || G(SG06) || TIJD(Naloop06_62_t1) ||

TIJD(Naloop06_62_t2) ||

TIJD(Naloop06_62_t3))

set_HF(NALOOP06_62);

else

reset_HF(NALOOP06_62);

/**************   De naloop vanaf SG03   ***************/

if (begin_GL(SG03))

start_TIJD(NaloopInGL_03);

if (begin_G(SG03) || (G(SG03) || TIJD(NaloopInGL_03)) &&

D(SG03_1)

)

set_HF(start_naloop03);

else

reset_HF(start_naloop03);

if (HF(start_naloop03))

herstart_TIJD(Naloop03_63_t1);

if (HF(start_naloop03) ||

D(SG63_3) && TIJD(Naloop03_63_t1)

)

herstart_TIJD(Naloop03_63_t2);

if (HF(start_naloop03) ||

D(SG63_3) && TIJD(Naloop03_63_t1) ||

D(SG63_2) && TIJD(Naloop03_63_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop03_63_t3);

if (ROG(SG03) && A(SG03) || RVG(SG03) || G(SG03) || TIJD(Naloop03_63_t1) ||

TIJD(Naloop03_63_t2) ||

TIJD(Naloop03_63_t3))

set_HF(NALOOP03_63);

else

reset_HF(NALOOP03_63);

}

void naloop_naar_68_69 (void){

if (begin_PG(SG12,BK4))   set_HF(REAL_12);

if (begin_PG(SG68,BK4))   set_HF(REAL_68);

if (HF(REAL_68) && HF(REAL_12)){

reset_HF(REAL_12);

reset_HF(REAL_68);

}

if (begin_PG(SG09,BK3))   set_HF(REAL_09);

if (begin_PG(SG69,BK3))   set_HF(REAL_69);

if (HF(REAL_69) && HF(REAL_09)){

reset_HF(REAL_09);

reset_HF(REAL_69);

}

/**************   De naloop vanaf SG08   ***************/

if (begin_GL(SG08))

start_TIJD(NaloopInGL_08);

if (begin_G(SG08) || (G(SG08) || TIJD(NaloopInGL_08)) &&

(D(SG08_1) || D(SG08_2))

)

set_HF(start_naloop08);

else

reset_HF(start_naloop08);

if (HF(start_naloop08))

herstart_TIJD(Naloop08_68_t1);

if (HF(start_naloop08) ||

D(SG68_5) && TIJD(Naloop08_68_t1)

)

herstart_TIJD(Naloop08_68_t2);

if (HF(start_naloop08) ||

D(SG68_5) && TIJD(Naloop08_68_t1) ||

(D(SG68_3) || D(SG68_4)) && TIJD(Naloop08_68_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop08_68_t3);

if (ROG(SG08) && A(SG08) || RVG(SG08) || G(SG08) || TIJD(Naloop08_68_t1) ||

TIJD(Naloop08_68_t2) ||

TIJD(Naloop08_68_t3))

set_HF(NALOOP08_68);

else

reset_HF(NALOOP08_68);

/**************   De naloop vanaf SG12   ***************/

if (begin_GL(SG12))

start_TIJD(NaloopInGL_12);

if (begin_G(SG12) || (G(SG12) || TIJD(NaloopInGL_12)) &&

D(SG12_1)

)

set_HF(start_naloop12);

else

reset_HF(start_naloop12);

if (HF(start_naloop12))

herstart_TIJD(Naloop12_68_t1);

if (HF(start_naloop12) ||

D(SG68_5) && TIJD(Naloop12_68_t1))

herstart_TIJD(Naloop12_68_t2);

if (HF(start_naloop12) ||

D(SG68_5) && TIJD(Naloop12_68_t1) ||

(D(SG68_3) || D(SG68_4)) && TIJD(Naloop12_68_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop12_68_t3);

if (ROG(SG12) && A(SG12) || RVG(SG12) || G(SG12) || TIJD(Naloop12_68_t1) ||

TIJD(Naloop12_68_t2) ||

TIJD(Naloop12_68_t3))

set_HF(NALOOP12_68);

else

reset_HF(NALOOP12_68);

/**************   De naloop vanaf SG09   ***************/

if (begin_GL(SG09))

start_TIJD(NaloopInGL_09);

if (begin_G(SG09) || (G(SG09) || TIJD(NaloopInGL_09)) &&

D(SG09_1)

)

set_HF(start_naloop09);

else

reset_HF(start_naloop09);

if (HF(start_naloop09))

herstart_TIJD(Naloop09_69_t1);

if (HF(start_naloop09) ||

D(SG69_3) && TIJD(Naloop09_69_t1)

)

herstart_TIJD(Naloop09_69_t2);

if (HF(start_naloop09) ||

D(SG69_3) && TIJD(Naloop09_69_t1) ||

D(SG69_2) && TIJD(Naloop09_69_t2)

)

herstart_TIJD(Naloop09_69_t3);

if (ROG(SG09) && A(SG09) || RVG(SG09) || G(SG09) || TIJD(Naloop09_69_t1) ||

TIJD(Naloop09_69_t2) ||

TIJD(Naloop09_69_t3))

set_HF(NALOOP09_69);

else

reset_HF(NALOOP09_69);

}