WERKGROEP STANDAARD

RWS C-regelaar APPLICATIES

VOLGNUMMER:	Voorbeeld D

NAAM:					Wachtrijmeetpunt

VERSIENUMMER:	1

DATUM:				4 mei 2000

STATUS:				definitief

BESCHRIJVING:	Een wachtrijmeetpunt is bedoeld om op een bepaalde richting bij een verkeersregelinstallatie te detecteren of de wachtrij, voor de voor die richting op rood staande signaalgroep het wachtrijmeetpunt heeft bereikt.

ALGEMEEN:	De informatie die een wachtrijmeetpunt geeft, verschilt enigszins van de informatie die een filemeetpunt geeft. In tegenstelling tot de gang van zaken bij een filemelding wordt de wachtrijmelding steeds beëindigd bij begin groen van de bedoelde signaalgroep. Vanaf begin rood wordt steeds opnieuw bepaald of de wachtrij zich boven het meetpunt bevindt. Het gevolg hiervan is dat als de wachtrijmelding eenmaal op staat, de melding daarna geen actuele informatie meer geeft over de verkeerssituatie boven het meetpunt. Als het wachtrijmeetpunt ligt op een plaats waar de wachtrij zich in normale situaties ook daadwerkelijk bevindt, is dit ook niet bezwaarlijk. Een filemelding geeft wel informatie over de actuele verkeerssituatie, immers zolang de filemelding opstaat is er een file boven het filemeetpunt. Ten opzichte van het filemeetpunt is het wachtrijmeetpunt met een eenvoudiger detectieconfiguratie te realiseren en deze reageert sneller.

Bij de hier bedoelde richting kan worden gedacht aan b.v. zeer korte afritten van autosnelwegen, waarbij aan het einde van de afrit een verkeersregelinstallatie is geplaatst. Op grond van de wachtrijmelding kunnen dan bijzondere maatregelen in de regeling worden genomen zoals b.v. het versneld op groen zetten van de bedoelde richting. In het voorbeeld is er voor gekozen op grond van het aanspreken van het wachtrijmeetpunt, de conflicterende richtingen af te kappen en de bedoelde richting dus versneld naar groen te sturen. Er zijn natuurlijk meer maatregelen mogelijk zoals bijvoorbeeld bijzonder realiseren van de richting of de conflictrichtingen niet alleen afkappen maar ook blokkeren zodat de richting nog sneller op groen komt. De mate van ingrijpen in de regeling is afhankelijk van de lokale situatie. In het voorbeeld is een schakelaar (SCH_wachtrij) opgenomen om het meetpunt te kunnen (de)activeren.

VALKUILEN:			Bij fixatie wordt de conflicterende richting afgekapt. Eventueel maatregelen opnemen indien dit niet gewenst is.

Let op: de VMG_OP en de VAG_OP zijn harder dan de AFK_OP. De AFK_OP reageert niet als de VAG_OP opstaat.

TESTEN:				Niet ingevuld.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 1

Toelichting op het voorbeeld:

De weergegeven files zijn gereed voor compilatie. Ze bevatten een complete regeling. Alle toelichting staat tussen commentaartekens.

Code die niet met de wachtrijmeting als zodanig te maken heeft is zoveel als mogelijk weggelaten. Soms is echter code nodig om de regeling draaiend te krijgen.

BIJLAGE 1:	Tekening wachtrijmeetpunt

BIJLAGE 2:	Code wachtrijmeetpunt

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

* File: CRAPDEF.H

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeld D: Wachtrijmeetpunt

* datum:                   16-01-2000

* gewijzigd:

* versie:                  1

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1    0

#define BK2    1

#define NUMBK  2

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02   0

#define SG05   1

#define NUMSG  2

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1                  0

#define SG02_2                  1 /* wachtrijmeting */

#define SG02_3                  2 /* wachtrijmeting */

#define SG05_1                  3

#define NUMD                    4

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define T_bezet_D02_2           0

#define T_bezet_D02_3           1

#define NUMT                    2

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define HF_wachtrij             0 /* hulpfunctie wachtrij */

#define HF_afk05                1

#define NUMHF                   2

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL                   0

/* declaratie arraynummers voor schakelaars  */

#define SCH_wachtrij            0

#define NUMSCH                  1

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL                   0

/* declaratie arraynummers voor extraparameters */

#define NUMEP                   0

#define NUMOV                   6

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

* File: CRAPTAB.C

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeld D: Wachtrijmeetpunt

* datum:                   16-01-2000

* gewijzigd:

* versie:                  1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK2,     SG05,   PRIM,

STOP};

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG05,                2.0,      2.0,

SG05,     SG02,                2.0,      2.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG05,   7.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     Extra MG_TIJDEN tabel                                    */

struct E_MG_TIJDEN  E_MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD4:  MG_TIJD5:  MG_TIJD6:                   */

/*     SGn;    x.y,       x.y,       x.y,                       */

SG02,    NG,        NG,        NG,

SG05,    NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

STOP};

/*     Extra-HiaatTIJDEN tabel                                  */

struct E_H_TIJDEN  E_H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       E_H1e_TIJD:    E_H2e_TIJD:                     */

/*     SGn,       x.y,           x.y,                           */

SG02,       NG,            NG,

SG05,       NG,            NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP + DFA,    SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG02_2,  DP + DFU,    SG02,   GEEN, /* wachtrij detector */

SG02_3,  DP + DFU,    SG02,   GEEN, /* wachtrij detector */

SG05_1,  DP + DFA,    SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

STOP};

/*     TIJDEN tabel                                                   */

struct TIJDEN                 TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                instelling:                             */

/*     SGn_i,                   x.y,                                  */

/*     invoer-parameters t.b.v. filemeetpunt                           */

T_bezet_D02_2,        3.5, /* als D langer bezet is -> wachtrij */

T_bezet_D02_3,        3.5, /* als D langer bezet is -> wachtrij */

STOP};

/*     SCHAKELAAR tabel                                            */

struct SCHAKELAAR SCHAKELAAR_tabel[] = {

/*     SCH():                   instelling:                        */

/*     NAAM,                    AAN (of UIT),                      */

SCH_wachtrij,            AAN,

STOP};

Bool AFK_funct05 (void){

return HF(HF_wachtrij)                 }

struct SG_OPTIE   AFK_OP_tabel[] = {

SG05, AFK_funct05,

STOP};

struct REGELING      REGELING_tabel[] = {

1,

STOP};

struct SG_OPTIE      VAA_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      PPV_OP_tabel[] =         { STOP};

struct WB            WB_tabel[] =             { STOP};

struct FICT_CONFLICT FICT_CONFLICT_tabel[] =  { STOP};

struct SG_BS_H5t     SG_BS_H5t_tabel[] =      { STOP};

struct SG_BS_H5ac    SG_BS_H5ac_tabel[] =     { STOP};

struct SG_BS_H66     SG_BS_H66_tabel[] =      { STOP};

struct SG_RGA        SG_RGA_tabel[] =         { STOP};

struct FIETS_VOETG_R FIETS_VOETG_R_tabel[] =  { STOP};

struct SG_MAH3       SG_MAH3_tabel[] =        { STOP};

struct SG_PPAH       SG_PPAH_tabel[] =        { STOP};

struct SG_WSRH       SG_WSRH_tabel[] =        { STOP};

struct KLOKKEN       KLOKKEN_tabel[] =        { STOP};

struct EPARMS        EPARMS_tabel[] =         { STOP};

struct BK_OPTIE      BO_OP_tabel[] =          { STOP};

struct SG_OPTIE      MA_OP_tabel[] =          { STOP};

struct SG_BK_OPTIE   PPP_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      MVG_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      TR_OP_tabel[] =          { STOP};

struct SG_OPTIE      PPB_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_BK_OPTIE   PPA_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_BK_OPTIE   VNM_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      BL_OP_tabel[] =          { STOP};

struct SG_OPTIE      RVG_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      VAG_OP_tabel[] =         { STOP};

struct SG_OPTIE      VMG_OP_tabel[] =         { STOP};

struct KOPPEL        KOPPEL_tabel[] =         { STOP};

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

* File: CRAPCOD.C

*

* Nummer kruispunt:        1

* Regelprogramma vri:      Voorbeeld D: Wachtrijmeetpunt

* datum:                   16-01-2000

* gewijzigd:

* versie:                  1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/* ================================================================

* overige voorwaarden

* ================================================================

*/

void init_bij_inschakelen(void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

/*********************  Wachtrijmeting *********************** */

/*  starten tijden  */

if (!D(SG02_2) || !R(SG02))         herstart_TIJD(T_bezet_D02_2);

if (!D(SG02_3) || !R(SG02))         herstart_TIJD(T_bezet_D02_3);

/*  setten hulpfunctie wachtrij  */

if ( ( !TIJD(T_bezet_D02_2)|| !TIJD(T_bezet_D02_3)) &&

SCH(SCH_wachtrij)

)

set_HF(HF_wachtrij);

/* als een lus tijdens rood langer bezet is dan de tijd T_bezet_D02_i,

wordt er van uit gegaan dat de wachtrij het meetpunt op die

rijstrook heeft bereikt.

*/

if (G(SG02)) reset_HF(HF_wachtrij);

/* de wachtrijmelding wordt uitgezet, tijdens groen van de signaalgroep */

}

/* ************** einde wachtrijmeting *********************** */