WERKGROEP STANDAARD

RWS C-regelaar APPLICATIES

VOLGNUMMER:	Voorbeeld E

NAAM:					Schakelen wachtstand

VERSIENUMMER:	1

DATUM:				5 mei 2000

STATUS:				Concept

BESCHRIJVING:	Soms wil men vrij zijn om bij een regeling op straat te kunnen kiezen tussen wachtstandgroen of wachtstandrood. Dit is mogelijk door de wachtstand schakelbaar te maken.

Door manipulatie van een softwareschakelaar kan de regeling schakelen tussen wachtstandgroen en wachtstandrood.

ALGEMEEN:			In de regeling is een wachtblok gedefinieerd. De toewijzing van het wachtblok is niet schakelbaar gemaakt. In het blokkenschema zijn de wachtstandgroenrichtingen aangegeven. De wachtstandgroentoewijzing is afhankelijk van de stand van een schakelaar.

VALKUILEN:			Bij het schakelen van wachtstandgroen naar wachtstandrood blijven de wachtstandrichtingen groen tot een conflictrichting aanvraagt.

Indien wachtstandgroen-signaalgroepen zijn gekoppeld en een gelijke start is ingebracht met gebruikmaking van de formule BS_H66 kan de regeling vastlopen indien de schakelaar vanuit wachtstandrood wordt omgezet naar wachtstandgroen tijdens het vastgroen of voertuigafhankelijk groen van (een van) de gekoppelde richtingen. In de applicatie moet een voorziening worden opgenomen waarmee wordt voorkomen dat de omzetting op dat moment plaats vindt, bijvoorbeeld door een extra hulpfunctie te gebruiken.

Het wachtblok maakt dat er geen blokovergangen meer plaats vinden als er geen verkeer aanwezig is. Dit is zowel het geval tijdens wachtstandgroen als tijdens wachtstandrood. Indien het aantal blokovergangen in de regeling wordt geteld, bijvoorbeeld in verband met busprioriteit, moet daarmee rekening worden gehouden.

TESTEN:				Niet ingevuld.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2

Toelichting op het voorbeeld:

De relevante code is vetgedrukt. De weergegeven files zijn gereed voor compilatie. Ze bevatten een complete regeling.

Code die niet met het schakelen van de wachtstand te maken heeft is zoveel als mogelijk weggelaten. Soms is echter code nodig om de regeling draaiend te krijgen.

BIJLAGE 1:	Tekening voorbeeldregeling E: Schakelen Wachtstand

BIJLAGE 2:	Code voorbeeldregeling

/*

* Copyright (c) 2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld E: Schakelen wachtstand

*

* datum: 6-3-00

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1               0

#define BK2               1

#define BK3               2

#define NUMBK             3

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG01              0

#define SG02              1

#define SG08              2

#define SG09              3

#define SG10              4

#define SG12              5

#define NUMSG             6

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG01_1            0

#define SG01_2            1

#define SG02_1            2

#define SG02_2            3

#define SG02_3            4

#define SG08_1            5

#define SG08_2            6

#define SG08_3            7

#define SG09_1            8

#define SG09_2            9

#define SG10_1           10

#define SG10_2           11

#define SG12_1           12

#define SG12_2           13

#define NUMD             14

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define NUMT              0

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define NUMHF             0

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL             0

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define WSROOD            0

#define NUMSCH            1

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL             0

/* declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP             0

#define NUMOV            14

/*

* Copyright (c) 2000     Rijkswaterstaat

*                        Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:                  CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri:    Voorbeeld E: Schakelen wachtstand

*

* datum: 6-3-00

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* ===============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* ===============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN            BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:       toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,      PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG01,     PRIM,

BK1,     SG02,     PRIM + WSGR,

BK1,     SG08,     PRIM + WSGR,

BK2,     SG09,     PRIM,

BK3,     SG10,     PRIM,

BK3,     SG12,     PRIM,

STOP};

/*     Wachtblok                                                */

struct WB                 WB_tabel[]      = {

/*     wachtblok:                                               */

BK1,

STOP};

/*

* ===============================================================

* matrices

* ===============================================================

*/

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT           CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG01,    SG09,                 0.0,      0.0,

SG02,    SG09,                 1.0,      1.0,

SG02,    SG10,                 1.0,      1.0,

SG02,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG08,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG09,    SG01,                 0.0,      0.0,

SG09,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG09,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG10,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG08,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG09,                 1.0,      1.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN          SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG01,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG02,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG08,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG09,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG10,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG12,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN          MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG01, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG02, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG08, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG09, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG10, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG12, 20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN           H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG01,     2.0,         NG,

SG02,     2.0,         3.0,

SG08,     2.0,         3.0,

SG09,     2.0,         NG,

SG10,     2.0,         NG,

SG12,     2.0,         NG,

STOP};

struct E_H_TIJDEN            E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE        SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG01_1,  DP,          SG01,   AVR + BS_H5p,

SG01_2,  DP,          SG01,   AVR + H1e,

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p,

SG02_2,  DP,          SG02,   AVR + H1e,

SG02_3,  DP,          SG02,   AVR + H2e,

SG08_1,  DP,          SG08,   AVR + BS_H5p,

SG08_2,  DP,          SG08,   AVR + H1e,

SG08_3,  DP,          SG08,   AVR + H2e,

SG09_1,  DP,          SG09,   AVR + BS_H5p,

SG09_2,  DP,          SG09,   AVR + H1e,

SG10_1,  DP,          SG10,   AVR + BS_H5p,

SG10_2,  DP,          SG10,   AVR + H1e,

SG12_1,  DP,          SG12,   AVR + BS_H5p,

SG12_2,  DP,          SG12,   AVR + H1e,

STOP};

/*     tabel voor toepassen WSRH                                */

struct SG_WSRH            SG_WSRH_tabel[] = {

TOEPASSEN,

STOP};

/*     SCHAKELAARtabel                                          */

struct SCHAKELAAR         SCHAKELAAR_tabel[] = {

/*     SCH():             instelling:                           */

/*     NAAM,              AAN (of UIT),                         */

WSROOD,            AAN,

STOP};

Bool MVG_funct(void) {

return SCH(WSROOD) && WSRH || !SCH(WSROOD);

}

struct SG_OPTIE           MVG_OP_tabel[]  = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               WAAR (of functie),                    */

SG01,              MVG_funct,

SG02,              MVG_funct,

SG08,              MVG_funct,

SG09,              MVG_funct,

SG10,              MVG_funct,

SG12,              MVG_funct,

STOP};

struct REGELING           REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

struct FICT_CONFLICT      FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t          SG_BS_H5t_tabel[]     = {STOP};

struct SG_BS_H5ac         SG_BS_H5ac_tabel[]    = {STOP};

struct SG_BS_H66          SG_BS_H66_tabel[]     = {STOP};

struct E_MG_TIJDEN        E_MG_TIJDEN_tabel[]   = {STOP};

struct SG_RGA             SG_RGA_tabel[]        = {STOP};

struct FIETS_VOETG_R      FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3            SG_MAH3_tabel[]       = {STOP};

struct SG_PPAH            SG_PPAH_tabel[]       = {STOP};

struct TIJDEN             TIJDEN_tabel[]        = {STOP};

struct KLOKKEN            KLOKKEN_tabel[]       = {STOP};

struct EPARMS             EPARMS_tabel[]        = {STOP};

struct BK_OPTIE           BO_OP_tabel[]         = {STOP};

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[]         = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPP_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[]         = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPA_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        VNM_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[]         = {STOP};

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[]        = {STOP};

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[]        = {STOP};

struct KOPPEL             KOPPEL_tabel[]        = {STOP};

/*

* Copyright (c) 2000     Rijkswaterstaat

*                        Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:                  CRAPDCOD.C

*

* Regelprogramma vri:    Voorbeeld E: Schakelen wachtstand

*

* datum: 6-3-00

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

void init_bij_inschakelen(void)

{

/*-------------------------------------------------------------*/

/* Schakelen wachtstandgroen / wachtstandrood                  */

/*-------------------------------------------------------------*/

if (SCH(WSROOD)){

reset_WSGR_toewijzing(SG02);

reset_WSGR_toewijzing(SG08);}

if (!SCH(WSROOD)){

set_WSGR_toewijzing(SG02);

set_WSGR_toewijzing(SG08);}

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

/*-------------------------------------------------------------*/

/* Schakelen wachtstandgroen / wachtstandrood                  */

/*-------------------------------------------------------------*/

if (begin_SCH(WSROOD)){

reset_WSGR_toewijzing(SG02);

reset_WSGR_toewijzing(SG08);}

if (einde_SCH(WSROOD)){

set_WSGR_toewijzing(SG02);

set_WSGR_toewijzing(SG08);}

}