WERKGROEP STANDAARD

RWS C-REGELAAR APPLICATIES

VOLGNUMMER:	Voorbeeld F

NAAM:					TO_PRIM

VERSIENUMMER:	1

DATUM:				4 april 2000

STATUS:				definitief

BESCHRIJVING:	In de blokprocedure bestaat de mogelijkheid om de overname naar een primaire realisatie tegen te houden. Dit gebeurt met de instructie TO_PRIM(). Deze instructie is in de applicatie vrij te specificeren. In dit voorbeeld wordt deze instructie toegepast.

ALGEMEEN:			In dit voorbeeld worden de twee in blok 3 gedeclareerde signaalgroepen SG05 en SG65 niet volgens B.S. hoofdstuk 6.6 gekoppeld omdat tussen SG05 en SG65 een parallelweg loopt (SG71) die in de regeling is meegenomen. Bij een realisatie van SG05 moet een coördinatie tot stand gebracht worden met SG65. Deze coördinatie komt tot stand door:
- SG05 alleen te realiseren als SG65 eveneens kan worden gerealiseerd;
- een aanvraag van SG05 door te geven aan SG65 en
- een naloop van SG05 naar SG65 te realiseren.
Signaalgroep 65 is conflicterend met de signaalgroepen 2, 8 en 9 die in BK1 respectievelijk BK2 gerealiseerd worden. Signaalgroep 5 is fictief conflicterend met de signaalgroepen 2, 8 en 9. Om te bewerkstelligen dat SG05 niet gerealiseerd wordt indien SG65 niet kan worden gerealiseerd, zijn TR opties gespecificeerd voor de signaalgroepen 2, 5, 8 en 9 en RVG opties voor de signaalgroepen 2, 8 en 9.
SG05 heeft een VMG_OP als gevolg van bijvoorbeeld een bus op SG05, waardoor het MVG van SG05 langer dan normaal kan worden vastgehouden. Om te voorkomen dat het voorbeeld onnodig uitgebreid wordt is geen busingreep gespecificeerd, maar kan het groen van SG05 verlengd worden door middel van het opzetten van een detector.
In de situatie dat SG05 en SG65 beide in MVG staan als gevolg van deze VMG_OP kan bij geen A(SG02) SG09 gerealiseerd worden. Als gevolg daarvan zal de blokactiviteit doorschakelen naar BK3.
In die situatie zal de blokprocedure onderzoeken of de in MVG staande SG05 en SG65 overgenomen kunnen worden in de nieuwe cyclus. Voor SG65 is dit niet mogelijk omdat de conflictrichting SG09 in RVG staat (formule xp, B.S. hoofdstuk 6). Voor SG05 is dit wel mogelijk omdat er geen conflictrichtingen in RVG of G staan (formule xp is niet van toepassing op de fictieve conflictrichtingen). Overname van SG05 en niet van SG65 zal na de groenrealisatie van SG09 tot gevolg hebben dat SG05 in die cyclus niet meer zal worden gerealiseerd. Dit is ongewenst en kan worden voorkomen door met behulp van TO_PRIM de overname van SG05 te verbieden.

VALKUILEN:

TESTEN:				Laat de detectoren 5_1, 65_1 en 9_1 op staan. Zorg er vervolgens voor dat de signaalgroepen 5 en 65 in MVG komen, door de detector 'verlengen SG05' op te zetten. Signaalgroep 9 komt dan in RVG. Laat het MVG van de signaalgroepen 5 en 65 eindigen door de detector 'verlengen SG05' af te zetten. Na het groen van 9 worden zowel richting 5 als 65 weer gerealiseerd.

Wanneer de functie TO_PRIM niet gebruikt wordt (zet deze voor de test even tussen commentaartekens) en dezelfde handelingen worden herhaald, gebeurt het volgende:
Als de richtingen 5 en 65 in MVG staan komt 9 in RVG. Richting 5 wordt op dat moment primair overgenomen in de nieuwe cyclus. Als het MVG van de richtingen 5 en 65 geëindigd is, wordt richting 9 groen. Daarna wordt alleen riching 65 gerealiseerd en richting 5 niet. Pas nadat 9 nogmaals is gerealiseerd, worden zowel 5 als 65 weer groen.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2

Toelichting op het voorbeeld:

De weergegeven files zijn gereed voor compilatie. Ze bevatten een complete regeling. Alle toelichting staat tussen commentaartekens.

Code die niet met het voorbeeld als zodanig te maken heeft is zoveel als mogelijk weggelaten. Soms is echter code nodig om de regeling draaiend te krijgen.

BIJLAGE 1:	Tekening regeling TO_PRIM

BIJLAGE 2:	Code regeling TO_PRIM

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

* File: CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld F: TO_PRIM

* Nummer kruispunt  : 1

*

* datum             : 04-04-2000

* versie            : 1

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1    0

#define BK2    1

#define BK3    2

#define NUMBK  3

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG02   0

#define SG05   1

#define SG08   2

#define SG09   3

#define SG65   4

#define SG71   5

#define NUMSG  6

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG02_1    0

#define SG05_1    1

#define SG05_2    2  /* verlengen SG05 tbv test */

#define SG08_1    3

#define SG09_1    4

#define SG65_1    5

#define SG71_1    6

#define NUMD      7

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define T_naloop05_65     0

#define NUMT              1

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define H_verlengen_05   0

#define NUMHF            1

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define NUMKL            0

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH           0

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL            0

/* declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP            0

#define NUMOV            7

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

* File: CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld F: TO_PRIM

* Nummer kruispunt  : 1

*

* datum             : 04-04-2000

* versie            : 1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* ================================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* ================================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN  BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:     toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,    PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG02,   PRIM,

BK1,     SG08,   PRIM,

BK2,     SG09,   PRIM,

BK2,     SG71,   PRIM,

BK3,     SG05,   PRIM,

BK3,     SG65,   PRIM,

STOP};

/*

* ================================================================

* matrices

* ================================================================

*/

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT  CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG02,     SG09,                1.0,      1.0,

SG02,     SG65,                1.0,      1.0,

SG05,     SG71,                1.0,      1.0,

SG08,     SG65,                1.0,      1.0,

SG09,     SG02,                1.0,      1.0,

SG09,     SG65,                1.0,      1.0,

SG65,     SG02,                1.0,      1.0,

SG65,     SG08,                1.0,      1.0,

SG65,     SG09,                1.0,      1.0,

SG71,     SG05,                1.0,      1.0,

STOP};

/*     FICTief CONFLICT matrix                                  */

struct FICT_CONFLICT  FICT_CONFLICT_tabel[] = {

/*     sg:            fictief conflicterende sg:                */

/*     SGn,           SGj,                                      */

SG05,          SG02,

SG05,          SG08,

SG05,          SG09,

STOP};

/*     gekoppelde signaalgroepen volgens BS_H6.6                */

struct SG_BS_H66  SG_BS_H66_tabel[] = {

/*     sg:        gekoppelde sg:                                */

/*     SGn,       SGj,                                          */

STOP};

/* deze functie wordt hier niet gebruikt omdat tussen SG05 en

* SG65 een parallelweg loopt (SG71).

*/

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN  SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG02,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG05,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG08,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG09,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG65,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

SG71,   6.0,      6.0,      3.0,       4.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN  MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG02,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG05,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG08,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG09,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG65,  20.0,       NG,        NG,        NG,

SG71,  20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN  H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG02,      2.0,         NG,

SG05,      2.0,         NG,

SG08,      2.0,         NG,

SG09,      2.0,         NG,

SG65,      2.0,         NG,

SG71,      2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE           SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_1,  DP,          SG05,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG05_2,  DS,          SG05,   GEEN,

SG08_1,  DP,          SG08,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG09_1,  DP,          SG09,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG65_1,  DP,          SG65,   AVR + BS_H5p + H1e,

SG71_1,  DP,          SG71,   AVR + BS_H5p + H1e,

STOP};

/*     TIJDENtabel                                              */

struct TIJDEN                      TIJDEN_tabel[] = {

/*     TIJD():                     instelling:                  */

/*     SGn_i,                       x.y,                        */

T_naloop05_65,               8.0,

STOP};

/*     SG gebonden optie: MA_OP(SGn)                            */

Bool MA_funct (void){ return ROG(SG05) && A(SG05) || RVG(SG05) ||

ROG(SG65) && A(SG65) || RVG(SG65); }

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG05,              MA_funct,

SG65,              MA_funct,

STOP};

/* richting 5 krijgt een mee-aanvraag met richting 65 om te

* voorkomen dat richting 65 groen is en richting 5 rood,

* waardoor voor aanrijdend verkeer op richting 5 een

* onduidelijke situatie ontstaat.

*/

/*     SG gebonden optie: TR_OP(SGn)                            */

Bool alg_TR_funct (Int16 a){

return ROG(a) && A(a) || RVG(a) || G(a) && !MVG(a);

}

Bool TR_funct02 (void) {

return alg_TR_funct (SG05);

}

Bool TR_funct05 (void) {

return alg_TR_funct (SG02) ||

alg_TR_funct (SG09) ;

}

Bool TR_funct08 (void) {

return alg_TR_funct (SG08);

}

Bool TR_funct09 (void) {

return alg_TR_funct (SG05);

}

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              TR_funct02,

SG05,              TR_funct05,

SG08,              TR_funct08,

SG09,              TR_funct09,

STOP};

/*

* De TR_OP wordt toegepast voor de signaalgroepen met fictieve conflicten.

*/

/*     SG gebonden optie: RVG_OP(SGn)                           */

Bool RVG_funct (void) { return MVG(SG05) || GL(SG05); }

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG02,              RVG_funct,

SG08,              RVG_funct,

SG09,              RVG_funct,

STOP};

/*     SG gebonden optie: VMG_OP(SGn)                           */

Bool VMG_funct_05(void){ return HF(H_verlengen_05); }

Bool VMG_funct_65(void){

if einde_G(SG05) herstart_TIJD(T_naloop05_65);

return RVG(SG05) || G(SG05) || TIJD(T_naloop05_65); }

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[] = {

/*     optie voor sg:     inhoud van de optie:                  */

/*     SGn,               functie,                              */

SG05,              VMG_funct_05,

SG65,              VMG_funct_65,

STOP};

/*

* Indien de hulpfunctie verlengen waar is (bijvoorbeeld als

* gevolg van een busingreep) blijft SG05 in meeverlenggroen

* staan en als gevolg daarvan ook SG65.

*/

/*     REGELINGtabel                                            */

struct REGELING   REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

struct WB               WB_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5t        SG_BS_H5t_tabel[] = { STOP};

struct SG_BS_H5ac       SG_BS_H5ac_tabel[] = { STOP};

struct E_MG_TIJDEN      E_MG_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct E_H_TIJDEN       E_H_TIJDEN_tabel[] = { STOP};

struct SG_RGA           SG_RGA_tabel[] = { STOP};

struct FIETS_VOETG_R    FIETS_VOETG_R_tabel[] = { STOP};

struct SG_MAH3          SG_MAH3_tabel[] = { STOP};

struct SG_PPAH          SG_PPAH_tabel[] = { STOP};

struct SG_WSRH          SG_WSRH_tabel[] = { STOP};

struct KLOKKEN          KLOKKEN_tabel[] = { STOP};

struct SCHAKELAAR       SCHAKELAAR_tabel[] = { STOP};

struct EPARMS           EPARMS_tabel[] = { STOP};

struct BK_OPTIE         BO_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      PPP_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         MVG_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         VAA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         PPV_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         PPB_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      PPA_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_BK_OPTIE      VNM_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         AFK_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         BL_OP_tabel[] = { STOP};

struct SG_OPTIE         VAG_OP_tabel[] = { STOP};

struct KOPPEL           KOPPEL_tabel[] = { STOP};

/*

* Copyright(c)  2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdients Verkeer en Vervoer

* File: CRAPCOD.C

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld F: TO_PRIM

* Nummer kruispunt  : 1

*

* datum             : 04-04-2000

* versie            : 1

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/* ================================================================

* overige voorwaarden

* ================================================================

*/

void init_bij_inschakelen(void)

{

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

/* Verlengen SG05 */

if begin_D(SG05_2) set_HF(H_verlengen_05);

if einde_D(SG05_2) reset_HF(H_verlengen_05);

/*

* Door middel van deze detector kan het verlengen van SG05 (door

* bijvoorbeeld een busingreep) gesimuleerd worden. De signaalgroep

* zal blijven verlengen zolang de detector opstaat.

*/

/* TO_PRIM */

if (ROG(SG02) || RVG(SG02) ||

ROG(SG08) || RVG(SG08) ||

ROG(SG09) || RVG(SG09) )

set_TO_PRIM(SG05);

else reset_TO_PRIM(SG05);

/*

* Gedurende het recht op groen en het rood voor groen van de

* signaalgroepen 2, 8 en 9 wordt de overname van SG05 naar primair

* tegengehouden.

*/

}