WERKGROEP STANDAARD

RWS C-regelaar APPLICATIES

VOLGNUMMER:	Voorbeeld H

NAAM:					Info in interface

VERSIENUMMER:	1

DATUM:				6 maart 2000

STATUS:				Definitief

BESCHRIJVING:	Vaak wil een wegbeheerder bijvoorbeeld informatie uit de applicatiespecificatie op het bedieningspaneel zichtbaar maken. Het is dan noodzakelijk dat een en ander aan de kant van de procesbesturing  bekend is. De betreffende informatie moet dan door het applicatieprogamma in de Cie C-interface worden geplaatst.

Andersom kan het zijn dat het applicatieprogramma gebruik maakt van informatie uit de procesbesturing die dan door de fabrikant aan de Cie C-interface wordt aangeboden. De betreffende informatie moet dan door de applicatie uit de interface worden gehaald.

ALGEMEEN:			--

VALKUILEN:			In het bestek dient vermeld te worden welke meldingen door de fabrikant op de betreffende posities moet worden weggeschreven.

In het bestek dient ook vermeld te worden wat de fabrikant moet doen met de meldingen die door het applicatieprogramma worden weggeschreven.

TESTEN:				De interface is in de ontwerpomgeving niet te testen. Controle dient plaats te vinden bij de fabrikant.

VOORBEELDEN:	Zie bijlage 2

Toelichting op het voorbeeld:

De relevante code is vetgedrukt. De weergegeven files zijn gereed voor compilatie. Ze bevatten een complete regeling. Alle toelichting staat tussen commentaartekens.

De meldingen gelden als voorbeeld. Code die niet met het plaatsen of ophalen van informatie uit de interface te maken heeft is zoveel als mogelijk weggelaten. Soms is echter code nodig om de regeling draaiend te krijgen.

BIJLAGE 1:	Tekening voorbeeldregeling H: Info in Interface

BIJLAGE 2:	Code voorbeeldregeling

/*

* Copyright (c) 2000  Rijkswaterstaat

*                     Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:               CRAPDEF.H

*

* Regelprogramma vri: Voorbeeld H: Info in Interface

*

* datum: 6-3-2000

*/

/* declaratie arraynummers voor blokken */

#define BK1               0

#define BK2               1

#define BK3               2

#define NUMBK             3

/* declaratie arraynummers voor signaalgroepen */

#define SG01              0

#define SG02              1

#define SG08              2

#define SG09              3

#define SG10              4

#define SG12              5

#define NUMSG             6

/* declaratie arraynummers voor detectoren */

#define SG01_1            0

#define SG01_2            1

#define SG02_1            2

#define SG02_2            3

#define SG02_3            4

#define SG08_1            5

#define SG08_2            6

#define SG08_3            7

#define SG09_1            8

#define SG09_2            9

#define SG10_1           10

#define SG10_2           11

#define SG12_1           12

#define SG12_2           13

#define NUMD             14

/* declaratie arraynummers voor tijden */

#define NUMT              0

/* declaratie arraynummers voor hulpfuncties */

#define hulpfunctie_1     0

#define hulpfunctie_2     1

#define NUMHF             2

/* declaratie arraynummers voor klokken */

#define OCHTEND           0

#define AVOND             1

#define NUMKL             2

/* declaratie arraynummers voor schakelaars */

#define NUMSCH            0

/* declaratie arraynummers voor tellers */

#define NUMTL             0

/* declaratie arraynummers voor extra parameters */

#define NUMEP             0

#define NUMOV            14

/*

* Copyright (c) 2000     Rijkswaterstaat

*                        Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:                  CRAPTAB.C

*

* Regelprogramma vri:    Voorbeeld H: Info in Interface

*

* datum: 6-3-2000

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

/*

* ===============================================================

* declaraties t.b.v. het blokkenschema

* ===============================================================

*/

/*     BLOKKEN schema                                           */

struct BLOKKEN            BLOKKEN_tabel[] = {

/*     blok:    sg:       toewijzing:                             */

/*     BKl,     SGn,      PRIM + WSGR + ALT,                      */

BK1,     SG01,     PRIM,

BK1,     SG02,     PRIM,

BK1,     SG08,     PRIM,

BK2,     SG09,     PRIM,

BK3,     SG10,     PRIM,

BK3,     SG12,     PRIM,

STOP};

/*

* ===============================================================

* matrices

* ===============================================================

*/

/*     CONFLICT- en (garantie)ontruimingstijden matrix          */

struct CONFLICT           CONFLICT_tabel[] = {

/*                                    instellingen              */

/*                                    van de tijden:            */

/*     sg:       conflicterende sg:   GO_TIJD:  O_TIJD:         */

/*     SGn,      SGj,                 x.y,      x.y,            */

SG01,    SG09,                 0.0,      0.0,

SG02,    SG09,                 1.0,      1.0,

SG02,    SG10,                 1.0,      1.0,

SG02,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG08,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG09,    SG01,                 0.0,      0.0,

SG09,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG09,    SG12,                 1.0,      1.0,

SG10,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG02,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG08,                 1.0,      1.0,

SG12,    SG09,                 1.0,      1.0,

STOP};

/*     SignaalGroep_TIJDEN tabel                                */

struct SG_TIJDEN          SG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen van de tijden:                       */

/*     sg:    GG_TIJD:  VG_TIJD:  GGL_TIJD:  GL_TIJD:  GR_TIJD: */

/*     SGn,    x.y,      x.y,      x.y,       x.y,      x.y,    */

SG01,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG02,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG08,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG09,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG10,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

SG12,  5.0,      7.0,      3.0,       3.0,      2.0,

STOP};

/*     MG_TIJDEN tabel                                          */

struct MG_TIJDEN          MG_TIJDEN_tabel[] = {

/*            instellingen (x.y of NG) van de tijden:           */

/*     sg:    MG_TIJD:  MG_TIJD1:  MG_TIJD2:  MG_TIJD3:         */

/*     SGn,    x.y,      x.y,       x.y,       x.y,             */

SG01, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG02, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG08, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG09, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG10, 20.0,       NG,        NG,        NG,

SG12, 20.0,       NG,        NG,        NG,

STOP};

/*     HiaatTIJDEN tabel                                        */

struct H_TIJDEN           H_TIJDEN_tabel[] = {

/*               instellingen (x.y of NG) van de tijden:        */

/*     sg:       H1e_TIJD:   H2e_TIJD:                          */

/*     SGn,       x.y,        x.y,                              */

SG01,     2.0,         NG,

SG02,     2.0,         3.0,

SG08,     2.0,         3.0,

SG09,     2.0,         NG,

SG10,     2.0,         NG,

SG12,     2.0,         NG,

STOP};

/*     SignaalGroep-DETECTIE tabel                              */

struct SG_DETECTIE        SG_DETECTIE_tabel[] = {

/*     D():     type:        sg:     toewijzing:                */

/*     SGn_i,   DP (of DK),  SGn,    AVR + BS_H5p + H1e + H2e,  */

SG01_1,  DP,          SG01,   AVR + BS_H5p,

SG01_2,  DP,          SG01,   AVR + H1e,

SG02_1,  DP,          SG02,   AVR + BS_H5p,

SG02_2,  DP,          SG02,   AVR + H1e,

SG02_3,  DP,          SG02,   AVR + H2e,

SG08_1,  DP,          SG08,   AVR + BS_H5p,

SG08_2,  DP,          SG08,   AVR + H1e,

SG08_3,  DP,          SG08,   AVR + H2e,

SG09_1,  DP,          SG09,   AVR + BS_H5p,

SG09_2,  DP,          SG09,   AVR + H1e,

SG10_1,  DP,          SG10,   AVR + BS_H5p,

SG10_2,  DP,          SG10,   AVR + H1e,

SG12_1,  DP,          SG12,   AVR + BS_H5p,

SG12_2,  DP,          SG12,   AVR + H1e,

STOP};

struct KLOKKEN            KLOKKEN_tabel[] = {

/*     KL():              1e tijdstip:  2e tijdstip:      */

/*     NAAM,               x.yz,         x.yz,            */

OCHTEND,            7.30,         9.00,

AVOND,             15.45,        18.00,

STOP};

struct REGELING           REGELING_tabel[] = {

/*     Nummer                                                   */

1,

STOP};

struct WB                 WB_tabel[]      = {STOP};

struct FICT_CONFLICT      FICT_CONFLICT_tabel[] = {STOP};

struct SG_BS_H5t          SG_BS_H5t_tabel[]     = {STOP};

struct SG_BS_H5ac         SG_BS_H5ac_tabel[]    = {STOP};

struct SG_BS_H66          SG_BS_H66_tabel[]     = {STOP};

struct E_MG_TIJDEN        E_MG_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct E_H_TIJDEN         E_H_TIJDEN_tabel[] = {STOP};

struct SG_RGA             SG_RGA_tabel[]  = {STOP};

struct FIETS_VOETG_R      FIETS_VOETG_R_tabel[] = {STOP};

struct SG_MAH3            SG_MAH3_tabel[] = {STOP};

struct SG_PPAH            SG_PPAH_tabel[] = {STOP};

struct SG_WSRH            SG_WSRH_tabel[] = {STOP};

struct TIJDEN             TIJDEN_tabel[]  = {STOP};

struct SCHAKELAAR         SCHAKELAAR_tabel[] = {STOP};

struct EPARMS             EPARMS_tabel[]  = {STOP};

struct BK_OPTIE           BO_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           MA_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPP_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           MVG_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           TR_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAA_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPV_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           PPB_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        PPA_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_BK_OPTIE        VNM_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           AFK_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           BL_OP_tabel[]   = {STOP};

struct SG_OPTIE           RVG_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           VAG_OP_tabel[]  = {STOP};

struct SG_OPTIE           VMG_OP_tabel[]  = {STOP};

struct KOPPEL             KOPPEL_tabel[]  = {STOP};

/*

* Copyright (c) 2000     Rijkswaterstaat

*                        Adviesdienst Verkeer en Vervoer

*

* File:                  CRAPDCOD.C

*

* Regelprogramma vri:    Voorbeeld H: Info in Interface

*

* datum: 6-3-2000

*/

#include "crtypes.h"

#include "crapcod.h"

#include "craptab.h"

#include "ccie_int.h"

#include "crapdef.h"

void init_bij_inschakelen(void)

{

if (KL(OCHTEND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie    ,    1);

if (!KL(OCHTEND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie    ,    0);

if (KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 1,    1);

if (!KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 1,    0);

if (!KL(OCHTEND) && !KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 2,    1);

if (KL(OCHTEND) || KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 2,    0);

if (haal_uit_INT(eerste_ophaal_positie    ))

set_HF(hulpfunctie_1);

if (haal_uit_INT(eerste_ophaal_positie + 1))

set_HF(hulpfunctie_2);

}

}

void voorwaarden_per_seconde(void)

{

}

void overige_voorwaarden(void)

{

/* Toelichting:

In de volgende functies is telkens gerefereerd aan het begin of einde van

een toestand. Hiermee wordt bereikt dat niet continu wordt geschreven of

gelezen.

*/

if (begin_KL(OCHTEND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie    ,    1);

if (einde_KL(OCHTEND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie    ,    0);

if (begin_KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 1,    1);

if (einde_KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 1,    0);

if (einde_KL(OCHTEND) && !KL(AVOND) ||

einde_KL(AVOND) && !KL(OCHTEND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 2,    1);

if (begin_KL(OCHTEND) || begin_KL(AVOND))

plaats_in_INT(eerste_plaats_positie + 2,    0);

if (nw_info_in_INT)

{  if (haal_uit_INT(eerste_ophaal_positie    ))

set_HF(hulpfunctie_1);

else

reset_HF(hulpfunctie_1);

if (haal_uit_INT(eerste_ophaal_positie + 1))

set_HF(hulpfunctie_2);

else

reset_HF(hulpfunctie_2);

}

}